НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ
                    ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
 
 N 28 від 31.07.96                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      2 серпня 1996 р.

vd960731 vn28                        за N 417/1442
 
 
               Про затвердження Правил користування
                       електричною енергією
 
           ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                                Нацкомелектроенергетики
             N 1196 ( z0650-99 ) від 14.09.99
             N  998 ( z0709-00 ) від 22.09.2000
             N 1072 ( z0725-00 ) від 18.10.2000
             N  393 ( z0450-01 ) від 20.04.2001 
             N  983 ( z0883-01 ) від 27.09.2001
                                      Постановами НКРЕ
             N  280 ( z0344-02 ) від 25.03.2002
             N  928 ( z0903-02 ) від 22.08.2002
             N 1305 ( z1179-03 ) від 11.12.2003
             N  910 ( z1399-05 ) від 17.10.2005 )
 
     ( В тексті Постанови слова "розподільчий рахунок" в усіх
       відмінках та числах замінено словами "поточний рахунок
       із  спеціальним режимом використання"   у  відповідних
       відмінках  та  числах  згідно  з Постановою НКРЕ N 280
       ( z0344-02 ) від 25.03.2002 )
 
 
 
     Згідно  з  Указами  Президента України від 8 грудня 1994 року
N 738 ( 738/94 ) та від 14 березня 1995 року  N  213  (  213/95  )
Національна комісія   з   питань   регулювання   електроенергетики
України, П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
     1. Затвердити  Правила  користування   електричною   енергією
(додаються).
     2. Ввести в дію Правила користування електричною  енергією  з
13 серпня 1996 року.
 
 Голова Комісії                                            З.Буцьо
 
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова НКРЕ
                                      31.07.96  N 28
                                      (у редакції постанови НКРЕ
                                      від 17.10.2005  N 910
                                      ( z1399-05 )
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      2 серпня 1996 р.
                                      за N 417/1442
 
 
 
                             ПРАВИЛА
                користування електричною енергією
 
 
                      1. Загальні положення
 
     1.1. Ці  Правила  регулюють взаємовідносини,  які виникають в
процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками  або
постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному
ринку електричної енергії).
     Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних
осіб (крім населення).
     Норми розділів   "Загальні   положення",   "Межі   балансової
належності  та   експлуатаційної   відповідальності   сторін"   та
"Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів"
поширюються на всіх споживачів без винятку.
 
     1.2. Для  цілей  цих  Правил  наведені   нижче   терміни   та
визначення вживаються в такому значенні:
     авансовий платіж - часткова оплата (у  розмірі,  обумовленому
договором)  заявленого  на  наступний  розрахунковий період обсягу
електричної енергії,  яка здійснюється до  початку  розрахункового
періоду;
     аварійна броня   електропостачання   -   найменша    величина
електричної    потужності    та    мінімальна    добова   величина
електроспоживання,  яка  в   разі   повної   зупинки   виробництва
забезпечує  безпеку  життя людей,  запобігає пошкодженню основного
обладнання та систем  опалення  споживача,  забезпечує  збереження
аварійного,  охоронного  освітлення  та  сигналізації,  мінімально
допустимого  рівня  вентиляції  та  каналізації,   роботу   систем
пожежогасіння,  водовідведення  та  дренажу,  запобігає негативним
наслідкам техногенного та природного характеру;
     аварійне розвантаження - режим роботи об'єднаної енергетичної
системи України, при якому проводиться вимушене зменшення величини
споживаної  потужності  для  упередження порушення сталості роботи
енергосистеми;
     автоматизована система     обліку     електричної     енергії
(автоматизована система обліку) - сукупність  об'єднаних  в  єдину
функціональну    метрологічно    атестовану   систему   локального
устаткування  збору  і  обробки  даних  засобів  обліку,   каналів
передачі інформації та пристроїв приймання,  обробки, відображення
та реєстрації інформації;
     акт екологічної,    аварійної    та    технологічної    броні
електропостачання споживача - документ установленої форми у  якому
зазначені    загальні    відомості    про    споживача,    перелік
струмоприймачів,   віднесених   до   екологічної,   аварійної   та
технологічної    броні,    визначені   їх   навантаження,   добове
електроспоживання та  враховано  час,  необхідний  для  завершення
технологічного процесу (циклу виробництва);
     акт розподілу електричної  енергії  -  документ  установленої
сторонами форми щодо розподілу у відсотковому відношенні за зонами
(годинами) доби та/або відповідними  тарифами  обсягу  електричної
енергії,  облікованого  за  загальним однотарифним засобом обліку,
складається за результатами інструментальних  вимірювань  протягом
доби, коли підприємство (споживач) працювали в нормальному режимі;
     блок-станція -  електростанція,  яка  належить   споживачеві,
працює в об'єднаній енергетичній системі України;
     від'єднання споживача   (від   електромережі)   -   виконання
організаційних   і  технічних  заходів,  спрямованих  на  усунення
можливості  здійснення  передачі  електричної   енергії   окремому
споживачу;
     відключення споживача (від електромережі) - припинення подачі
електричної    енергії    споживачу   за   допомогою   відповідної
комутаційної апаратури та/або внаслідок виконання організаційних і
технічних заходів,  спрямованих на припинення передачі електричної
енергії в електроустановку споживача;
     гранична величина   споживання   електричної   потужності   -
максимальна величина сумарного споживання електричної потужності в
години  максимального навантаження Об'єднаної енергетичної системи
України,   яка   визначається   для   споживачів    постачальником
електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до порядку,
встановленого чинними нормативно-правовими актами та договором;
     договір про     технічне    забезпечення    електропостачання
споживача -    домовленість    двох    сторін     (споживач     та
електропередавальна  організація  або  основний  споживач),  яка є
документом  певної  форми,  що   встановлює   зміст   та   регулює
правовідносини  між  сторонами  під  час  технічного  забезпечення
постачання електричної енергії;
     договір про купівлю-продаж електричної енергії - домовленість
двох сторін (постачальник електричної  енергії  за  нерегульованим
тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює
зміст та регулює правовідносини  між  сторонами  під  час  продажу
постачальником   за  нерегульованим  тарифом  електричної  енергії
споживачу за вільними цінами;
     договір про  спільне  використання  технологічних електричних
мереж основного споживача -  домовленість  двох  сторін  (основний
споживач і субспоживач або постачальник електричної енергії), що є
документом  певної  форми,  який  встановлює  зміст   та   регулює
правовідносини  між сторонами під час передачі електричної енергії
технологічними   мережами   основного   споживача    для    потреб
субспоживача,  електропередавальної  організації або постачальника
електричної енергії;
     договір про  постачання  електричної  енергії  - домовленість
двох сторін  (постачальник  електричної  енергії  за  регульованим
тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює
зміст та регулює правовідносини  між  сторонами  під  час  продажу
постачальником   за   регульованим   тарифом  електричної  енергії
споживачу за тарифами, які регулюються відповідно до законодавства
України;
     договірна величина споживання електричної енергії - узгоджена
в  договорі  між  постачальником  електричної енергії і споживачем
величина обсягу електричної енергії на  відповідний  розрахунковий
період;
     договірна потужність   -   узгоджена   із    споживачем    на
розрахунковий  період відповідно до нормативних актів та зазначена
у  договорі  гранична  величина  сумарної  споживаної  електричної
потужності в періоди максимального навантаження енергосистеми, яка
встановлюється для окремої площадки вимірювання потужністю 150 кВт
і  більше та середньомісячним споживанням 50 000 кВт.год і більше,
що не має  спільної  з  іншими  площадками  вимірювання  споживача
технологічної електричної мережі;
     дозволена потужність    -    величина     потужності,     яку
електропередавальна    організація    дозволила    споживачу   для
використання за кожною окремою площадкою вимірювання  на  підставі
нормативно-технічних документів відповідно до умов договору;
     доставка (транзит) електричної енергії -  комплекс  технічних
заходів   з   утримання  електричних  мереж,  що  здійснюються  їх
власником   (уповноваженою   власником   особою)   або   суб'єктом
господарювання,  в  господарському  віданні  якого є ці електричні
мережі,  з метою передачі електричної енергії  та  забезпечення  в
певній   точці   електричної   мережі   отримання  певного  обсягу
електричної  енергії   електроустановками   відповідної   величини
потужності із дотриманням якості електричної енергії;
     екологічна броня електропостачання  споживача  -  мінімальний
рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення),
який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;
     експертиза засобу обліку - комплекс заходів, які здійснюються
з  метою  встановлення правильності підключення та вірності роботи
схеми  обліку,  отримання  даних  щодо  цілісності  пломб,   якими
опломбовується    засіб    обліку,    їх   відповідності   пломбам
заінтересованих   організацій,   відповідності    засобу    обліку
метрологічним характеристикам та умовам експлуатації;
     електрична енергія (активна) - енергоносій,  який виступає на
ринку  як  товар,  що  відрізняється  від інших товарів особливими
споживчими   якостями   та   фізико-технічними    характеристиками
(одночасність виробництва та споживання, неможливість складування,
повернення,   переадресування),   які   визначають    необхідність
регулювання та регламентації використання цього товару;
     електрична енергія  (реактивна)   -   технологічно   шкідлива
циркуляція  електричної енергії між джерелами електропостачання та
приймачами     змінного     електричного     струму,     викликана
електромагнітною незбалансованістю електроустановок;
     електрична мережа - сукупність електроустановок для  передачі
та розподілу електричної енергії;
     електропередавальна організація  -  суб'єкт   господарювання,
який  отримав  ліцензію  НКРЕ  на право здійснення підприємницької
діяльності  з  передачі  електричної  енергії  магістральними   та
міждержавними  електричними  мережами  або  місцевими (локальними)
електричними  мережами,  а  також  суб'єкт  господарювання,   який
отримав   ліцензію   НКРЕ   на  право  здійснення  підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії  місцевими  (локальними)
електромережами    та    ліцензію   НКРЕ   на   право   здійснення
підприємницької діяльності з  постачання  електричної  енергії  за
регульованим  тарифом,  що здійснює свою діяльність на закріпленій
території;
     електроустановка -  комплекс  взаємопов'язаних устаткування і
споруд,  призначених для виробництва або  перетворення,  передачі,
розподілу чи споживання електричної енергії;
     засоби диференційного   (погодинного)   обліку    електричної
енергії  -  засоби  обліку,  які  використовуються  для визначення
обсягу електричної  енергії  та  реалізують  процедуру  реєстрації
показів засобів обліку за відповідними періодами часу;
     засоби обліку - засоби вимірювальної техніки,  у  тому  числі
лічильники,  трансформатори  струму та напруги,  кола обліку,  які
використовуються для  визначення  обсягу  електричної  енергії  та
величини споживання електричної потужності;
     збитки (з вини споживача) - витрати,  недоотримана вигода (за
винятком доходу від реалізації недоврахованої електричної енергії)
постачальника   електричної   енергії   або   електропередавальної
організації  (основного  споживача),  яких  вони зазнали внаслідок
пошкодження електроустановок через зловмисну чи недбалу діяльність
споживача  (субспоживача)  або  інших  осіб,  та  вартість робіт і
послуг,   необхідних   для   відновлення    електроустановок    та
електропостачання;
     збитки споживача  -   вартість   пошкодженого   устаткування,
недоотримана   вигода  від  реалізації  недовиробленої  продукції,
втрати від екологічних наслідків і травматизму та втрати здоров'я,
які   виникли   внаслідок   обмеження   чи  припинення  постачання
електричної енергії з вини постачальника електричної  енергії  або
електропередавальної  організації,  та вартість робіт,  необхідних
для відновлення устаткування та технологічних процесів;
     компенсація перетікань   реактивної   електричної  енергії  -
комплекс технологічних  заходів,  які  виконуються  споживачем  та
спрямовані  на  забезпечення електромагнітної збалансованості його
електроустановок на межі балансової належності;
     контрольний огляд засобу обліку - виконання комплексу робіт з
метою візуального обстеження цілісності засобу  обліку,  пломб  на
ньому, із зазначенням показів засобу обліку;
     користування електричною енергією  -  споживання  електричної
енергії   з   дотриманням   споживачем   визначених   відповідними
договорами  умов   підключення   електроустановок   споживача   до
електричних  мереж  у  точці  приєднання,  умов  оплати  купованої
електричної енергії та режимів споживання електричної енергії  для
отримання  договірних  обсягів  електричної  енергії  та  величини
потужності;
     локальне устаткування  збору  і  обробки даних - метрологічно
атестована обчислювальна система,  яка збирає, обробляє, накопичує
і  передає дані про обсяги і параметри потоків електричної енергії
та величину споживаної потужності;
     межа балансової   належності   -   точка   розділу  елементів
електричної мережі між  власниками  електроустановок  за  ознаками
права власності або повного господарського відання;
     межа експлуатаційної   відповідальності   -   точка   розділу
електричної   мережі   за   ознакою   договірних   зобов'язань   з
експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється
за згодою сторін.  За відсутності такої згоди межа експлуатаційної
відповідальності збігається з межею балансової належності;
     населений пункт    -    юридична    особа-споживач   (власник
електроустановок  населеного  пункту  або  уповноважена  власником
(співвласниками)   експлуатаційна  організація,  в  господарському
віданні  якої  є  електроустановки  населеного  пункту),  об'єднує
населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з
метою  забезпечення  електричною  енергією  споживачів  населеного
пункту;
     населення - споживачі електричної енергії  -  фізичні  особи,
які з метою задоволення власних побутових або господарських потреб
споживають електричну  енергію  для  потреб  електроустановок,  що
належать  їм  за  ознакою  права  власності  або користування,  за
винятком електроустановок,  які використовуються для здійснення  в
установленому законодавством порядку підприємницької діяльності;
     недовідпущена електрична  енергія  -  різниця   між   обсягом
електричної  енергії,  який  мав  бути  поставлений  споживачеві у
певний  період  відповідно  до  договору,  і  фактично   отриманим
споживачем обсягом електричної енергії за цей період, що виникла в
результаті  перерви  в  електропостачанні,  у   тому   числі   при
відключеннях та обмеженнях;
     недоврахована електрична енергія - обсяг електричної енергії,
використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований
розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно;
     обмеження електропостачання   -  зниження  обсягу  постачання
електричної енергії  та  (або)  величини  потужності  споживачу  в
порівнянні із договірними величинами;
     об'єкт - електрифікована  споруда  або  частина  споруди,  що
належить   суб'єкту   господарювання   на   правах  власності  або
користування;
     однотарифні засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, які
використовуються для  визначення  обсягу  електричної  енергії  та
реєструють виключно інтегральне (сумарне) значення показів;
     основний споживач - споживач електричної енергії або  власник
електричних  мереж,  який  передає  частину  електроенергії своїми
технологічними електричними мережами субспоживачам;
     остаточний розрахунок  за  розрахунковий  період  (за активну
електричну енергію) - повний розрахунок  споживача  за  спожиту  в
розрахунковому  періоді  електричну  енергію згідно з призначенням
платежу;
     передача електричної  енергії  -  транспортування електричної
енергії за допомогою мереж на підставі договору;
     перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової
належності електричних мереж (перетікання  реактивної  електричної
енергії)  -  складова  фізичних  процесів  передачі,  розподілу та
споживання активної електричної енергії,  яка спричиняє  додаткові
технологічні  втрати  активної  електричної  енергії та впливає на
показники якості активної електричної енергії;
     підключення -  виконання  операцій комутації для забезпечення
постачання електричної енергії споживачу;
     планові платежі  -  перерахування  коштів  частинами з певною
періодичністю (плановий період)  протягом  розрахункових  періодів
(розрахункового періоду);
     плата за перетікання реактивної  електроенергії  -  плата  за
послуги,   які   електропередавальна   організація   або   власник
технологічних електричних мереж змушені надавати  споживачу,  якщо
він експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки;
     платіж за резервування обсягу електричної енергії на покриття
аварійної  (екологічної)  броні  -  обсяг  коштів,  необхідний для
забезпечення   постачання    електричної    енергії    на    рівні
аварійної(екологічної)   броні   протягом   періоду   застосування
аварійної (екологічної) броні;
     повірка засобів  обліку  -  встановлення  придатності засобів
вимірювальної техніки,  на які поширюється державний метрологічний
нагляд,  до  застосування,  на підставі результатів контролю їхніх
метрологічних характеристик;
     площадка вимірювання  -  сукупність  точок обліку електричної
енергії,  в  яких  визначаються  величини  потужності  та   обсяги
надходження  та/або  віддачі  електричної  енергії  та  між  якими
можливі    перетікання    електричної    енергії    технологічними
електричними  мережами власника електроустановок,  у які надходить
або з яких віддається електрична енергія;
     попередня оплата  -  оплата  до  початку  розрахункового  або
планового періоду повної вартості прогнозованого обсягу споживання
електричної енергії у відповідному періоді;
     постачальник електричної енергії  -  суб'єкт  господарювання,
який  отримав  ліцензію  НКРЕ  на право здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії;
     постачання електричної  енергії - надання електричної енергії
споживачу за допомогою технічних  засобів  передачі  та  розподілу
електричної енергії на підставі договору;
     приєднана потужність   -   величина    сумарної    потужності
приєднаних  до  електричної  мережі  електродвигунів напругою вище
1000 В та  трансформаторів  споживача  (без  урахування  резервних
трансформаторів),  які  перетворюють  електричну енергію на робочу
напругу,  що безпосередньо живить  струмоприймачі.  У  разі,  якщо
живлення     електроустановок     споживача    здійснюється    від
трансформаторів  чи  низьковольтних   мереж   електропередавальної
організації,  за  приєднану  потужність  приймається  дозволена до
використання потужність, величина якої зазначається у договорі;
     проектне рішення     -     інженерні,     техніко-економічні,
архітектурні,  об'ємно-просторові характеристики  електроустановки
або її частини, розроблені у проектній документації;
     реактивна потужність  -  складова  повної   потужності,   яка
залежно від параметрів,  схеми та режиму роботи електричної мережі
спричиняє  додаткові  технологічні  втрати  активної   електричної
енергії та впливає на показники якості електричної енергії;
     розрахункові засоби  обліку  -  засоби   обліку   електричної
енергії, що застосовуються для здійснення комерційних розрахунків;
     розрахунковий (комерційний)  облік  електричної   енергії   -
визначення на підставі вимірів та інших регламентованих процедур у
передбачених цими Правилами випадках обсягу електричної енергії та
величини потужності для здійснення комерційних розрахунків;
     розрахунковий період - період часу, зазначений у договорі, за
який  визначається  обсяг  спожитої  та/або  переданої електричної
енергії,   величина   потужності   та   здійснюються    відповідні
розрахунки;
     споживач електричної енергії - юридична або фізична особа, що
використовує  електричну  енергію  для забезпечення потреб власних
електроустановок на підставі договору;
     споживачі населеного  пункту  -  населення,  електроустановки
якого приєднані  до  технологічних  електричних  мереж  населеного
пункту,  та яке розраховується за використану електричну енергію з
населеним пунктом;
     струмоприймач -   пристрій,   призначений   для  перетворення
електричної енергії в інший вид енергії;
     субспоживач -  споживач,  електроустановки якого приєднані до
технологічних електричних мереж основного споживача;
     тариф -    регульована   та/або   визначена   відповідно   до
нормативно-правових актів НКРЕ ціна (сукупність цін відповідно  до
часу доби) на певні види товарів чи послуг;
     технічне забезпечення       електропостачання       споживача
(субспоживача)   -   забезпечення   власником   електричних  мереж
технічної можливості передачі  (транзиту)  електричної  енергії  в
точку   приєднання  електроустановок  споживача  (субспоживача)  в
певних   обсягах   у   межах   дозволеної   потужності   споживача
(субспоживача) з показниками параметрів якості електричної енергії
в  точці  приєднання  електроустановок  споживача   (субспоживача)
відповідно до умов договору;
     технічна перевірка  -  виконання  комплексу  робіт  з   метою
визначення  відповідності  стану засобу обліку електричної енергії
та  схеми  його   підключення,   а   також   відповідності   стану
електропроводки та електроустановок від межі балансової належності
до точки обліку "Правилам  устройства  электроустановок"  (далі  -
ПУЕ) та іншим нормативно-технічним документам;
     технічні (контрольні)  засоби  обліку  -  засоби  обліку,  що
застосовуються  суб'єктом  господарської  діяльності  для контролю
споживання електричної енергії,  аналізу втрат електричної енергії
у власних електричних мережах тощо;
     технічні цілі - задоволення потреб  споживача  в  електричній
енергії   для   функціонування   систем  інженерного  забезпечення
належного йому об'єкта (забезпечення потреб електроустановок цього
об'єкта,  за  винятком електроустановок,  які використовуються для
здійснення в установленому законодавством порядку  підприємницької
(комерційної) діяльності);
     технологічна броня  електропостачання  споживача  -  найменша
величина  електричної  потужності та тривалість часу,  що потрібні
споживачу  для  безаварійного  завершення  технологічного  процесу
(циклу виробництва);
     технологічні витрати   електричної   енергії   на    передачу
електричної  енергії  електричними  мережами (технологічні витрати
електричної  енергії)  -  це  сума  втрат  електричної  енергії  в
елементах  мереж,  витрат  електричної  енергії  на власні потреби
підстанцій та витрат електричної енергії на плавлення ожеледі;
     технологічні електричні  мережі - сукупність електроустановок
з усією інфраструктурою, у тому числі системи автоматики, захисту,
управління,    регулювання   та   зв'язку,   що   призначені   для
перетворення,  передачі та/або розподілу електричної  енергії,  що
належать  основному  споживачу  і  використовуються  для  передачі
електричної енергії для власного споживання та/або  субспоживачам,
а    також    для    транзиту   електричної   енергії   в   мережі
електропередавальної організації;
     точка обліку  електричної  енергії  - точка електромережі,  в
якій  за  допомогою  засобів  обліку  або   розрахунковим   шляхом
визначаються  значення  обсягів  електричної  енергії  та величини
потужності;
     точка продажу   електричної   енергії   -   межа   балансової
належності,  на  якій  відбувається  перехід  права  власності  на
електричну енергію;
     форс-мажорні обставини - надзвичайна і непереборна за наявних
умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій
нормативній   документації,   дію   якої   неможливо    попередити
застосуванням високопрофесійної практики персоналу,  дія якої може
бути викликана:
     винятковими погодними  умовами  і  стихійним  лихом  (ураган,
буря,  повінь,  нагромадження снігу,  ожеледь,  землетрус, пожежа,
просідання і зсув ґрунту);
     непередбаченими ситуаціями,  викликаними діями сторони, що не
є стороною відповідного договору (страйк,  локаут, дія суспільного
ворога,   оголошена   та   неоголошена   війна,   загроза   війни,
терористичний акт,  блокада, революція, заколот, повстання, масові
заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб,
пожежа, вибух);
     умовами, регламентованими  відповідними  органами  виконавчої
влади,  а  також  пов'язаними з ліквідацією наслідків,  викликаних
винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями;
     якість електричної  енергії  -  перелік  визначених Державним
комітетом України з питань  технічного  регулювання  та  споживчої
політики  значень  показників якості електричної енергії і значень
нормально  допустимих   та   гранично   допустимих   норм   якості
електричної   енергії,   у  разі  дотримання  яких  забезпечується
електромагнітна сумісність електричних мереж  електропередавальної
організації  та  електроустановок  споживачів електричної енергії,
пожежно- та електробезпечність електроустановок споживачів.
 
 
     1.3. Постачання електричної енергії для  забезпечення  потреб
електроустановки  здійснюється на підставі договору про постачання
електричної   енергії,   що   укладається   між   власником   цієї
електроустановки     (уповноваженою     власником    особою)    та
постачальником електричної енергії за  регульованим  тарифом,  або
договору  про  купівлю-продаж електричної енергії,  що укладається
між  власником  цієї  електроустановки  (уповноваженою   власником
особою)  та  постачальником  електричної енергії за нерегульованим
тарифом.
 
     1.4. Електрична   енергія   продається   в   точці   продажу,
розташування якої зазначається у відповідному договорі.
     Постачальник електричної  енергії   покриває   усі   витрати,
пов'язані  з  доставкою  електричної енергії в точку продажу,  яка
визначається   постачальником   електричної   енергії   на   межах
балансової  належності  електричних  мереж,  витрати  на утримання
яких,  а  також   витрати   на   відшкодування   іншим   власникам
електромереж,   передбачені  тарифом  на  електричну  енергію  для
споживачів.
     У разі  придбання  субспоживачем  електричної енергії в точці
продажу,  яка не збігається з  межею  балансової  належності  його
електроустановок,   доставка   належної  субспоживачу  електричної
енергії  до  межі  балансової  належності  його   електроустановок
оплачується  цим  субспоживачем  відповідно  до  умов договору про
спільне використання технологічних електричних мереж з відповідним
власником електричних мереж.
 
     1.5. У  разі постачання споживачу електричної енергії в точці
продажу на межі балансової належності цього споживача та  власника
електричних  мереж,  який не є постачальником електричної енергії,
між споживачем  та  цим  власником  електричних  мереж  на  основі
типового  договору  (додаток  1)  укладається договір про технічне
забезпечення     електропостачання      споживача,      а      між
електропередавальною  організацією  та  цим  власником електричних
мереж укладається договір про спільне  використання  технологічних
електричних мереж    споживача   на   основі   типового   договору
(додаток 2).
 
     1.6. Договір про постачання  електричної  енергії  на  основі
типового   договору   (додаток   3)   укладається   постачальником
електричної енергії за регульованим тарифом з усіма споживачами та
субспоживачами  (крім  населення),  які  розташовані  на території
здійснення  ліцензованої  діяльності  постачальником   електричної
енергії за регульованим тарифом.
     Умови договору про  купівлю-продаж  електричної  енергії  між
споживачем  (субспоживачем)  та постачальником електричної енергії
за нерегульованим  тарифом  визначаються  за  згодою  сторін.  Цей
договір укладається відповідно до законодавства України.
 
     1.7. У  разі  використання  технологічних  електричних  мереж
основного споживача  субспоживачем  відносини  між  споживачем  та
субспоживачем,   у   тому   числі   їх  взаємна  відповідальність,
регулюються  договором  про  спільне  використання   технологічних
електричних  мереж  споживача,  що  укладається між ними на основі
типового договору (додаток 2).
     У разі використання технологічних електричних мереж основного
споживача   електропередавальною   організацією   відносини    між
споживачем   та   субспоживачем,   у   тому   числі   їх   взаємна
відповідальність,  регулюються договором про технічне забезпечення
електропостачання   субспоживача,   який   укладається  на  основі
типового договору (додаток 1).
     Сторони, які  спільно  з  основним  споживачем використовують
технологічні електричні мережі основного  споживача  для  передачі
електричної енергії субспоживачу, визначаються відповідно до точки
продажу електричної енергії субспоживачу,  зазначеної  в  договорі
про  постачання електричної енергії між постачальником електричної
енергії та субспоживачем.
     Основний споживач не має права відмовити електропередавальній
організації,  яка здійснює ліцензовану діяльність  на  закріпленій
території,  субспоживачам або постачальникам електричної енергії у
разі дотримання ними вимог цих Правил в укладенні  (переукладенні)
договорів про спільне використання технологічних електричних мереж
споживача  або   про   технічне   забезпечення   електропостачання
споживача.
 
     1.8. Договір   про   постачання   електричної   енергії   між
постачальником   електричної   енергії   та   субспоживачем    або
споживачем,    електроустановки    якого    приєднані   до   мереж
електропередавальної організації,  має укладатись після  укладення
між  субспоживачем  та  основним  споживачем (електропередавальною
організацією)  договору  про  спільне  використання  технологічних
електричних  мереж  основного  споживача або договору про технічне
забезпечення електропостачання субспоживача (споживача). При цьому
перед   укладенням  відповідного  договору  між  субспоживачем  та
основним    споживачем     (електропередавальною     організацією)
субспоживач  має  узгодити  з  постачальником  електричної енергії
точку  продажу   для   нього   електричної   енергії.   Узгодження
відбувається шляхом обміну листами.
 
     1.9. Постачальники   електричної   енергії   за  регульованим
тарифом  на  закріпленій  території  не  мають   права   відмовити
споживачу або субспоживачу,  електроустановки якого розташовані на
цій території в укладенні  договору,  за  умови  дотримання  вимог
законодавства    України,    зокрема    цих    Правил   та   інших
нормативно-технічних документів.
     Зміна організаційно-правової   форми,   форми   власності  чи
економічного   стану   постачальника   електричної   енергії    за
регульованим тарифом не може призводити до обмеження чи припинення
постачання електричної енергії споживачу,  якщо  останній  виконує
свої зобов'язання згідно з договором та цими Правилами.
 
     1.10. Електропередавальна  організація не має права відмовити
в передачі електричної енергії постачальникам електричної енергії,
в  приєднанні  до  її мереж інших електропередавальних організацій
або  замовників  за  умови  дотримання  ними  вимог  законодавства
України, зокрема цих Правил та нормативно-технічних документів.
     Електропередавальна організація      забезпечує      передачу
електричної енергії розташованими в географічних межах закріпленої
території  здійснення   ліцензованої   діяльності   технологічними
електричними  мережами  інших власників,  які не мають ліцензій на
передачу електричної енергії.
 
     1.11. У разі  передачі  електроустановки  або  її  частини  в
оренду   та   обумовлення  договором  оренди  передачі  орендареві
відповідних повноважень щодо врегулювання  договірних  відносин  з
електропередавальною     організацією     та/або    постачальником
електричної   енергії   щодо    електрозабезпечення    орендованої
електроустановки  або  її  частини  між  орендарем  та  суб'єктами
електроенергетики мають бути укладені відповідні договори згідно з
вимогами цих Правил.
 
     1.12. Споживач,  який  має  у  власності  блок-станцію,  може
реалізовувати вироблену понад власні потреби електричну енергію на
оптовому  ринку  електричної енергії або постачальнику електричної
енергії  за  регульованим   тарифом,   або   безпосередньо   іншим
споживачам у встановленому законодавством порядку.
     Власник когенераційної установки має право продажу виробленої
цією   когенераційною   установкою   електричної  енергії  окремим
споживачам,  у тому числі в години доби найбільшого або середнього
навантаження  електричної  мережі  (пікові  та напівпікові періоди
доби) одночасно (додатково) з основним постачальником  електричної
енергії.
 
     1.13. Укладення,  внесення змін, подовження чи розірвання дії
будь-якого  із  договорів   здійснюються   відповідно   до   вимог
законодавства та цих Правил.
 
     1.14. Спірні   питання   між   споживачем  та  постачальником
електричної   енергії   або   електропередавальною    організацією
розглядаються  в  межах  наданих  законодавством повноважень НКРЕ,
центральним органом виконавчої влади,  що  здійснює  управління  в
електроенергетиці,      Антимонопольним     комітетом     України,
Держенергонаглядом та судом.
 
     1.15. Енергетичний  нагляд  в  електроенергетиці,  нагляд  за
охороною  праці,  контроль  у  сфері енергозбереження здійснюються
персоналом підрозділів центральних органів  виконавчої  влади,  на
які   покладені  відповідні  обов'язки  згідно  із  законодавством
України.
 
 
                  2. Межі балансової належності
            та експлуатаційної відповідальності сторін
 
     2.1. Межі    балансової    належності    та   експлуатаційної
відповідальності     між     споживачем     (субспоживачем)      і
електропередавальною   організацією   (основним   споживачем)   за
технічний  стан   і   обслуговування   суміжних   електроустановок
фіксується    в    акті    розмежування    балансової   належності
електроустановок і експлуатаційної відповідальності сторін.
     Межа експлуатаційної  відповідальності  може  не  збігатися з
межею балансової належності,  яка  визначається  правом  власності
споживача і електропередавальної організації (основного споживача)
на окремі елементи електричної мережі,  про що зазначається в акті
розмежування     балансової    належності    електроустановок    і
експлуатаційної відповідальності сторін.
 
     2.2. Межа експлуатаційної відповідальності між  споживачем  і
електропередавальною    організацією    за    технічний   стан   і
обслуговування електроустановок напругою до 1000 В встановлюється:
     1) у  разі  повітряного  відгалуження  -  у  точці  кріплення
проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або
на  трубостояку,  або  на  ввідних  клемах  першого  комутаційного
апарата, встановленого на ввідному пристрої будівлі споживача;
     2) у разі кабельного вводу - на наконечниках кабелю живлення,
приєднаних  до  ввідних  клем   першого   комутаційного   апарата,
встановленого у ввідному пристрої будівлі споживача.
     За технічний стан  контактних  з'єднань  на  межі  балансової
належності    та    на   межі   експлуатаційної   відповідальності
електромережі  в  будинках,  що  належать  житловим  організаціям,
установам    та    іншим   невиробничим   споживачам,   відповідає
електропередавальна організація.
 
     2.3. Межа експлуатаційної відповідальності за технічний  стан
і   обслуговування   електроустановок   напругою  1000  В  і  вище
встановлюється:
     1) на  з'єднувачі  прохідного  ізолятора  повітряної лінії із
зовнішньої сторони закритих розподільних пристроїв або  на  виході
проводу   з  натяжного  затискача  портальної  відтяжної  гірлянди
ізоляторів відкритих розподільних пристроїв;
     2) на  наконечниках кабельних або повітряних вводів живильних
чи розподільних ліній.
     За технічний   стан  зазначених  у  підпунктах  "1)"  і  "2)"
з'єднань  відповідає  організація,   яка   експлуатує   підстанції
(розподільні пристрої).
     Межа відповідальності  за   стан   і   обслуговування   ліній
електропередачі  напругою  1000  В  і вище,  що мають відгалуження
(глухі або через роз'єднувачі),  які належать різним організаціям,
установлюється на опорі основної лінії, де здійснена відпайка.
     За технічний  стан  затискачів,   що   приєднують   відпайку,
відповідає організація, яка є власником основної лінії.
 
     2.4. Межа  експлуатаційної  відповідальності між споживачем -
фізичною    особою,    об'єднанням    співвласників    (власником)
багатоквартирних  будинків  та/або  власником електричних мереж за
технічний  стан   і   обслуговування   суміжних   електроустановок
установлюється:
     1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних  клемах
розрахункових    засобів    обліку   поверхових   або   квартирних
електрощитків  або  ввідних  клемах  комутаційних  апаратів,  якщо
останні встановлені всередині квартири;
     2) для індивідуальних будинків:
     у разі  відгалуження  від лінії електропередачі неізольованим
проводом - у точці кріплення  проводів  лінії  електропередачі  до
перших  ізоляторів  на будівлі або на трубостояку (при повітряному
вводі);
     у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу
при відгалуженні  від  лінії  електропередачі  -  на  наконечниках
кабелю  живлення  або  ізольованого  проводу  на ввідному пристрої
будівлі,  якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині
будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо
ввідно-розподільний пристрій  та  засіб  обліку  розміщені  ззовні
будівлі.
     За стан   контактних   з'єднань   на   межі   експлуатаційної
відповідальності  та  на  вхідних  і  вихідних клемах опломбованих
розрахункових  засобів   обліку   відповідає   електропередавальна
організація.
 
     2.5. Може    бути    встановлена   інша   обґрунтована   межа
експлуатаційної  відповідальності,  яка  обумовлена  особливостями
експлуатації  електроустановок  або пристроїв релейного захисту та
автоматики (РЗА) і зв'язку.
 
     2.6. Для   технічного    обслуговування    та    експлуатації
електроустановок  суб'єкт господарської діяльності,  який згідно з
актом балансової належності  та  експлуатаційної  відповідальності
сторін відповідає за експлуатацію цих електроустановок,  має право
на підставі відповідного договору залучити  будь-яку  організацію,
яка має право на виконання таких робіт.
 
     2.7. Якщо    до    електричних   мереж   електропередавальної
організації приєднані електричні мережі,  які  на  підставі  права
власності не належать жодному суб'єкту господарювання та через які
електрична енергія передається до технологічних електричних  мереж
споживача,  межа експлуатаційної відповідальності та точка продажу
електричної енергії встановлюється на межі  балансової  належності
споживача.
     Такі електричні мережі в установленому законодавством України
порядку    мають    бути    передані    в   господарське   відання
електропередавальної організації, до мереж якої вони приєднані.
 
 
             3. Встановлення та експлуатація засобів
              обліку і управління електроспоживанням
 
     3.1. Електроустановки   споживачів   мають  бути  забезпечені
необхідними розрахунковими засобами обліку електричної енергії для
розрахунків  за  спожиту  електричну енергію,  технічними засобами
контролю і управління споживанням електричної енергії та  величини
потужності, а також (за бажанням споживача) засобами вимірювальної
техніки для контролю якості електричної енергії.
     Розрахункові засоби   обліку  електричної  енергії,  технічні
засоби контролю і управління споживанням  електричної  енергії  та
величини  потужності,  засоби  вимірювальної  техніки для контролю
якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог ПУЕ,
цих Правил та проектних рішень.
 
     3.2. Відповідальність  за  технічний стан засобів обліку несе
та організація, на балансі якої вони перебувають, або організація,
яка здійснює їх експлуатацію на підставі відповідного договору.
 
     3.3. Відповідальність     за    збереження    і    цілісність
розрахункових  засобів  обліку  електричної   енергії   та   пломб
відповідно   до   акта  про  пломбування  та  відповідальність  за
збереження засобів обліку та  пломб  на  них  покладається  на  їх
власника  або  організацію,  на території (у приміщенні) якої вони
встановлені, і яка відає цією територією (приміщенням) на підставі
права власності або користування.
 
     3.4. Якщо   протягом  2  послідовних  розрахункових  періодів
спостерігається зменшення  середнього  завантаження  вимірювальних
трансформаторів   струму   до   рівня,  меншого  ніж  передбачений
проектною   документацією,   вимогами   ПУЕ   та/або    технічними
характеристиками      заводу-виробника      щодо      завантаження
трансформаторів  струму,  то  протягом  наступного  розрахункового
періоду   постачальник  електричної  енергії,  електропередавальна
організація або споживач має право звернутися до власника  засобів
обліку  щодо  приведення  обліку  у відповідність до вимог ПУЕ або
технічних  характеристик  заводу-виробника  засобів   обліку,   за
винятком   випадків   обліку   електричної  енергії,  використаної
споживачами  з  нерівномірним  споживанням   електричної   енергії
протягом року (зменшення відповідно до технологічного циклу роботи
споживаної потужності у 5 та більше разів протягом строку,  який є
не меншим одного розрахункового періоду).
     У разі звернення до власника  засобів  обліку  споживача  або
електропередавальної  організації,  або  постачальника електричної
енергії щодо невідповідності  обліку  вимогам  ПУЕ  або  технічним
характеристикам    заводу-виробника   засобів   обліку   сторонами
складається акт про невідповідність метрологічних характеристик, у
якому, в тому числі, зазначається термін приведення засобів обліку
їх власником за його рахунок у  відповідність  до  вимог  ПУЕ  або
технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку.
     Термін приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ або  до
технічних  характеристик  заводу-виробника  засобів  обліку має не
перевищувати 1 місяць (для обліку в мережах 0,4 кВ)  та  3  місяці
(для обліку в мережах 6 кВ та вище) з дня складення акта.
     У разі  відмови  представника  власника  засобу  обліку   від
підпису  в  акті  робиться відповідний запис.  У цьому випадку акт
вважається  дійсним,  якщо  він  підписаний  не  менш  ніж  трьома
уповноваженими представниками сторони, що складає акт.
 
     3.5. У  разі  виникнення  зустрічного перетікання електричної
енергії  з   мереж   споживача   в   мережі   електропередавальної
організації  розрахункові  засоби обліку електричної енергії мають
забезпечувати облік активної та реактивної електричної  енергії  в
обох напрямках.
 
     3.6. Підключення    електроустановки    споживача,   яка   не
забезпечена розрахунковими засобами (засобом)  обліку  електричної
енергії,   забороняється,   за   винятком  випадків,  передбачених
розділом 6 цих Правил.
     Споживання електричної  енергії  за  відповідним  тарифом має
бути забезпечене окремим обліком.
     Окремі площадки  вимірювання  мають бути забезпечені засобами
обліку,  які дають можливість організувати розрахунковий облік  за
відповідним тарифом на всій площадці вимірювання.
     У багатоквартирних будинках  на  межі  балансової  належності
внутрішньобудинкових    мереж    і    мереж   електропередавальної
організації       (основного       споживача)       встановлюється
загальнобудинковий  засіб обліку,  який враховує обсяг електричної
енергії використаний мешканцями будинку,  на  технічні  цілі,  для
потреб  інших  електроустановок,  які  приєднані  до  мереж  цього
будинку та розміщені в середині будинку або за його межами.
 
     3.7. Для  розрахункового  обліку  електричної  енергії  мають
використовуватися  засоби  обліку,  внесені  до Державного реєстру
засобів  вимірювальної  техніки,  допущених  до   застосування   в
Україні.
     Місця та  умови  встановлення  розрахункових  засобів  обліку
визначаються   згідно   з  ПУЕ,  технічними  умовами  (у  разі  їх
отримання) та проектними рішеннями.
     Засоби обліку  мають  бути  встановлені таким чином,  щоб для
контролю за  рівнем  споживання  електричної  енергії  забезпечити
технічну  можливість безперешкодного доступу до них відповідальних
працівників Держенергонагляду,  постачальника електричної енергії,
електропередавальної організації.
 
     3.8. Електропередавальна  організація відповідно до вибраного
споживачем    виду    тарифу    із     переліку,     передбаченого
нормативно-правовими  актами  НКРЕ,  та вимог нормативно-технічних
документів щодо організації комерційного обліку має  запропонувати
споживачу перелік розрахункових засобів обліку електричної енергії
та вимірювання величини споживаної електричної потужності з  числа
внесених  до  Державного реєстру засобів вимірювальної техніки,  а
також перелік каналів зв'язку,  якими має забезпечуватися передача
інформації щодо обліку,  у тому числі форматів представлення даних
щодо забезпечення можливості зчитування  даних  з  засобів  обліку
електричної енергії та/або локального устаткування збору і обробки
даних.
     У рекомендаціях  щодо  вибору  розрахункових  засобів  обліку
електричної  енергії  та  обладнання,  яким  має   забезпечуватися
передача    інформації    щодо    обліку    електричної    енергії
електропередавальна   організація   має   враховувати   можливість
об'єднання  локального  устаткування збору і обробки даних в єдину
автоматизовану систему обліку електричної енергії.
     На основі  рекомендацій  споживач розробляє технічне завдання
на встановлення (заміну) розрахункового обліку,  яке  погоджується
електропередавальною    організацією.    На   основі   погодженого
технічного завдання на встановлення (заміну) розрахункового обліку
проектною  організацією  за  договором із споживачем розробляється
робочий   проект   встановлення   розрахункових   засобів   обліку
електричної енергії та/або локального устаткування збору і обробки
даних (далі - робочий проект).
     Встановлення згідно      погодженого     електропередавальною
організацією робочого проекту засобів обліку  електричної  енергії
та/або  локального  устаткування  збору та обробки даних,  а також
забезпечення  програмами  доступу  для  зчитування  інформації  та
параметризації  багатофункціональних  електронних  засобів  обліку
виконується за рахунок споживача електропередавальною організацією
або іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт.
     У разі  встановлення  на  території  споживача  розрахункових
засобів обліку електричної енергії організацією,  яка має право на
виконання таких робіт, але не є електропередавальною організацією,
споживач  має  забезпечити  безперешкодний  доступ  відповідальних
представників    постачальника     за     регульованим     тарифом
(електропередавальної   організації)   для  контролю  правильності
підключення і перевірки роботи встановлених засобів обліку.
 
     3.9. Передача інформації з локального  устаткування  збору  і
обробки  даних  від  споживача до електропередавальної організації
проводиться за рахунок електропередавальної організації.
     У разі    встановлення   на   території   споживача   засобів
диференційного (погодинного) обліку електричної  енергії  споживач
має забезпечити безперешкодний доступ відповідальних представників
постачальника  за   регульованим   тарифом   (електропередавальної
організації)  для отримання в електронному вигляді інформації щодо
обсягу електричної енергії, врахованої цими засобами обліку.
 
     3.10. Планова  повірка  розрахункових  засобів   обліку   має
здійснюватись  за  рахунок власників цих засобів обліку в терміни,
встановлені нормативними документами Державного комітету України з
питань  технічного регулювання та споживчої політики відповідно до
договору.
     Електропередавальна організація   (постачальник   електричної
енергії за регульованим  тарифом)  здійснює  контроль  за  вчасним
проведенням  повірки  розрахункових  засобів  обліку відповідно до
договору.
     Якщо повірка  розрахункових  засобів  обліку  не  виконана  в
передбачені  терміни  з  вини   електропередавальної   оганізації,
електропередавальна   організація  не  має  права  на  виставлення
додаткових рахунків, виставлення яких пов'язане з похибкою показів
розрахункових засобів обліку електричної енергії.
 
     3.11. Споживачі,   які   бажають  здійснювати  розрахунок  за
спожиту  електричну  енергію  за  тарифами,  диференційованими  за
періодами часу,  в тому числі за годинами доби,  мають забезпечити
облік електричної енергії  для  власного  споживання  відповідними
засобами диференційного (погодинного) обліку електричної енергії.
 
     3.12. У   разі,   якщо  до  технологічних  електричних  мереж
основного споживача  приєднані  електроустановки  інших  суб'єктів
господарювання, власників мереж тощо, розрахунковий облік має бути
організований основним споживачем  таким  чином,  щоб  забезпечити
складення  балансу  електричної  енергії  у  власних технологічних
електричних мережах для проведення комерційних розрахунків.
 
     3.13. Планова заміна,  обслуговування та ремонт розрахункових
засобів      обліку      електричної      енергії     здійснюється
електропередавальною організацією або іншою організацією,  яка має
право на виконання цих робіт, за рахунок їх власників.
     Непланова заміна  розрахункового  засобу  обліку  електричної
енергії  здійснюється  електропередавальною організацією або іншою
організацією,  яка має право на виконання цих  робіт,  за  рахунок
організації,  на  вимогу (за ініціативою) якої здійснюється заміна
розрахункового засобу обліку.
     Зміна тарифних  зон та тарифних коефіцієнтів (параметризація)
електронних багатофункціональних засобів  обліку  здійснюється  за
рахунок  власника цього засобу обліку організацією,  яка має право
на виконання таких робіт у присутності представників постачальника
електричної енергії і споживача, та оформлюється відповідним актом
за  підписом  усіх  сторін,  які   брали   участь   у   здійсненні
перепрограмування.
     Експлуатація та  планові  заміна,   ремонт,   обслуговування,
повірка  розрахункових  засобів  обліку  електричної  енергії,  що
призначені  для  розрахунків  населення  за  електричну   енергію,
здійснюється за власний рахунок електропередавальною організацією,
яка здійснює ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії
місцевими   (локальними)   електричними  мережами  на  закріпленій
території  (постачальником  електричної  енергії  за  регульованим
тарифом, який постачає електричну енергію населенню).
 
     3.14. Споживач або постачальник електричної енергії має право
звернутись до територіальних органів Державного комітету України з
питань   технічного   регулювання   та   споживчої   політики  або
акредитованих метрологічних служб  з  метою  позачергової  повірки
засобів  обліку,  а  також до електропередавальної організації для
позачергової технічної  перевірки  розрахункових  засобів  обліку,
схем  їх  підключення,  правильності роботи,  ремонту,  заміни або
експертизи.
     Вартість  позачергової  повірки  засобів  обліку  оплачується
стороною,  за  ініціативою  якої  здійснюється позачергова повірка
засобів обліку.
     У разі проведення  позачергової  технічної  перевірки  та/або
перевірки  правильності  роботи,  ремонту,  заміни  або експертизи
засобу обліку вартість робіт оплачується:
     1) суб'єктом господарювання, за ініціативою якого проводилась
позачергова технічна перевірка,  перевірка схем підключення засобу
обліку   та/або  правильності  його  роботи,  ремонт,  заміна  або
експертиза - у разі,  якщо порушень у роботі розрахункових засобів
обліку  та схем їх підключення за результатами технічної перевірки
не виявлено;
     2) власником   засобу   обліку   чи  суб'єктом  господарської
діяльності,  який відповідає за технічний стан  та/або  збереження
засобу   обліку   -   у   разі,   якщо  виявлено  порушення  схеми
розрахункового  обліку  електричної   енергії,   пошкодження   або
викрадення розрахункових засобів обліку електричної енергії з вини
власника засобу обліку чи суб'єкта господарської діяльності,  який
відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку;
     3) електропередавальною організацією - у разі,  якщо виявлено
порушення   схеми   розрахункового   обліку  електричної  енергії,
пошкодження розрахункових засобів обліку електричної  енергії  або
їх   невідповідності   нормативно-технічній  документації  з  вини
електропередавальної організації.
 
     3.15. Експертиза засобів обліку  здійснюється  у  присутності
уповноважених    представників    власника   засобу   обліку   або
організації,  яка відповідає  за  його  збереження,  постачальника
електричної     енергії,     електропередавальної     організації,
представника територіального  органу,  уповноваженого  центральним
органом   виконавчої   влади  у  сфері  метрології  на  проведення
державних приймальних і контрольних випробувань і повірки  засобів
вимірювальної техніки та на проведення атестації методик виконання
вимірювань,  що  використовуються  у  сфері  та/або  поза   сферою
поширення державного метрологічного нагляду.
     За результатами експертизи складається акт.
 
     3.16. Розрахунковий засіб обліку електричної енергії має бути
опломбований  на  кріпленні  кожуха  лічильника  пломбою  з тавром
Державного комітету України з  питань  технічного  регулювання  та
споживчої    політики,   а   на   затискній   кришці   -   пломбою
електропередавальної організації.
     Пломби з  тавром  електропередавальної організації мають бути
встановлені також на пристроях,  що закривають первинні і вторинні
кола   живлення   засобу   обліку,  приводи  і  кнопки  управління
комутаційних апаратів та  кришки  автоматів,  встановлених  у  цих
колах,  двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і
колодках  затискачів,   випробувальних   блоках,   лінії   зв'язку
автоматизованих  систем  обліку  та всі інші пристрої і місця,  що
унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку.
     Підготовка місць   для  опломбування  здійснюється  власником
електроустановки згідно з переліком,  наданим електропередавальною
організацією.  Перелік  місць  пломбування може бути розширений за
обґрунтованою пропозицією однієї із сторін.
     У зазначених  місцях  можуть  бути  встановлені  пломби інших
заінтересованих сторін.
 
     3.17. При пломбуванні оформляється акт про пломбування.
     У акті   про   пломбування   мають   бути   зазначені:  місце
встановлення кожної пломби,  сторона,  яка її встановила, сторона,
відповідальна  за  збереження  і  цілісність розрахункових засобів
обліку електричної енергії та пломб на них.
     Акт про   пломбування  обліку  підписується  керівниками  або
уповноваженими особами сторін,  які  брали  участь  у  пломбуванні
обліку та завіряється печатками.
 
     3.18. Електропередавальна      організація      (постачальник
електричної енергії за регульованим тарифом) не рідше одного  разу
на шість місяців має здійснювати контрольний огляд засобу обліку.
     Технічна перевірка     здійснюється      електропередавальною
організацією  (постачальником  електричної енергії за регульованим
тарифом) не рідше одного разу на три роки.
     Роботи з  контрольного  огляду  засобу  обліку  та  технічної
перевірки  розрахункових  засобів   обліку   електричної   енергії
проводяться у присутності уповноважених представників споживача та
оформляються актом про проведені  роботи  із  зазначенням  в  акті
прізвища    уповноваженого    представника    електропередавальної
організації,  який проводив  роботи,  та  номера  його  службового
посвідчення,   підстави   проведення   технічної   перевірки   або
контрольного огляду засобу обліку та детального опису  результатів
обстеження.
 
     3.19. Будь-які  роботи,  пов'язані  з  порушенням  або зміною
схеми розрахункового  обліку  електричної  енергії,  заміною  типу
розрахункового  засобу  обліку електричної енергії,  проводяться у
присутності представників заінтересованих сторін  та  оформляються
актом.
     Роботи з  розпломбування,  випробування,  вимірювання,  зміни
схеми  розрахункового  обліку,  заміни  типу розрахункового обліку
електричної   енергії   без   оформлення   акта   в    присутності
уповноважених  осіб  споживача та електропередавальної організації
(постачальника електричної енергії) не допускаються.
     Під час  проведення  вищезазначених робіт розрахунковий облік
обсягу електричної енергії здійснюється  за  тимчасовими  схемами,
узгодженими   з   постачальником   електричної   енергії.  У  разі
неможливості  створення  тимчасових  схем  розрахункового   обліку
розрахунки за електричну енергію, спожиту протягом часу проведення
вищезазначених  робіт,   здійснюються   відповідно   до   порядку,
погодженого заінтересованими сторонами.
     Після закінчення  робіт  засоби  обліку   опломбовуються   та
передаються на   збереження   згідно   з   процедурою,  визначеною
пунктами 3.16-3.17 цих Правил.
 
     3.20. Окремі площадки  вимірювання  з  приєднаною  потужністю
електроустановок  150  кВт  і  більше  та середньомісячним обсягом
споживання за попередні 12 розрахункових періодів 50 тис.  кВт.год
і   більше,   мають   бути   забезпечені  засобами  диференційного
(погодинного)   обліку   електричної   енергії    та    локального
устаткування  збору  і обробки даних в межах періоду,  визначеного
для встановлення зазначених засобів обліку відповідно до договору.
     Період для  встановлення засобів диференційного (погодинного)
обліку електричної енергії  та  локального  устаткування  збору  і
обробки  даних  для  організації  обліку  діючих  електроустановок
визначається   окремим    договором    між    електропередавальною
організацією (основним споживачем) та споживачем.
     Характеристики засобів  диференційного  (погодинного)  обліку
електричної  енергії  та  локального  устаткування збору і обробки
даних  мають  відповідати  вимогам   нормативних   документів   до
автоматизованих  систем  комерційного  обліку  суб'єктів  Оптового
ринку електричної енергії України.
 
     3.21. Для контрольного обліку електричної  енергії  (контроль
за   виконанням  установлених  норм  витрат  електричної  енергії)
споживачі додатково  можуть  установлювати  технічні  (контрольні)
засоби   обліку   в   окремих  цехах,  на  енергоємних  агрегатах,
технологічних лініях, у будинках.
     Технічні (контрольні)   засоби   обліку  електричної  енергії
перебувають на балансі споживача,  їх обслуговування  здійснюється
споживачем або іншою організацією за договором.
     Покази технічних  (контрольних)  засобів  обліку  електричної
енергії  не  можуть бути використані для розрахунків за електричну
енергію за винятком випадків, передбачених цими Правилами.
 
 
             4. Режими постачання електричної енергії
 
     4.1. Постачання   електричної   енергії    всім    споживачам
здійснюється відповідно до режимів, передбачених договорами.
     Постачальник електричної  енергії  за  регульованим   тарифом
(електропередавальна  організація)  забезпечує  рівень  надійності
електропостачання відповідно до узгодженої в договорі категорії  з
надійності електропостачання.
     Споживач зобов'язаний  не  перевищувати  у  години   контролю
максимального   навантаження   енергосистеми   граничну   величину
споживання  електричної  потужності,  доведену   цьому   споживачу
відповідно до умов договору.
     За взаємною  згодою  сторін  рівень  споживання   електричної
потужності  може  регулюватися  шляхом  встановлення  автоматичних
засобів обмеження електроспоживання.
 
     4.2. Відомості про обсяги очікуваного споживання  електричної
енергії   в   наступному   році  з  помісячним  або  поквартальним
розподілом подаються споживачами постачальнику електричної енергії
за регульованим тарифом у термін, обумовлений договором.
     Пропозиції споживача щодо необхідного йому обсягу електричної
енергії  та  строків  постачання  є  пріоритетними  для оформлення
договірних величин споживання  електричної  енергії  за  наявності
виробничих можливостей у постачальника електричної енергії. У разі
потреби  постачальник  електричної  енергії  може   вимагати   від
споживача надання обґрунтування очікуваних обсягів споживання.
     Розмір очікуваного     споживання     електричної     енергії
визначається та вказується для кожної площадки вимірювання.
     У разі   ненадання   споживачем   зазначених   відомостей   у
встановлений   договором   термін  розмір  очікуваного  споживання
електричної енергії на наступний рік установлюється постачальником
електричної   енергії   за   фактичними   обсягами   споживання  у
відповідних періодах поточного року.
     Споживачі, які   розраховуються   за  електричну  енергію  за
тарифами,  диференційованими  за  періодами  часу,  та   споживачі
постачальників  за  нерегульованим тарифом,  електроустановки яких
обладнані засобами диференційного (погодинного) обліку електричної
енергії,   додатково   подають   відомості   про  заявку  величини
споживання електричної потужності у години контролю  максимального
навантаження енергосистеми на відповідні розрахункові періоди.
     Узгоджені сторонами обсяги очікуваного споживання електричної
енергії  та  заявлені  величини  споживання електричної потужності
оформлюються додатком до договору як договірні величини.
 
     4.3. Граничні величини споживання електричної потужності  для
споживача   визначаються  постачальником  електричної  енергії  за
регульованим  тарифом  у  порядку,  передбаченому   законодавством
України  та  зазначеному  у  договорі  про  постачання електричної
енергії між споживачем та постачальником  електричної  енергії  за
регульованим тарифом.
     Гранична величина    споживання    електричної     потужності
визначається  окремо  для  кожної площадки вимірювання споживача з
приєднаною  потужністю  150  кВт  та  більше  і   середньомісячним
споживанням 50 000 кВт.год та більше (за підсумком минулого року).
 
     4.4. Споживач   має  право  протягом  розрахункового  періоду
звернутися до постачальника електричної  енергії  за  регульованим
тарифом  із заявою щодо коригування договірної величини споживання
електричної енергії.
     Споживач, який розраховується за тарифами,  диференційованими
за періодами часу, та/або споживач постачальника за нерегульованим
тарифом,  електроустановки якого обладнані засобами диференційного
(погодинного)  обліку  електричної  енергії,  має  право  протягом
розрахункового  періоду  звернутися  до  постачальника електричної
енергії  за  регульованим  тарифом  із  заявою  щодо   коригування
договірної граничної величини споживання електричної потужності.
     Постачальник електричної  енергії  за  регульованим   тарифом
протягом  п'яти робочих днів від дня отримання звернення розглядає
заяву споживача.
     У разі  коригування  за  заявою споживача договірної величини
споживання  обсягу  електричної  енергії  здійснюється  відповідне
коригування  договірної  граничної величини споживання електричної
потужності.
     Скоригована гранична    величина    споживання    електричної
потужності дійсна з дня проведення коригування.
     За результатами  розгляду споживачу надсилається повідомлення
про  рівні  відкоригованих  договірних  величин  або  обґрунтована
відмова    здійснення    коригування.   Повідомлення   про   рівні
відкоригованих договірних величин обсягу споживання та електричної
потужності є невід'ємною частиною договору.
 
     4.5. Відносини  сторін в умовах виникнення аварійних ситуацій
та  дефіциту  паливно-енергетичних   ресурсів,   а   саме:   рівні
споживання  електричної енергії та потужності,  участь споживача у
графіках  обмеження  споживання  електричної  енергії,   обмеження
споживання електричної потужності, аварійних відключень споживачів
електричної енергії,  спеціальних графіків аварійних відключень та
порядок  їх  застосування визначаються нормативними документами та
умовами договору.
     Постачальник електричної     енергії     (електропередавальна
організація) має право залучати споживачів до регулювання  режимів
споживання  електричної  енергії  у  своєму  регіоні на договірних
засадах.
 
     4.6. Постачальник  електричної  енергії  доводить  споживачам
граничні  величини  споживання  електричної  потужності  в  години
контролю максимального навантаження  енергосистеми  відповідно  до
законодавства України та умов договору. Ці величини встановлюються
для площадок вимірювання споживача з приєднаною потужністю 150 кВт
та більше і середньомісячним споживанням 50 000 кВт.год та більше,
виходячи з режиму роботи об'єднаної енергетичної системи  України,
і    доводяться   до   відома   споживачів   окремими   письмовими
повідомленнями не пізніше ніж за 10  днів  до  початку  наступного
розрахункового  періоду.  Це  письмове  повідомлення є невід'ємною
частиною договору.
     У разі,  якщо  для  відповідних площадок вимірювання споживач
має  погоджену  технологічну  броню  електропостачання,  договірна
гранична  величина  споживання  електричної  потужності  в  години
максимуму навантаження має  бути  не  нижче  технологічної  броні,
обумовленої  актом  екологічної,  аварійної та технологічної броні
електропостачання споживача.
     Періоди контролю   максимумів   навантаження   встановлюються
відповідно до нормативних документів і згідно з  умовами  договору
доводяться  до споживачів письмовим повідомленням,  яке є додатком
до договору.  Загальна тривалість періодів контролю  максимального
навантаження має не перевищувати 6 годин на добу.
     Для різних постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом   органом,   що   здійснює   централізоване  диспетчерське
управління,  можуть установлюватися різні години  початку  періоду
контролю максимального навантаження енергосистеми в залежності від
добового  графіка  навантаження  об'єднаної  енергетичної  системи
України.
     Для споживачів,  які розраховуються за спожиту електроенергію
за  тарифами,  диференційованими  за  періодами  часу,  початок та
 
 
тривалість періоду контролю максимуму навантаження  встановлюються
відповідно до початку та тривалості пікової зони.
 
     4.7. Для  визначення  режимів роботи об'єднаної енергосистеми
України та споживачів відповідні  електропередавальні  організації
двічі на рік у характерні режимні дні літнього та зимового періоду
організовують  проведення  споживачами  вимірів  добових  графіків
споживання електричної енергії.  Під час проведення режимних днів,
обмеження споживання електричної енергії та величини потужності не
застосовується. У разі введення (з будь-яких причин) у день зняття
добового графіка обмежень цей графік не застосовується і має  бути
знятий повторно в узгоджений сторонами день.
     Основні споживачі в добових графіках  споживання  електричної
енергії   та   величини   потужності   окремо   визначають  обсяги
електричної  енергії  та  величини  потужності,  яка   передається
субспоживачам.
     Споживачі із сезонним  циклом  роботи  та  споживачі,  які  у
визначений  день не брали участі у графіках споживання електричної
енергії та величини потужності,  мають  за  вимогою  постачальника
електричної  енергії  подати добовий графік споживання електричної
енергії та величини потужності в інший установлений робочий день.
 
     4.8. Контроль    за    дотриманням    установлених    режимів
електроспоживання  здійснюється постачальником електричної енергії
за регульованим тарифом та Держенергонаглядом.
     Постачальник електричної енергії може делегувати повноваження
щодо    контролю    за    дотриманням     установлених     режимів
електропередавальній  організації,  про що зазначається в договорі
між постачальником  електричної  енергії  та  електропередавальною
організацією.
 
     4.9. Контроль  за  фактичним  навантаженням  електроустановок
споживачів,  яким  установлені   граничні   величини   електричної
потужності,  має здійснюватися засобами вимірювальної техніки,  що
фіксують середню  за  30  хвилин  величину  потужності  у  періоди
контролю максимального навантаження енергосистеми.
     Умови контролю мають бути визначені в договорі.
     У разі   живлення   електроустановок  споживача  від  власної
блок-станції  і  від  мереж  та  підстанцій   електропередавальної
організації  контроль  за фактичним навантаженням електроустановок
споживача  здійснюється  розрахунковими   засобами   обліку,   які
враховують    обсяги    електричної    енергії,    отриманої   від
електропередавальної організації.
 
     4.10. За умови наявності декількох  ліній  живлення  фактичне
навантаження   споживача   визначається   як   сумарне  півгодинне
навантаження кожної з ліній живлення в години  добового  максимуму
навантаження     енергосистеми     (півгодинного     максимального
навантаження).
 
 
                      5. Укладення договорів
 
     5.1. Договір про постачання електричної  енергії  є  основним
документом,  який регулює відносини між постачальником електричної
енергії за регульованим тарифом,  що здійснює свою  діяльність  на
закріпленій  території,  і  споживачем  та визначає зміст правових
відносин, прав та обов'язків сторін.
     Споживання електричної енергії без договору не допускається.
     Між постачальником  електричної   енергії   за   регульованим
тарифом  та  споживачем,  за  взаємною згодою сторін,  можуть бути
укладені окремі договори про  постачання  електричної  енергії  за
кожною площадкою вимірювання.
 
     5.2. При   укладенні   договору  про  постачання  електричної
енергії сторони визначають його зміст на основі типового  договору
(додаток 3).
     Умови договору про постачання електричної енергії,  зазначені
у додатку 3 та пунктах 5.5,  5.6 та 5.7 цих Правил, є істотними та
обов'язковими для сторін під час укладення договору про постачання
електричної енергії.
 
     5.3. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом
зобов'язаний надати на  розгляд  проект  договору  про  постачання
електричної  енергії  протягом  7  робочих  днів для споживачів із
приєднаною потужністю до 150 кВт та протягом 14 робочих  днів  для
споживачів  із  приєднаною  потужністю  150 кВт та більше від дати
прийняття від споживача документів,  зазначених у пункті  5.4  цих
Правил.
     Якщо в разі зміни  споживача,  форми  власності  чи  власника
електроустановки  фактичний  стан  розрахункових засобів обліку не
відповідає  вимогам  нормативно-технічних  документів,  відповідні
договори   з   новим   власником   укладаються   після  приведення
розрахункових   засобів   обліку   у   відповідність   до    вимог
нормативно-технічних документів.
 
     5.4. Для   укладення   договору  про  постачання  електричної
енергії,  договору про технічне забезпечення електропостачання або
договору  про спільне використання технологічних електричних мереж
споживача  заявник  має  надати   відповідній   організації   такі
документи:
     1) заяву щодо укладення відповідного договору із  зазначенням
роду   виробничої   діяльності,  місцезнаходження  та  банківських
реквізитів заявника;
     2) акти    про    розмежування   балансової   належності   та
експлуатаційної відповідальності сторін;
     3) однолінійну схему електропостачання об'єкта;
     4) відомості щодо розрахункових засобів обліку;
     5) заявку  на очікуваний обсяг споживання електричної енергії
та величини споживання електричної потужності  у  години  контролю
максимального   навантаження   енергосистеми   (за  необхідності),
довідку про укладені державні контракти (за наявності),  відомості
про   величину   приєднаної   потужності  і  категорії  надійності
електропостачання струмоприймачів;
     6) акти   екологічної,   аварійної   та  технологічної  броні
споживача (за наявності);
     7) копію  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  для  фізичних
осіб - підприємців;
     8) копію  довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України для юридичних осіб;
     9) копію   документа,   яким  визначено  право  власності  чи
користування  на  об'єкт  (приміщення)  та/або  земельну   ділянку
споживача;
     10) копію належним  чином  оформленої  довіреності  на  право
укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори;
     11) копію установчих документів (статут, положення тощо);
     12) копію  акта  підтвердження  готовності  до роботи (подачі
напруги)  електроустановок  або  акт  допуску  подачі  електричної
енергії   на   електроустановки  (для  нових  та  реконструйованих
електроустановок);
     13) довідку  про перелік територіально відокремлених площадок
вимірювання (об'єктів споживача) із зазначенням величин приєднаної
потужності електроустановок на цих об'єктах;
     14) паспортні дані силових трансформаторів,  кабельних та/або
повітряних  ліній передачі електричної енергії (для споживачів,  у
яких розрахункові засоби обліку встановлені не на межі  балансової
належності);
     15) довідку про перелік субспоживачів (у разі їх  наявності),
дані розрахункових засобів обліку субспоживачів.
 
     5.5. Договір  про постачання електричної енергії містить такі
умови,  що  є  істотними   та   обов'язковими   для   цього   виду
домовленостей:
     1) найменування   постачальника   електричної   енергії    та
споживача;
     2) місце і дату укладення Договору про постачання електричної
енергії;
     3) договірні   величини   споживання   електричної   енергії,
договірні величини споживання електричної потужності (помісячно);
     4) величини дозволеної та приєднаної потужності;
     5) клас   напруги   споживача   за  точкою  продажу,  порядок
застосування тарифів на електричну енергію, що використовується на
потреби струмоприймачів різних тарифних груп тощо;
     6) режим роботи електроустановки споживача.  У разі укладення
одного  договору  про  постачання  електричної  енергії на дві або
більше площадки вимірювання споживача значення величин  дозволеної
та приєднаної потужності,  режим роботи електроустановок споживача
визначається за кожною з площадок вимірювання;
     7) значення показників якості електричної енергії (ПЯЕ);
     8) узгоджений   рівень   надійності   електропостачання   (за
категорією надійності);
     9) порядок обліку перетікання реактивної електричної енергії,
порядок  розрахунків за перетікання реактивної електричної енергії
(у разі приєднання  електроустановок  споживача  безпосередньо  до
мереж постачальника електричної енергії за регульованим тарифом);
     10) режими   постачання,   розрахунковий   облік   споживання
електричної  енергії  та величини потужності,  контролю показників
якості  електричної  енергії,  порядок  розрахунків   за   спожиту
електричну енергію;
     11) порядок   погодження,    встановлення,    перегляду    та
коригування договірних величин;
     12) заходи з  підтримання  стійкості  енергосистеми,  порядок
введення обмежень та відключень при дефіциті енергії та потужності
в енергосистемі;
     13) відповідальність  сторін  за невиконання умов договору та
підстави її застосування;
     14) зобов'язання сторін у разі порушення договірних величин;
     15) порядок та строки проведення розрахунків;
     16) строк дії договору;
     17) умови та порядок розірвання договору;
     18) місцезнаходження, банківські реквізити сторін.
 
     5.6. Невід'ємними    частинами    договору   про   постачання
електричної енергії є:
     1) акт  (акти)  про  розмежування  балансової  належності  та
експлуатаційної відповідальності сторін;
     2) відомості  про  розрахункові  засоби  обліку  активної  та
реактивної електричної енергії (точка встановлення, тип, покази на
момент укладання договору тощо);
     3) схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що
живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання;
     4) повідомлення про граничні величини споживання  електричної
потужності   та   години   контролю   максимального   навантаження
енергосистеми;
     5) За  необхідності  до  договору  про постачання електричної
енергії додаються:
     а) акти   екологічної,   аварійної   та  технологічної  броні
електропостачання споживача;
     б) порядок  розрахунку  технічних втрат електричної енергії в
електричних мережах;
     в) перелік випадків, коли постачання електричної енергії може
бути обмежене споживачу та порядок обмеження.
 
     5.7. У разі укладення  договору  про  постачання  електричної
енергії  між  постачальником  електричної  енергії за регульованим
тарифом та  споживачем  (основним  споживачем),  до  технологічних
електричних мереж якого приєднані електроустановки інших суб'єктів
господарювання     (субспоживачів     або     електропередавальних
організацій), у ньому зазначаються додатково такі умови:
     1) відомості про приєднані електроустановки  інших  суб'єктів
господарювання та їх власників;
     2) обсяги передачі електричної енергії  в  електричні  мережі
інших суб'єктів господарювання;
     3) порядок  припинення  електропостачання   субспоживачів   у
передбачених цими Правилами випадках;
     4) порядок   розрахунку   втрат   електричної    енергії    в
технологічних електричних мережах споживача (основного споживача),
пов'язаних з  передачею  електричної  енергії  в  електроустановки
інших суб'єктів господарювання;
     5) порядок   розрахунку   балансу   електричної   енергії   в
технологічних електричних мережах споживача (основного споживача);
     6) порядок передачі даних про  обсяги  переданої  електричної
енергії в електроустановки інших суб'єктів господарювання,  у тому
числі  у  випадках  порушення  розрахункового  обліку  електричної
енергії у цих суб'єктів господарювання;
     7) перелік   елементів   технологічних   електричних    мереж
споживача (основного споживача), які використовуються для передачі
електричної енергії іншим суб'єктам господарювання,  та розрахунок
умовних  одиниць  визначених  елементів  технологічних електричних
мереж.
 
     5.8. Споживач,  електроустановки  якого  приєднані  до  мереж
електропередавальної   організації,   яка   не   є  постачальником
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом,  має  укласти   з
електропередавальною    організацією    договір    про    технічне
забезпечення електропостачання.
 
     5.9. Споживач має право укласти  договір  про  купівлю-продаж
електричної   енергії   із  будь-яким  постачальником  електричної
енергії   за   нерегульованим   тарифом   за   умови   відсутності
заборгованості   за   електричну   енергію   перед  постачальником
електричної енергії за регульованим тарифом. При цьому додатком до
договору  про постачання електричної енергії або окремим договором
між  споживачем   та   постачальником   електричної   енергії   за
регульованим тарифом оформляється домовленість сторін про внесення
змін  в  договір   про   постачання   електричної   енергії   щодо
припинення-відновлення продажу електричної енергії.
     Продаж електричної    енергії    споживачу     постачальником
електричної  енергії за регульованим тарифом припиняється на строк
дії   договору   про   купівлю-продаж   електричної   енергії    з
постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.
     Договір про купівлю-продаж електричної енергії укладається на
весь   прогнозований   обсяг   споживання   електричної   енергії,
необхідний  споживачу,  та  на  строк,   який   кратний   величині
розрахункового періоду.
 
     5.10. Про   необхідність   внесення   змін  до  договору  про
постачання електричної енергії споживач  має  не  пізніше  ніж  за
20 днів  до  початку  дії  договору про купівлю-продаж електричної
енергії письмово повідомити постачальника електричної  енергії  за
регульованим тарифом та остаточно розрахуватися з ним.
     Орієнтовна сума  остаточного  розрахунку   з   постачальником
електричної  енергії за регульованим тарифом станом на перший день
дії договору про купівлю-продаж електричної  енергії  визначається
за     фактичним    середньодобовим    споживанням    попереднього
розрахункового періоду.
     На підставі   заяви   споживача   постачальником  електричної
енергії  за  регульованим  тарифом  та   споживачем   оформляється
домовленість  сторін  про  внесення  змін в договір про постачання
електричної   енергії    щодо    припинення-відновлення    продажу
електричної енергії і двосторонній акт,  у якому фіксуються покази
розрахункових засобів обліку  на  перший  день  дії  договору  про
купівлю-продаж електричної енергії.
     На підставі акта  визначаються  фактичні  обсяги  електричної
енергії,  використаної  споживачем до першого дня дії договору про
купівлю-продаж електричної енергії.  Споживачу протягом 5  робочих
днів  від  дня оформлення акта повертаються кошти,  сплачені понад
вартість  електричної  енергії,  отриманої  від  постачальника  за
регульованим  тарифом,  або  виписується  платіжний  документ  для
розрахунку  за  електричну  енергію,  використану   понад   обсяг,
оплачений постачальнику за регульованим тарифом.
 
     5.11. Для  відновлення  продажу електричної енергії споживачу
постачальником  електричної  енергії   за   регульованим   тарифом
споживач має звернутися до нього із заявою про відновлення продажу
електричної енергії у повному обсязі за 5 днів до  закінчення  дії
договору  про  купівлю-продаж електричної енергії з постачальником
електричної енергії за нерегульованим тарифом.
     Продаж електричної   енергії  відновлюється  після  спільного
оформлення   відповідного   акта   представниками    постачальника
електричної енергії за регульованим тарифом та споживача.
 
     5.12. У    разі    невиконання   зобов'язань   постачальником
електричної енергії за  нерегульованим  тарифом  перед  споживачем
та/або   електропередавальною   організацією   продаж  електричної
енергії   споживачу   постачальником   за   регульованим   тарифом
відновлюється у повному обсязі з першого дня, наступного після дня
припинення  виконання   зобов'язань   постачальником   електричної
енергії за нерегульованим тарифом.
     У разі закінчення терміну  дії  договору  про  купівлю-продаж
електричної   енергії  з  постачальником  електричної  енергії  за
нерегульованим тарифом  та  відмови  споживача  відновити  купівлю
електричної   енергії   у  постачальника  електричної  енергії  за
регульованим тарифом електропередавальна організація або  основний
споживач   відключає   електроустановки   споживача   у   порядку,
передбаченому цими Правилами.
 
     5.13. Споживачі,  які отримують електричну енергію  від  двох
або  більше  постачальників  електричної  енергії  за регульованим
тарифом,  укладають окремий  договір  про  постачання  електричної
енергії з кожним із них.
 
     5.14. Обсяги   споживання   електричної  енергії  і  величина
використання електричної потужності  споживачем  у  розрахунковому
періоді  зазначаються  в договорах у відповідних фізичних одиницях
вимірювання та/або зазначається порядок визначення цих величин.
 
     5.15. Відносини сторін у разі передачі (транзиту) електричної
енергії технологічними електричними мережами споживача регулюються
договором про спільне використання технологічних електричних мереж
або   про   технічне   забезпечення   електропостачання.  Передача
(транзит) електричної енергії без оформлення договору про  спільне
використання  технологічних  електричних  мереж  або  про технічне
забезпечення електропостачання забороняється.
     Передача електричної енергії,  виробленої на блок-станції або
когенераційній  установці  споживача,  до  електроустановок  цього
споживача   та/або   інших  споживачів  мережами  інших  суб'єктів
господарської діяльності здійснюється  на  підставі  договору  про
передачу  (транзит)  електричної  енергії або договору про спільне
використання технологічних електричних мереж, який укладається між
власником   електричної   енергії,   виробленої   на  блок-станції
(когенераційній установці),  та відповідним власником  електричних
мереж.
 
     5.16. У разі передачі електричної енергії послідовно мережами
декількох   суб'єктів   господарювання   договори   про    спільне
використання   технологічних   електричних   мереж  (про  технічне
забезпечення  електропостачання)  укладаються  безпосередньо   між
суб'єктами,  які  мають спільну межу балансової належності і мають
враховувати  обсяги  передачі   електричної   енергії   наступному
суб'єкту господарювання.
 
     5.17. Договір  про  технічне  забезпечення  електропостачання
споживача  та  договір  про  спільне  використання   технологічних
електричних мереж споживача (основного споживача) має містити такі
умови,  що  є  істотними   та   обов'язковими   для   цього   виду
домовленостей:
     1) найменування сторін;
     2) місце і дату укладення договору;
     3) обсяг передачі електричної енергії та договірної граничної
величини електричної потужності;
     4) режими постачання;
     5) гарантований   рівень   надійності  електропостачання  (за
категорією надійності електропостачання);
     6) величини     дозволеної     та    приєднаної    потужності
електроустановок субспоживача;
     7) порядок  обліку  перетікання  реактивної енергії,  порядок
розрахунків   за   перетікання   реактивної   електроенергії   (за
необхідності);
     8) порядок   обліку   споживання   електричної   енергії   та
вимірювання   величини   потужності,   споживання  та  генерування
реактивної електроенергії,  контролю показників якості електричної
енергії  (у  тому  числі  у  випадку  пошкодження  або  тимчасової
відсутності відповідних розрахункових засобів обліку);
     9) порядок  надання  даних  щодо  використаної  субспоживачем
електричної енергії;
     10) умови   дії  договору  у  разі  відсутності  у  споживача
договору про постачання або про купівлю-продаж електричної енергії
та/або у разі відключення споживача за борги чи з інших причин;
     11) строк дії договору;
     12) умови та порядок розірвання договору;
     13) місцезнаходження, банківські реквізити сторін.
     Договір про  спільне  використання  технологічних електричних
мереж  споживача  додатково   містить   порядок   розрахунків   за
використання технологічних електричних мереж основного споживача.
 
     5.18. Невід'ємними    частинами    договору    про   технічне
забезпечення   електропостачання   споживача   та   про    спільне
використання технологічних електричних мереж є:
     1) акт   про   розмежування    балансової    належності    та
експлуатаційної відповідальності сторін;
     2) відомості  про  засоби  комерційного  обліку  активної  та
реактивної електричної енергії;
     3) схема електропостачання,  зазначення  точок  приєднання  і
ліній, що живлять струмоприймачі субспоживача;
     4) акт  екологічної,   аварійної   та   технологічної   броні
електропостачання  споживача  (за  необхідності  згідно з вимогами
нормативно-правових актів);
     5) порядок  розрахунку  втрат  електричної  енергії  в мережі
споживача (субспоживача).
 
     5.19. Договір   про   спільне   використання    технологічних
електричних  мереж  основного  споживача або технічне забезпечення
електропостачання та зміни до нього узгоджуються з  постачальником
електричної енергії та електропередавальною організацією у частині
режимів   споживання   та   застосування   обмеження    постачання
електричної    енергії    субспоживачу   у   разі   заборгованості
субспоживача за електричну енергію,  дотримання показників  якості
електричної енергії,  порядку розрахунку втрат електричної енергії
та їх розподілу.
     Копія договору   про   спільне   використання   технологічних
електричних   мереж   основного   споживача   або   про   технічне
забезпечення     електропостачання     надається     субспоживачем
постачальнику електричної  енергії  і  має  поновлюватись  у  разі
внесення змін до зазначеного договору.
 
     5.20. У  відповідних  договорах  вказуються  показники якості
електричної енергії,  що забезпечуються постачальником електричної
енергії     за    регульованим    тарифом    (електропередавальною
організацією) або  основним  споживачем  відповідно  до  державних
стандартів.
     Перелік показників   якості   електричної   енергії,   що   є
суттєвими,  сторони  договору  встановлюють  на підставі державних
стандартів шляхом врахування і погодження пропозицій постачальника
електричної   енергії   і   споживача.  Засоби  і  умови  контролю
показників якості електричної енергії зазначають у договорі.
     Підтримання погодженого    переліку   показників   якості   є
обов'язком для сторін договору.
     Усі порушення,  пов'язані  з  відхиленнями  показників якості
електричної  енергії,  які  встановлені  договором,   оформляються
двостороннім актом.
 
     5.21. У  разі,  якщо  на  території  суб'єкта  господарювання
розташована    електроустановка,    належна    іншому     суб'єкту
господарювання,  охорону та збереження зазначеної електроустановки
забезпечує власник території  на  підставі  договору  з  власником
електроустановки.
 
     5.22. До   договорів,   укладення   яких   передбачено   цими
Правилами,  за  взаємною  згодою  сторін  можуть  бути   оформлені
додатки.   В   додатках  до  відповідного  договору  обумовлюються
технічні та організаційні особливості  врегулювання  відносин  між
сторонами.  Додатки  мають не суперечити законодавству України,  в
тому числі цим Правилам та нормативно-технічним документам.
 
     5.23. Зміна або розірвання  договору  у  зв'язку  з  істотною
зміною обставин,  якими сторони керувалися при укладенні договору,
здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.
 
                  6. Розрахунки за користування
                       електричною енергією
 
     6.1. Розрахунки  споживача  за використану електричну енергію
здійснюються відповідно до умов договору.
     Вибір виду  тарифу  здійснюється  споживачем,  зазначається у
договорі та може бути змінений у порядку, передбаченому договором,
але не частіше ніж один раз на рік.
     Споживач має право на зміну виду тарифу у разі зміни значення
тарифних  коефіцієнтів,  які використовуються для визначення рівня
ставок тарифів, диференційованих за періодами часу.
     Обсяги електричної  енергії,  які  підлягають  оплаті,  мають
визначатися відповідно до даних розрахункового обліку  електричної
енергії   про   її   фактичне  споживання  за  винятком  випадків,
передбачених цими Правилами.
     За електричну  енергію,  що обліковується на окремій площадці
вимірювання розрахунки здійснюються за одним тарифом,  за винятком
випадків,    коли   всередині   площадки   вимірювання   розміщені
електроустановки,  для  яких  нормативно-правовими   актами   НКРЕ
встановлено інший тариф.
 
     6.2. Для   проведення   розрахунків   за  електричну  енергію
постачальник електричної енергії за регульованим тарифом або  його
відокремлений  підрозділ  відкривають  в  установі  уповноваженого
банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання,  номер
якого зазначається у договорі про постачання електричної енергії.
 
     6.3. Оплата   вартості   електричної   енергії  постачальнику
електричної енергії за  регульованим  тарифом,  у  тому  числі  на
підставі  визнаної  претензії,  здійснюється  виключно  коштами  в
уповноваженому банку на поточний рахунок  із  спеціальним  режимом
використання  постачальника  електричної  енергії  за регульованим
тарифом.  У разі перерахування  споживачем  коштів  за  електричну
енергію  на  інший рахунок постачальника останній має повернути ці
кошти за заявою споживача або за власною ініціативою  в  триденний
термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу в цей
термін коштів за електричну енергію,  сплачених на  інший,  не  на
поточний  рахунок  із  спеціальним  режимом використання,  ці суми
підлягають вилученню до Державного бюджету України як  санкція  за
вчинене  правопорушення  і  не зараховуються як оплата електричної
енергії.  Зарахування коштів  до  Державного  бюджету  України  не
звільняє їх одержувача від повернення суми цих коштів споживачу.
     Плата споживача за спожиту електричну  енергію  постачальнику
електричної  енергії  за нерегульованим тарифом перераховується на
його поточний рахунок, зазначений у договорі.
 
     6.4. Плата за перетікання реактивної електричної енергії,  за
передачу  (транспортування) електричної енергії,  яка постачається
постачальниками електричної  енергії  за  нерегульованим  тарифом,
плата  за  надання  споживачу  додаткових послуг,  плата у рахунок
відшкодування   завданих   збитків,    суми    штрафних    санкцій
зараховуються   на   поточний  рахунок  постачальника  електричної
енергії   за   регульованим   тарифом   або   електропередавальної
організації відповідно до умов укладеного договору.
 
     6.5. У разі виникнення у споживача заборгованості з оплати за
спожиту електричну  енергію,  сторони  за  взаємною  згодою  та  у
порядку,  передбаченому законодавством України,  укладають договір
щодо  реструктуризації  заборгованості.  При  цьому,  оформлюється
графік   погашення   заборгованості,  який  є  додатком  до  цього
договору.
     У разі  відсутності  графіка  погашення заборгованості та при
відсутності у платіжному документі у реквізиті призначення платежу
посилань  на  період,  за який здійснюється оплата або перевищення
суми платежу необхідної для цього періоду,  ці кошти, перераховані
споживачем за електричну енергію, постачальник електричної енергії
має право зарахувати як погашення  існуючої  заборгованості  цього
споживача з найдавнішим терміном її виникнення.
     Укладення сторонами  та  дотримання  споживачем   узгодженого
графіка  погашення заборгованості не звільняє споживача від оплати
поточного споживання електричної енергії.
 
     6.6. Оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу,
здійснюється споживачем,  як правило, у формі попередньої оплати у
розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної  енергії
на відповідний розрахунковий або плановий період.
     Споживачі за   взаємною    згодою    сторін    (постачальника
електричної   енергії  та  споживача)  можуть  здійснювати  оплату
вартості  обсягу  електричної  енергії,  плановими   платежами   з
наступним  перерахунком  або  оплатою,  що провадиться за фактично
відпущену електричну енергію.
     Підприємства житлово-комунального       господарства       та
підприємства,    які    надають    послуги    щодо    забезпечення
комунально-побутових  потреб населення,  в межах наданих населенню
послуг,  установи та організації,  які фінансуються  з  державного
та/або  місцевого  бюджету здійснюють повну оплату вартості обсягу
спожитої електричної  енергії  один  раз  за  фактичними  показами
засобів обліку електричної енергії на початку періоду,  наступного
за  розрахунковим  відповідно  до  договору  про  постачання   або
купівлю-продаж електричної енергії.
     Споживачі, які користуються об'єктами (електроустановками) на
підставі  договорів  оренди,  здійснюють  повну  попередню  оплату
прогнозованого   обсягу   споживання   електричної   енергії    на
розрахунковий період.
     Початок та тривалість розрахункового та/або планового періоду
для  розрахунку  плати  за  спожиту  електричну енергію,  форма та
порядок  оплати,   терміни   здійснення   планових   платежів   та
остаточного  розрахунку зазначаються у договорі між постачальником
електричної енергії та споживачем.
 
     6.7. У  разі  застосування  порядку   розрахунків   плановими
платежами величина планового платежу,  розрахункового та планового
періодів обумовлюється в договорі.
     Після закінчення    періоду,    обумовленому    в   договорі,
здійснюється  коригування  обсягів  оплати,  що   була   здійснена
протягом  цього періоду,  відповідно до фактичного обсягу спожитої
електричної  енергії  протягом  відповідного   планового   періоду
(планових періодів).
     За результатами коригування перший плановий платіж наступного
періоду збільшується або зменшується на відповідну величину.
 
     6.8. Якщо  розмір  нарахованого  споживачу  місячного платежу
менший вартості 50 кВт.год,  постачальник електричної енергії може
нараховувати споживачу зазначені платежі раз на квартал.
 
     6.9. Споживач,  який  має  погоджену  у встановленому порядку
екологічну  та/або  аварійну  броню   електропостачання   здійснює
протягом перших трьох днів поточного розрахункового періоду платіж
за резервування обсягу електричної енергії на  покриття  аварійної
(екологічної)   броні   в  наступному  розрахунковому  періоді  за
тарифами, які діють на день здійснення платежу.
     Обсяг електричної енергії на покриття аварійної (екологічної)
броні   визначається   відповідно   до   даних   складеного   акта
екологічної,  аварійної  та  технологічної броні електропостачання
споживача.
     У   разі   використання   споживачем  зарезервованого  обсягу
електричної  енергії  на  покриття  аварійної (екологічної) броні,
постачальником  електричної  енергії здійснюється перерахунок його
вартості  відповідно  до  тарифів, які діяли в період використання
зарезервованого обсягу електричної енергії.
 
     6.10. Фінансування  екологічної  броні  електропостачання при
несплаті  або  неповній  оплаті  за  спожиту  електричну   енергію
споживачами,  що  мають  таку  броню,  здійснюється  відповідно до
встановленого порядку.
 
     6.11. Остаточний розрахунок споживача за  електричну  енергію
спожиту  протягом  розрахункового періоду здійснюється на підставі
виставленого постачальником електричної енергії рахунка відповідно
до  даних  про фактичне споживання електричної енергії визначеного
за  показами  розрахункових  засобів  обліку,  які  фіксуються   у
терміни,  передбачені  договором,  та/або  розрахунковим  шляхом у
випадках, передбачених цими Правилами.
     Покази розрахункових  засобів обліку знімаються представником
електропередавальної   організації   (основного   споживача)    та
підтверджуються споживачем відповідно до договору. За домовленістю
сторін у договорі може  бути  передбачений  інший  порядок  зняття
показів розрахункових засобів обліку.
     Під час визначення суми  платежу  остаточного  розрахунку  за
поточний розрахунковий період мають бути враховані суми проведеної
в попередніх та поточному розрахункових періодах оплати споживання
електричної енергії за поточний розрахунковий період.
     Тривалість періоду  для  здійснення  споживачем   розрахунків
зазначається у договорі та/або на платіжному повідомленні і має не
перевищувати 5  операційних  днів  з  дня  отримання  рахунка  для
споживачів,  які  оплачують  електричну  енергію самостійно,  і 10
операційних днів з  дня  отримання  рахунка  для  споживачів,  які
здійснюють    розрахунки   через   структурний   підрозділ,   який
розташований в іншому місті.
     Дата оплати   рахунка  (здійснення  розрахунку)  визначається
датою,  на яку  були  зараховані  кошти  на  поточний  рахунок  із
спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії
за регульованим тарифом.
 
     6.12. Величина коштів,  яку має оплатити споживач за  спожиту
протягом  розрахункового періоду електричну енергію,  визначається
за однією з таких схем:
     сума добутків величин обсягів споживання електричної енергії,
визначених за даними (протоколами) автоматизованої системи обліку,
на величини відповідних тарифів;
     обсяг спожитої (переданої)  електричної  енергії  між  датами
зняття   показів   засобів  обліку  розкладається  пропорційно  до
тривалості дії протягом розрахункового періоду кожного з  тарифів,
після   чого   величина   коштів,   які   має  сплатити  споживач,
визначається як сума добутків  тарифів  на  відповідний  їм  обсяг
електричної енергії;
     період між  датами  на  початку  та  в  кінці  розрахункового
періоду  прирівнюється до періоду дії тарифу (календарного місяця)
і величина коштів,  які має  сплатити  споживач,  визначається  як
добуток  обсягу  електричної  енергії,  спожитої  (переданої)  між
датами зняття показів засобів  обліку,  на  тариф,  який  діяв  на
початок  або  кінець  розрахункового  періоду  відповідно  до умов
договору.
     Обрана схема  обов'язково  зазначається  у договорі і не може
бути змінена до закінчення терміну дії договору  або  внесення  до
договору в установленому порядку відповідних змін.
 
     6.13. У   передбачений   договором   термін  за  результатами
розрахункового  періоду  споживачем,  постачальником   електричної
енергії,  електропередавальною  організацією (основним споживачем)
на  підставі  даних  розрахункового  обліку  електричної   енергії
визначається  фактичний  обсяг  переданої та поставленої споживачу
(субспоживачу)  електричної  енергії  та  оформляється   акт   про
використану електричну енергію (акт прийняття-передавання товарної
продукції).
 
     6.14. Перевищення договірної величини споживання  електричної
енергії  визначається  під  час  підбиття підсумків розрахункового
періоду на основі  підтверджених  сторонами  даних  розрахункового
обліку   електричної   енергії   або   акта  прийняття-передавання
електричної енергії.
     Період підбиття    підсумків    розрахункового   періоду   та
повідомлення споживача  про   їх   результати   розпочинається   з
3 робочого   дня  і  має  не  перевищувати  10  робочих  днів  від
останнього  дня  періоду  для  здійснення  споживачем  остаточного
розрахунку.
 
     6.15. Перевищення  договірної величини електричної потужності
фіксується  протягом  розрахункового  періоду  в  години  контролю
максимуму   навантаження   та   оформляється   актом   з  контролю
електричної потужності.
 
     6.16. Обсяг   перевищення   договірних   величин   споживання
електричної    енергії   та/або   величини   потужності   протягом
розрахункового  періоду  оплачується   споживачами   постачальнику
електричної   енергії   за   регульованим  тарифом  відповідно  до
законодавства України та договору.
     Визначені відповідно   до   законодавства   України  вартість
різниці  між  обсягом  фактично  спожитої   величини   і   обсягом
договірної величини електричної енергії,  а також вартість різниці
між найбільшою величиною  споживаної  електричної  потужності,  що
зафіксована  протягом  розрахункового  періоду  в  години контролю
максимуму  навантаження,   та   договірною   граничною   величиною
електричної   потужності  зараховуються  на  поточний  рахунок  із
спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії
за регульованим тарифом.
 
     6.17. У   разі  перевищення  договірної  величини  споживання
електричної  енергії  за  розрахунковий  період  споживачем,  який
розраховується  за тарифами,  диференційованими за періодами часу,
або  якщо  відповідно   до   договору   для   споживача   протягом
розрахункового   періоду   змінювався   тариф,   він   за  обсягом
перевищення сплачує на поточний  рахунок  із  спеціальним  режимом
використання  постачальника електричної енергії підвищену згідно з
законом вартість  різниці  між  фактично  спожитим  та  договірним
обсягами електричної енергії за середньозваженим тарифом.
     Середньозважений тариф розраховується як частка  від  ділення
всієї   нарахованої   за   розрахунковий  період  суми  оплати  за
електричну енергію на обсяг всієї електричної енергії, спожитої за
цей період.
 
     6.18. У   разі   звільнення   займаного  приміщення  споживач
зобов'язаний повідомити постачальника електричної  енергії  та  (у
разі    наявності   відповідного   договору)   електропередавальну
організацію або основного споживача не пізніше,  ніж за 20 робочих
днів  до дня звільнення приміщення та надати заяву щодо розірвання
договору,  і в  цей  самий  термін  здійснити  сплату  всіх  видів
платежів,  передбачених  відповідними  договорами,  до  заявленого
споживачем дня звільнення приміщення включно.
     Постачальник електричної   енергії   зобов'язаний   припинити
постачання електричної енергії за договором, а електропередавальна
організація  (основний  споживач)  -  передачу електричної енергії
(спільне   використання   технологічних   електричних   мереж)   з
заявленого споживачем дня звільнення приміщення.
     У разі   неповідомлення   або   несвоєчасного    повідомлення
споживачем  постачальника електричної енергії та (у разі наявності
відповідного   договору)   електропередавальну   організацію   або
основного    споживача    про   звільнення   приміщення   споживач
зобов'язаний  здійснювати  оплату  спожитої  на   таких   об'єктах
електричної енергії та інших платежів, виходячи з умов відповідних
договорів.
     З новим  споживачем  укладаються договори відповідно до вимог
законодавства України,  зокрема цих Правил та нормативно-технічних
документів після розірвання договорів із споживачем, який звільняє
приміщення.
 
     6.19. У разі живлення від  одного  джерела  електропостачання
електроустановок   декількох   споживачів  та/або  струмоприймачів
одного споживача,  яким встановлюються різні тарифи на  електричну
енергію, за відсутності окремого розрахункового обліку електричної
енергії (загальний розрахунковий облік в цьому разі  обов'язковий)
розрахунки  із  споживачами  (споживачем)  здійснюються  окремо за
відповідними тарифами.
     Розрахунок обсягу  спожитої  електричної енергії здійснюється
на підставі договору або  акта,  який  складається  представниками
постачальника   електричної   енергії   і   споживача,   в   якому
визначається  частка  участі   в   сумарному   обсязі   споживання
електричної    енергії    кожного    споживача    (струмоприймача)
відповідного тарифу.
 
     6.20. У  разі  тимчасового  порушення  розрахункового  обліку
електричної енергії не з вини споживача обсяг електричної енергії,
використаної споживачем від дня порушення розрахункового обліку до
дня відновлення розрахункового обліку, за згодою сторін, може бути
визначений на підставі  показів  технічних  (контрольних)  засобів
обліку  або  розрахований  постачальником  електричної  енергії за
середньодобовим    обсягом    споживання    електричної    енергії
попереднього  розрахункового  періоду  до порушення розрахункового
обліку або  наступного  після  відновлення  розрахункового  обліку
періоду.
     Датою початку   періоду   порушення   розрахункового   обліку
вважається  перший день поточного розрахункового періоду,  у якому
було виявлено порушення  обліку,  або  час  та  день,  зафіксовані
засобом обліку (автоматизованою системою обліку).
     За день  відновлення  обліку   приймається   день   складення
спільного   акта   про  покази  засобів  обліку  після  завершення
ремонтних та налагоджувальних робіт схеми обліку.
     Розрахунковий період,  який  використовується  для визначення
середньодобового   обсягу    постачання    електричної    енергії,
визначається за згодою сторін.
 
     6.21. У  разі зниження споживачем протягом двох розрахункових
періодів  середньої  фактичної  величини  споживання   електричної
потужності  та/або обсягу споживання електричної енергії до рівня,
який нижче мінімально допустимого рівня завантаження схеми  обліку
(а  саме,  значення  обсягу  електричної  енергії,  визначеного за
показами засобів обліку менше значення обсягу електричної енергії,
визначеного як добуток навантаження електроустановок на мінімально
допустимому  рівні  завантаження  схеми   обліку   на   тривалість
визначеного   в  договорі  часу  роботи  струмоприймачів  протягом
розрахункового    періоду),    електропередавальна     організація
(постачальник електричної енергії) має висунути вимогу до власника
цих  засобів  обліку   щодо   приведення   розрахункового   обліку
відповідно  до  вимог  нормативно-технічних  документів (якщо таке
зниження   споживання   електричної   потужності   та/або   обсягу
споживання   електричної   енергії   не   передбачено   проектними
рішеннями).
     Мінімально допустимий   рівень   завантаження   схеми  обліку
визначається:
     у разі,  якщо  схема  обліку  не  обладнана  трансформаторами
струму,  виходячи із струму  навантаження,  який  дорівнює  порогу
чутливості лічильника прямого включення;
     у разі встановлення у схемі  обліку  трансформаторів  струму,
виходячи з величини,  яка є більшою: мінімального струму первинних
обмоток трансформаторів струму,  при яких нормується  їх  похибка,
або  добутку  порога  чутливості  засобу  обліку  (лічильника)  на
коефіцієнт трансформації трансформаторів струму.
     До закінчення  одного  повного  розрахункового  періоду з дня
надання такої  вимоги  вперше  розрахунки  за  спожиту  електричну
енергію проводяться за показами встановлених засобів обліку. Після
закінчення цього  терміну  та  за  умов,  що  розрахунковий  облік
належить  споживачу  та не був приведений у відповідність до вимог
нормативно-технічних  документів,   обсяг   спожитої   електричної
енергії  розраховується,  виходячи з навантаження електроустановок
споживача на рівні мінімально допустимого рівня завантаження схеми
обліку та визначеного в договорі часу роботи струмоприймачів.
     У разі, якщо умови температурного режиму в місці встановлення
належного  споживачу  засобу  обліку  не  відповідають  визначеним
нормативно-технічними  документами   та/або   паспортними   даними
засобів  обліку вимогам температурного режиму експлуатації засобів
обліку,  у   зимовий   період   (грудень-лютий)   обсяг   спожитої
електричної  енергії  збільшується  на 5%  у порівнянні з обсягом,
визначеним за фактичними показами цього засобу обліку.
 
     6.22. У разі обґрунтованого звернення споживача  до  власника
засобів  обліку щодо приведення обліку відповідно до вимог ПУЕ або
технічних характеристик заводу-виробника  трансформаторів  струму,
корегування   значення  обсягу  спожитої  електричної  енергії  до
розрахункового  значення  згідно  з   пунктом   6.20   Правил   не
застосовується   від   дня   отримання  власником  засобів  обліку
відповідного звернення споживача.
 
     6.23. Обсяг електричної енергії, спожитої основним споживачем
та   субспоживачем,   визначається  залежно  від  порядку  (схеми)
приєднання засобів обліку з урахуванням втрат електричної енергії,
пов'язаних  із  спільним  використанням  технологічних електричних
мереж основного споживача.
     6.23.1. У   разі   послідовного   приєднання  засобів  обліку
споживача та субспоживача.
     6.23.1.1. Якщо точка продажу електричної енергії субспоживачу
встановлена    на    межі    балансової    належності     суміжних
електроустановок,   які   належать   за  ознакою  права  власності
основному споживачу та субспоживачу:
     для визначення обсягу електричної енергії,  спожитої основним
споживачем,  обсяг  втрат  електричної  енергії,   пов'язаних   із
спільним  використанням  технологічних електричних мереж основного
споживача,  віднімається  від  різниці  між  обсягом   електричної
енергії,  що надійшла в електричні мережі основного споживача,  та
обсягом  електричної  енергії,  відданої   в   електричні   мережі
субспоживача (субспоживачів);
     обсяг електричної    енергії,     спожитої     субспоживачем,
визначається  за  засобом  обліку  електричної енергії,  отриманої
субспоживачем.
     6.23.1.2. Якщо точка продажу електричної енергії субспоживачу
встановлена    на    межі    балансової    належності     суміжних
електроустановок,   які   належать   за  ознакою  права  власності
основному споживачу та електропередавальній організації або іншому
споживачу:
     для визначення обсягу електричної енергії,  спожитої основним
споживачем,   обсяг   втрат  електричної  енергії,  пов'язаних  із
спільним використанням технологічних електричних  мереж  основного
споживача,   віднімається  від  різниці  між  обсягом  електричної
енергії,  що надійшла в електричні мережі основного споживача,  та
обсягом   електричної   енергії,   відданої  в  електричні  мережі
субспоживача (субспоживачів);
     для визначення    обсягу    електричної   енергії,   спожитої
субспоживачем,  обсяг втрат  електричної  енергії,  пов'язаних  із
спільним  використанням  технологічних електричних мереж основного
споживача,  додається до  обсягу  електричної  енергії,  отриманої
субспоживачем.
     6.23.2. У  разі  паралельного   приєднання   засобів   обліку
споживача та субспоживача.
     6.23.2.1. Якщо точка продажу електричної енергії субспоживачу
встановлена     на    межі    балансової    належності    суміжних
електроустановок,  які  належать  за   ознакою   права   власності
основному споживачу та субспоживачу:
     обсяг електричної  енергії,  спожитої  основним   споживачем,
визначається  за  показами  розрахункового засобу обліку основного
споживача;
     обсяг електричної     енергії,     спожитої    субспоживачем,
визначається за засобом обліку субспоживача.
     6.23.2.2. Якщо точка продажу електричної енергії субспоживачу
встановлена    на    межі    балансової    належності     суміжних
електроустановок,   які   належать   за  ознакою  права  власності
основному споживачу та електропередавальній організації або іншому
споживачу:
     обсяг електричної  енергії,  спожитої  основним   споживачем,
визначається  за  показами  розрахункового засобу обліку основного
споживача;
     для визначення    обсягу    електричної   енергії,   спожитої
субспоживачем,  обсяг втрат  електричної  енергії,  пов'язаних  із
спільним  використанням  технологічних електричних мереж основного
споживача,  додається до  обсягу  електричної  енергії,  отриманої
субспоживачем;
 
     6.24. Основні споживачі, які встановили засоби диференційного
(погодинного)  обліку  електричної  енергії  на  загальний   обсяг
електричної  енергії  та  розраховуються  за  електричну  енергію,
спожиту для власних  потреб,  за  тарифами,  диференційованими  за
періодами   часу,   у   разі,   якщо   для   субспоживачів  засоби
диференційного  (погодинного)  обліку   електричної   енергії   не
встановлені,  мають  право визначати обсяги споживання електричної
енергії за зонами  доби  на  власні  потреби  основного  споживача
відніманням  від  загальних обсягів,  обсягів електричної енергії,
переданої субспоживачам (з урахуванням втрат електричної  енергії,
пов'язаних  із  спільним  використанням  технологічних електричних
мереж  основного  споживача),  які  визначаються  за  відповідними
актами  розподілу  електричної  енергії,  що  складаються основним
споживачем та субспоживачем на основі добових графіків  споживання
електричної   енергії   та   величини  потужності  в  установлений
характерний  режимний  день  літнього   і   зимового   періоду   і
погоджуються постачальником електричної енергії.
     Акт розподілу електричної енергії не може  бути  використаний
для  розрахунків субспоживача з постачальником електричної енергії
за тарифами, диференційованими за періодами часу (зонами доби).
 
     6.25. У разі встановлення розрахункових засобів обліку не  на
межі  розподілу балансової належності електромереж значення обсягу
електричної енергії, визначеного за показами такого засобу обліку,
приводиться    до    відповідної    межі   балансової   належності
електромереж, а саме, втрати електричної енергії на ділянці мережі
від  межі  розподілу  до  місця встановлення розрахункових засобів
обліку  відносяться  на  рахунок  організації,  на  балансі   якої
перебуває зазначена ділянка мережі.
     Порядок визначення (розрахунковим шляхом) технологічних втрат
електричної  енергії  в  мережах на ділянці від місця встановлення
розрахункових  засобів  обліку  до  межі   балансової   належності
зазначається в договорі.
 
     6.26. Величина  технологічних  втрат  електричної  енергії  в
технологічних  електричних  мережах  споживача,  що  пов'язані   з
передачею  електричної енергії в електричні мережі інших суб'єктів
господарювання,  визначаються цим споживачем або за  домовленністю
електропередавальною  організацією розрахунковим шляхом відповідно
до однолінійної схеми електропостачання.
     Погоджений електропередавальною      організацією     порядок
розрахунків  цієї  величини  та   її   значення   зазначається   у
відповідних  договорах  між  споживачем  та  власником електричних
мереж, якому передається електрична енергія.
 
     6.27. Розрахунок  обсягу  технологічних   втрат   електричної
енергії  в  мережах  споживача  (основного споживача) здійснюється
відповідно до методичних  рекомендацій,  затверджених  центральним
органом    виконавчої    влади,    що    здійснює   управління   в
електроенергетиці.
     У разі  встановлення  розрахункових засобів обліку реактивної
електричної енергії не на  межі  розподілу  балансової  належності
електромереж  обсяги  перетікання  реактивної  електричної енергії
коригуються відповідно до  методичних  рекомендацій,  затверджених
центральним  органом  виконавчої  влади,  що здійснює управління в
електроенергетиці.
 
     6.28. Технологічні  втрати  електричної  енергії  в   мережах
споживача розподіляються між суб'єктами господарювання пропорційно
обсягу  переданої  цими  мережами  належної  електричної   енергії
відповідним суб'єктам господарювання, включаючи споживача-власника
цих мереж.
 
     6.29. У  разі  передачі  належної  постачальнику  електричної
енергії    технологічними    електричними    мережами    споживача
постачальник електричної енергії відшкодовує частину обїрунтованих
витрат на утримання технологічних електричних мереж споживача, які
спільно використовуються відповідно до однолінійної схеми.
     Частина обґрунтованих   витрат   на  утримання  технологічних
електричних мереж споживача,  які відповідно до однолінійної схеми
використовуються  для  передачі  електричної енергії,  що належить
відповідному постачальнику електричної  енергії,  визначається  як
добуток  значення  загальної  величини  витрат  на  утримання  цих
технологічних електричних  мереж  на  частку  від  ділення  обсягу
переданої  електричної  енергії  до  загального обсягу електричної
енергії, яка надійшла в технологічні електричні мережі споживача.
 
     6.30. Відшкодування   обґрунтованих   витрат   з    утримання
технологічних  електричних  мереж  споживача (основного споживача)
оплачується  відповідно  до  договору  про  спільне   використання
технологічних  електричних  мереж і враховує фактичні обґрунтовані
витрати основного споживача на утримання цих електричних мереж.
 
     6.31. У разі постачання електричної  енергії  субспоживачу  в
точці продажу, яка збігається з точкою продажу електричної енергії
основному споживачу,  субспоживачі оплачують  основному  споживачу
відповідно  до  договору  про  спільне  використання технологічних
електричних  мереж  вартість  обґрунтованих  фактичних  витрат  на
утримання технологічних електричних мереж.
     У разі постачання електричної енергії  субспоживачу  в  точці
продажу,    яка   збігається   з   межею   балансової   належності
електроустановок основного споживача  та  субспоживача,  зазначені
витрати  основному  споживачу  субспоживачем  не  відшкодовуються.
Фактичні   обґрунтовані   витрати   на   утримання   технологічних
електричних      мереж     основного     споживача     оплачуються
електропередавальною   організацією,   яка   забезпечує   передачу
електричної  енергії  в  межах  закріпленої  території  здійснення
ліцензованої діяльності.
 
     6.32. Фактичні    обґрунтовані    витрати    на     утримання
технологічних    електричних   мереж   відшкодовуються   основному
споживачу (споживачу)  відповідно  до  його  кошторису  витрат  на
здійснення цієї діяльності.
     Кошторис витрат на утримання технологічних електричних  мереж
основного   споживача   складається   на  підставі  бухгалтерських
документів про фактичні витрати на здійснення цієї діяльності.
     До витрат  основного  споживача  на  утримання  технологічних
електричних мереж належать  лише  ті  витрати,  які  безпосередньо
стосуються вказаного виду діяльності.
     Величина витрат  споживача  не  може  перевищувати   величини
витрат,  визначених  відповідно  до  нормативів  витрат за об'ємом
умовних одиниць електроустановок,  які складаються за результатами
діяльності    електропередавальної   організації,   на   території
здійснення ліцензованої діяльності якої приєднані електроустановки
основного споживача (споживача).
     У разі послідовного  використання  технологічних  електричних
мереж  декількох  споживачів  основні  споживачі мають включати до
кошторису частину витрат на  утримання  технологічних  електричних
мереж   попереднього  споживача  пропорційно  до  обсягу  передачі
електричної енергії в електричні мережі наступних субспоживачів.
     У разі   приєднання   до   технологічних   електричних  мереж
основного  споживача  електроустановок   декількох   субспоживачів
величина  витрат  на утримання цих технологічних електричних мереж
розподіляється  між  усіма  суб'єктами  господарської  діяльності,
електроустановки  яких  приєднані до цих технологічних електричних
мереж     пропорційно     величинам     приєднаної      потужності
електроустановок.
     У разі  виникнення  між  сторонами  спірних  питань  кошторис
передається  до  відповідного  територіального представництва НКРЕ
для вирішення спірних питань.
     У разі  використання  постачальником  електричної  енергії за
регульованим тарифом мереж  основного  споживача  кошторис  витрат
розглядається та узгоджується територіальним представництвом НКРЕ.
 
     6.33. Величина плати за перетікання реактивної електроенергії
на межі  розділу  електромереж  визначається  електропередавальною
організацією   відповідно   до   Методики   обчислення   плати  за
перетікання  реактивної  електроенергії  між  електропередавальною
організацією та її споживачами,  затвердженої наказом Міністерства
палива та  енергетики  України  від  17  січня  2002  року  N   19
( z0093-02   ),  зареєстрованої  в  Міністерстві  юстиції  України
1 лютого 2002 року за N 93/6381 (далі - Методика обчислення  плати
за  перетікання  реактивної  електроенергії),  та  зазначається  у
відповідному договорі  між  електропередавальною  організацією  та
споживачем,  електроустановки якого приєднані до електричних мереж
електропередавальної організації.
     Величина плати  за перетікання реактивної електричної енергії
між  основним  споживачем  та  його  субспоживачами   визначається
основним  споживачем  відповідно  до  Методики обчислення плати за
перетікання  реактивної  електричної  енергії  (  z0093-02  )   та
зазначається у відповідному договорі, що укладається між ними.
 
     6.34. Споживачі,      електроустановки     яких     приєднані
безпосередньо до мереж ліцензіата з передачі  електричної  енергії
магістральними  та  міждержавними  електричними мережами,  вносять
обсяг коштів,  визначений відповідно до Методики обчислення  плати
за  перетікання  реактивної  електричної енергії ( z0093-02 ),  на
поточний рахунок відповідного  підрозділу  ліцензіата  з  передачі
електричної  енергії  магістральними та міждержавними електричними
мережами відповідно до умов  договору  про  технічне  забезпечення
електропостачання споживача.
     Умови участі цих споживачів у добовому  регулюванні  балансів
реактивної  потужності  в магістральних (міждержавних) електричних
мережах за необхідності зазначаються в договорі.
 
     6.35. Плата за  перетікання  реактивної  електричної  енергії
призначена  для  адресного  економічного  стимулювання  ініціативи
споживача  до  впровадження  технологічних  заходів  на  вирішення
питань з компенсації перетікань реактивної електричної енергії.
     Досудовий розгляд    спірних    питань     між     суб'єктами
господарювання  щодо  перетікання  реактивної  електричної енергії
здійснюється   Держенергонаглядом.   До   розгляду   цих    питань
Держенергонагляд може залучати спеціалізовані організації.
 
     6.36. У  разі  виникнення  у споживача сумніву в правильності
показів  розрахункових  засобів  обліку  або  визначення  суми   в
пред'явленому  до оплати документі щодо оплати електричної енергії
споживач подає про  це  заяву  постачальнику  електричної  енергії
(електропередавальній організації).
     Постачальник електричної     енергії     (електропередавальна
організація)  має  протягом 5 робочих днів від дня одержання заяви
перевірити рахунок на оплату,  а в разі потреби протягом  20  днів
провести   технічну   перевірку  та/або  експертизу  розрахункових
засобів обліку відповідно до встановленого цими Правилами  порядку
та повідомити споживача про результати.
 
     6.37. У   разі   виникнення   сумніву  з  боку  постачальника
електричної енергії (електропередавальної  організації)  у  роботі
розрахункових  засобів  обліку  постачальник  електричної  енергії
(електропередавальна  організація)  виконує  позапланову  технічну
перевірку розрахункових засобів обліку.
 
     6.38. За результатами технічної перевірки складається акт,  в
якому зазначаються виявлені недоліки.  У разі потреби  проводиться
експертиза  відповідних  засобів  обліку.  Якщо експертиза виявить
втручання споживача в роботу засобів обліку, споживачу проводиться
перерахунок  кількості  спожитої електричної енергії відповідно до
законодавства України.
 
     6.39. У   разі    неможливості    отримання    постачальником
електричної   енергії  даних  про  спожиту  електричну  енергію  в
зазначений термін (за  винятком  порушення  роботи  розрахункового
обліку) визначення обсягу спожитої електричної енергії за поточний
розрахунковий  період  здійснюється  за  середньодобовим   обсягом
споживання   за   попередній   розрахунковий  період  з  подальшим
перерахунком   у   разі   надання   даних   протягом    наступного
розрахункового періоду.
     Тривалість періоду  розрахунку  за  середньодобовим   обсягом
споживання  електричної енергії до отримання показів розрахункових
засобів обліку має не перевищувати одного  повного  розрахункового
періоду, після чого розрахунок обсягу спожитої електричної енергії
здійснюється  постачальником  електричної  енергії  за   величиною
дозволеної   потужності  струмоприймачів  та  кількістю  годин  їх
використання без подальшого перерахунку.  У цьому разі відновлення
розрахунків  за  розрахунковими засобами обліку здійснюється після
спільного складання акта,  у якому фіксуються покази розрахункових
засобів обліку електричної енергії.
 
     6.40. У   разі   виявлення   у   споживача  пошкоджень  пломб
електропередавальної організації та/або пломб держповірки  або  за
умови     збереження     цілісності     пломб    держповірки    та
електропередавальної   організації    пошкодження    розрахункових
приладів  обліку  (розбите  скло,  пошкодження  цілісності корпусу
приладу  обліку  тощо),  встановлення  перемички,  шунтуючої  коло
струму  лічильника,  використання  різного  роду пристроїв з метою
зменшення показів приладу обліку,  несанкціонованого  втручання  у
параметри  багатофункціональних лічильників,  порушення цілісності
ізоляції  вторинних  кіл  трансформаторів   струму   чи   напруги,
знеструмлення   кіл   струму   або  кіл  напруги  приладу  обліку,
самовільного встановлення  споживачем  трансформаторів  струму  чи
напруги,  коефіцієнти  трансформації яких не відповідають указаним
на паспорті (табличці) трансформатора та/або вказаним  у  договорі
про  постачання,  інших  діях  або бездіяльності споживача з метою
зниження значення показів  засобу  обліку,  покази  розрахункового
засобу  обліку не враховуються,  а електропередавальна організація
(постачальник  електричної  енергії   за   регульованим   тарифом)
здійснює  перерахунок обсягу фактично спожитої електричної енергії
за період від дня  останнього  контрольного  зняття  представником
електропередавальної    організації   (постачальника   електричної
енергії за регульованим  тарифом)  показів  розрахункового  засобу
обліку  чи  фактично  проведеної  і  підтвердженої актом технічної
перевірки роботи схеми комерційного  обліку,  що  мала  передувати
виявленню  порушень,  але  цей  період має не перебільшувати шести
місяців.
     Якщо споживач  з  метою позаоблікового споживання електричної
енергії влаштував приховану електропроводку,  встановив  пристрій,
що  занижує покази засобу обліку,  порушив умови монтажу,  виявити
які представник постачальника електричної енергії  при  попередніх
відвідуваннях  не  мав можливості,  споживачу робиться перерахунок
обсягу  фактично  спожитої  електричної  енергії  з  дати  допуску
електроустановок  споживача  в  експлуатацію,  але не більше трьох
років.
     Перерахунок обсягу  фактично  спожитої електричної енергії та
його  вартості  здійснюється  відповідно  до  Методики  обчислення
обсягу  електричної  енергії,  недоврахованої  унаслідок порушення
споживачем -  юридичною  особою  Правил  користування  електричною
енергією, затвердженої  постановою  НКРЕ  від  5  грудня 2001 року
N 1197 ( v1197227-01 ),  за тарифами, що діяли протягом споживання
електричної енергії з порушенням.
 
     6.41. У  разі  виявлення  під  час  контрольного  огляду  або
технічної  перевірки  уповноваженим  представником   постачальника
електричної   енергії,   від  якого  споживач  одержує  електричну
енергію,  або електропередавальної організації порушень цих Правил
або  умов  договору  на  місці  виявлення  порушення у присутності
представника споживача оформляється двосторонній акт порушень.
     В акті  мають  бути  зазначені  зміст виявленого порушення із
посиланням на  відповідні  пункти  цих  Правил  та  вихідні  дані,
необхідні   та   достатні  для  визначення  обсягу  недоврахованої
електричної енергії та/або суми завданих  споживачем  збитків.  За
необхідності  в акті зазначаються заходи,  які необхідно вжити для
усунення допущених порушень.
     Акт складається  в двох примірниках,  один з яких передається
або надсилається споживачеві.
     У разі відмови споживача підписати акт в ньому робиться запис
про відмову.  У  цьому  разі  акт  вважається  дійсним,  якщо  він
підписаний  не  менше  ніж  трьома  уповноваженими  представниками
постачальника    електричної     енергії     (електропередавальної
організації).
     Споживач має право подати пояснення і зауваження щодо  змісту
акта,  які  зазначаються  в  акті,  а  також викласти мотиви своєї
відмови від його підписання.
     Акт підписують тільки особи,  які брали участь в контрольному
огляді або технічній перевірці.
 
 
     6.42. На підставі акта порушень уповноваженими представниками
постачальника     електричної     енергії    (електропередавальної
організації)  під  час  засідань  комісії  з  розгляду  актів  про
порушення визначаються обсяг недоврахованої електричної енергії та
сума  завданих  споживачем  збитків   та   виписуються   споживачу
додаткові   розрахункові   документи   для  сплати  відповідно  до
законодавства України.
     Комісія з  розгляду актів порушень створюється постачальником
електричної  енергії  (електропередавальною  організацією)  і  має
складатися  не  менше  ніж  з  трьох  уповноважених  представників
постачальника електричної енергії.
     Споживач має  бути  повідомлений  про  час  і  дату засідання
комісії не пізніше ніж за  5  робочих  днів  до  призначеного  дня
засідання і має право бути присутнім на засіданні комісії.
     Рішення комісії оформляється протоколом  і  набирає  чинності
через  10  робочих  днів  після  вручення протоколу споживачу,  за
винятком випадків оскарження цього рішення в судовому порядку.
 
     6.43. Кошти    за    недовраховану     електричну     енергію
перераховуються  споживачем  на  поточний  рахунок  із спеціальним
режимом  використання   постачальника   електричної   енергії   за
регульованим    тарифом   або   поточний   рахунок   постачальника
електричної енергії за нерегульованим тарифом.
     Споживач має  оплатити  рахунки  за  недовраховану електричну
енергію протягом 5 операційних днів від дня отримання рахунка.
     Нараховані до  оплати  за  актами порушень обсяги електричної
енергії,  які припадають на  попередні  розрахункові  періоди,  не
враховуються під час підбиття підсумків розрахункового періоду при
визначенні фактичної  величини  споживання  за  цей  розрахунковий
період.
     Сума збитків перераховується споживачем на  поточний  рахунок
постачальника   електричної   енергії   або   електропередавальної
організації.
     Спірні питання,  які  виникають  між  сторонами при складанні
акта,  визначення розміру коштів належних  до  оплати,  здійснення
платежів вирішуються у судовому порядку.
 
     6.44. У  разі  непередбаченого  умовами  договору переривання
постачання  електричної  енергії   з   вини   електропередавальної
організації  або постачальника електричної енергії та/або відпуску
електричної енергії, параметри якості якої перебувають поза межами
показників,   зазначених   у   договорі,  споживач  має  право  на
повернення  йому  коштів  у  розмірі,  визначеному  відповідно  до
законодавства України.
 
     6.45. У   разі   порушення   цих  Правил  або  умов  договору
постачальником  електричної  енергії  та/або  електропередавальною
організацією споживач,  у якого укладені із зазначеними суб'єктами
господарювання   відповідні   договори,   викликає    представника
постачальника   електричної  енергії  та/або  електропередавальної
організації для складання двостороннього акта порушень.
     Акт складається  в двох примірниках,  один з яких передається
або   надсилається   постачальнику   електричної    енергії    або
електропередавальній    організації.   Представник   постачальника
електричної енергії та/або  електропередавальної  організації  має
право внести до акта свої зауваження.
     У разі відмови представника постачальника електричної енергії
або  електропередавальної організації від підпису або неприбуття у
визначений споживачем термін в акті робиться відповідний запис.  У
цьому разі акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менш ніж
трьома уповноваженими представниками споживача.
 
     6.46. У  разі  переривання  електропостачання  уповноваженими
представниками  споживача,  постачальника  електричної  енергії та
електропередавальної організації (основного споживача) складається
акт  про застосування обмеження,  у якому зазначаються час перерви
та  обсяг  недовідпущеної  споживачу  електричної  енергії,   інші
необхідні  дані.  Сторони  можуть  додати  до акта документи,  які
підтверджують вину іншої сторони або відсутність своєї вини.
     Час переривання   визначається   спільно   за   документацією
споживача,     постачальника      електричної      енергії      та
електропередавальної  організації  (основного споживача) з моменту
припинення  або  обмеження  постачання  електричної   енергії   до
відновлення   електропостачання   відповідно   до   диспетчерських
оперативних документів електропередавальної організації.
     Якщо переривання в електропостачанні викликане технологічними
порушеннями в роботі мереж електропередавальної організації,  то у
разі  визначення  обсягу  недовідпущеної  електричної  енергії час
перерви зменшується на проміжок  часу,  який  регламентується  ПУЕ
відповідно     до     категорії    надійності    електропостачання
струмоприймачів.
     Час спрацювання  пристроїв  автоматичного підключення резерву
та автоматичного повторного підключення не вважається перериванням
електроспоживання.
     Обсяг електричної  енергії,   що   недовідпущена   споживачу,
визначається як різниця між обсягом електричної енергії,  який мав
бути поставлений споживачеві  у  період  обмеження  відповідно  до
договору  (визначається,  виходячи із значення договірної величини
обсягу споживання  та  часу  переривання),  і  фактично  отриманим
споживачем обсягом електричної енергії за цей період.
     Нарахована за  актом  величина  відшкодування  за  перерву  в
електропостачанні  враховується в наступних розрахункових періодах
або за заявою споживача перераховується на його поточний рахунок.
 
     6.47. У разі отримання постачальником електричної енергії або
електропередавальною  організацією  повідомлення від споживача про
відхилення показників якості електричної  енергії  від  договірних
значень  сторони  у  дводенний  термін  мають організувати спільні
вимірювання,  провести їх аналіз та оформити двосторонній акт  про
якість електричної енергії.
     У випадку  невідповідності  параметрів   якості   електричної
енергії   показникам,   передбаченим   договором   про  постачання
електричної  енергії  або  договором  про  технічне   забезпечення
електропостачання,  внаслідок  дій  (бездіяльності)  постачальника
електричної енергії або електропередавальної організації, споживач
має  право на відшкодування відповідно до законодавства України за
розрахунковий період,  в  якому  проводилися  заміри,  якщо  інший
термін  постачання  електричної  енергії  з відхиленням показників
якості електричної енергії від договірних значень не буде доведено
постачальником     електричної    енергії    (електропередавальною
організацією).
     У разі    підтвердження   відповідності   параметрів   якості
електричної  енергії  показникам,   передбаченим   договором   між
сторонами,   споживач   має   відшкодувати  витрати  постачальника
електричної енергії на проведення вимірювання.
     У разі  відмови  постачальника  електричної  енергії провести
необхідні  вимірювання  параметрів  якості   електричної   енергії
споживач має право сам організувати такі вимірювання із залученням
організацій,  які мають відповідні повноваження,  надані Державним
комітетом  України  з  питань  технічного регулювання та споживчої
політики.  За результатами вимірювань складається акт  про  якість
електричної енергії, який підписується споживачем та представником
організації,  що   проводила   ці   вимірювання.   Акт   подається
(надсилається)    постачальнику    електричної    енергії   та/або
електропередавальній організації для вжиття відповідних заходів та
проведення  перерахунку  оплати за неякісну електричну енергію.  У
разі  постачання  неякісної   електричної   енергії   постачальник
електричної   енергії   має   відшкодувати  витрати  споживача  на
проведення вимірювань.
     У разі   відмови   постачальника   електричної   енергії  або
зволікання щодо вжиття відповідних заходів з приведення показників
якості електричної енергії у відповідність до визначених Державним
комітетом України з питань  технічного  регулювання  та  споживчої
політики   та   зазначених   у  відповідному  договорі  проведення
перерахунку оплати за неякісну електричну  енергію,  відшкодування
витрат  споживача  на  проведення  вимірювань споживач на підставі
оформленого  належним  чином   акта   про   постачання   неякісної
електричної  енергії має право виставити постачальнику електричної
енергії  платіжну  вимогу-доручення  та  звернутися  до  суду   за
захистом порушених прав.
 
     6.48. На   підставі   акта   порушень  представник  споживача
визначає   завдані   споживачу   внаслідок   дій   (бездіяльності)
постачальника     електричної     енергії    (електропередавальної
організації) збитки і виписує  постачальнику  електричної  енергії
(електропередавальній     організації)     відповідні     платіжні
вимоги-доручення.
     У разі  несплати  нарахованих  сум постачальником електричної
енергії (електропередавальною організацією)  у  визначений  термін
споживач має право подати позов до суду.
 
     6.49. Тимчасове безоблікове користування електричною енергією
за заявою споживача може бути дозволено постачальником електричної
енергії:
     на строк до 30 діб у разі, якщо у замовника відсутня технічна
можливість   встановити  розрахункові  засоби  обліку  електричної
енергії через відсутність пристосованого для цього приміщення;
     на строк  до  1 року у разі,  якщо встановлення розрахункових
засобів   обліку   електричної   енергії   недоцільне    внаслідок
використання електричної енергії для електоустановки потужністю до
0,1 кВт.
     Строк тимчасового   безоблікового   користування  електричною
енергією може продовжуватись на такий же період,  якщо споживач не
менше  ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну дії домовленості
звернувся  щодо  продовження   цього   строку   до   постачальника
електричної енергії відповідно до умов договору.
     Тимчасове безоблікове   користування   електричною   енергією
дозволяється якщо споживачем:
     проведено попередню  оплату  за  обсяг  електричної  енергії,
визначений   постачальником   електричної  енергії  за  потужністю
струмоприймачів  і  часом  їх  роботи  та  узгоджений   споживачем
(замовником);
     проведено оплату в розмірі,  визначеному згідно з  кошторисом
електропередавальної    організації   (основного   споживача)   за
тимчасове  підключення  електроустановок   замовника   до   діючої
електричної  мережі  та  за  відключення його електроустановок від
електричної  мережі   після   закінчення   терміну   безоблікового
користування електричною енергією;
     надано електропередавальній організації (основному споживачу)
необхідні протоколи вимірювання відповідно до вимог ПУЕ.
     Тимчасове безоблікове   користування   електричною   енергією
здійснюється   споживачем   на  підставі  договору  про  тимчасове
безоблікове користування  електричною  енергією  (додаток  4)  між
споживачем та постачальником електричної енергії.
     Підключення струмоприймачів  споживача   у   разі   укладення
договору   про   тимчасове  безоблікове  користування  електричною
енергією здійснюється власником електричної мережі.
 
     6.50. У  разі  наявності   у   споживача   блок-станції   або
когенераційної  установки  визначається  сальдо  взаємно одержаної
електричної  енергії  між   споживачем   та   електропередавальною
організацією.   Сальдо   взаємно   одержаної  електричної  енергії
визначається  з  періодом  інтеграції,  який  відповідає   періоду
диференціації оптових цін для постачальника електричної енергії на
оптовому ринку електричної  енергії  (далі  -  ОРЕ).  Договір  про
постачання  електричної  енергії  укладається  на обсяги отриманої
споживачем електричної енергії.
     Відданий споживачем  обсяг  електричної  енергії,  вироблений
блок-станцією або кваліфікованою когенераційною  електроустановкою
споживача  понад  потреби  цього споживача може бути з дотриманням
вимог законодавства України  реалізований  на  ОРЕ,  ліцензіату  з
постачання  електричної  енергії за регульованим тарифом або іншим
споживачам.
 
 
           7. Умови припинення або обмеження постачання
                 та передачі електричної енергії
 
     7.1. Електрична  енергія  постачається споживачу безперервно,
крім  випадків,  передбачених  договором  та  нормативно-правовими
актами, у тому числі цими Правилами.
     Обмеження в споживанні електричної енергії,  а також вживання
заходів щодо регулювання постачання електричної енергії споживачам
здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
 
     7.2. У  разі,  якщо  споживач  має  погоджену   технологічну,
аварійну  та  екологічну  броню,  обмеження постачання електричної
енергії має бути виконано не нижче зарезервованого рівня аварійної
броні,  а  за відсутності оплати за обсяг електричної енергії,  що
необхідний  для  забезпечення  аварійної  броні,  не  нижче  рівня
екологічної броні.
     Для споживачів,  які   мають   погоджену   екологічну   броню
електропостачання,   обмеження  може  бути  застосовано  до  рівня
екологічної броні електропостачання.
 
     7.3. Обмеження в  споживанні  електричної  енергії  внаслідок
відключення   споживача   має  проводитися  за  умови  одночасного
забезпечення збереження необхідних  рівнів  надійності  та  якості
електропостачання інших споживачів та субспоживачів.
     У разі  відсутності  технічної  можливості  виконання   умови
одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності і
якості  електропостачання  інших   споживачів   та   субспоживачів
(унаслідок   застосування   відповідної  схеми  електропостачання)
споживач, електропостачання якого має бути обмежене або припинене,
зобов'язаний    надати    доступ   до   власних   електроустановок
уповноваженим представникам електропередавальної  організації  або
постачальника  електричної  енергії  для  вибіркового  відключення
струмоприймачів з наступним пломбуванням пристроїв їх підключення.
 
     7.4. У разі незадовільного технічного стану  електроустановок
споживачів, який загрожує аварією, пожежею і створює загрозу життю
обслуговуючого  персоналу,   населенню   і   сільськогосподарським
тваринам,  у  разі  невиконання  вимог  щодо  усунення недоліків в
електроустановках,  уповноважений  представник  органу  виконавчої
влади,   на   який   покладено   відповідні  обов'язки  згідно  із
законодавством України,  зобов'язаний видати споживачу припис щодо
негайного  (протягом  години)  припинення  споживання  електричної
енергії  та  направити  відповідний  припис   електропередавальній
організації та/або постачальнику електричної енергії.
     Невиконання споживачем або електропередавальною  організацією
та/або  постачальником  електричної енергії припису тягне за собою
відповідальність, встановлену законодавством України.
 
     7.5. Постачальник  електричної  енергії  (електропередавальна
організація  або  основний  споживач  за погодженням постачальника
електричної  енергії)  зобов'язаний,  попередивши   споживача   не
пізніше  ніж  за три робочих дні,  припинити повністю або частково
постачання  йому  електричної  енергії   (передачу   або   спільне
використання  технологічних  електричних  мереж),  у тому числі на
виконання  припису  представника  відповідного  органу  виконавчої
влади, у разі:
     1) відсутності персоналу для обслуговування  електроустановок
споживача або договору на обслуговування електроустановок;
     2) недопущення  до  електроустановок   споживача,   пристроїв
релейного   захисту,   автоматики   і  зв'язку,  які  забезпечують
регулювання навантаження  в  енергосистемі,  та/або  розрахункових
засобів  обліку  електричної  енергії уповноважених посадових осіб
органів виконавчої влади та/або електропередавальної  організації,
на яких покладено згідно з законодавством України та/або договором
відповідні обов'язки;
     3) несплати  спожитої  електричної енергії відповідно до умов
договору;
     4) несплати   рахунків,   виставлених   відповідно   до  умов
договорів, наявність яких передбачена цими Правилами;
     5) несплати  за  недовраховану електричну енергію,  визначену
відповідно  до  складеного  в  установленому  порядку   акта   про
порушення;
     6) невиконання  припису  представника   відповідного   органу
виконавчої влади;
     7) невиконання   обґрунтованих   вимог   електропередавальної
організації  (постачальника  електричної  енергії) щодо приведення
розрахункових засобів обліку в технічний стан відповідно до  вимог
нормативних документів;
     8) закінчення терміну дії,  розірвання  або  неукладення  між
суб'єктами  господарювання  договорів,  наявність яких передбачена
цими Правилами;
     9) порушення   споживачем   під   час   виконання  робіт  або
провадження іншої  діяльності  поблизу  електричних  мереж  Правил
охорони електричних  мереж  (  209-97-п ) унаслідок незабезпечення
збереження   електричних   мереж,   створення   неналежних    умов
експлуатації   зазначених   електричних   мереж,  створення  умов,
наслідком  яких  можуть   стати   нещасні   випадки   від   впливу
електричного  струму.  Відключенню  підлягають електроустановки та
струмоприймачі    споживача,    для    електрозабезпечення    яких
використовуються   електричні   мережі,   щодо   яких   споживачем
порушуються Правила охорони електричних мереж.
     У разі усунення споживачем в установлений строк порушень,  що
завчасно (до  дня  відключення)  підтверджується  належним  чином,
електроустановки споживача не відключаються.
 
     7.6. У     разі     самовільного    підключення    споживачем
струмоприймачів  або  збільшення  величини  приєднаної  потужності
понад  величину,  визначену  умовами  договору  та/або  проектними
рішеннями, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами
обліку  або  порушення  розрахункового обліку електричної енергії,
зриву чи пошкодження пломб, зниження показників якості електричної
енергії  з  вини  споживача  до  величин,  які порушують нормальне
функціонування електроустановок  електропередавальної  організації
та    інших   споживачів,   невиконання   припису   уповноваженого
представника відповідного органу виконавчої влади, який стосується
вищенаведених    порушень,    постачальник   електричної   енергії
(електропередавальна  організація)  має  право  без   попередження
повністю    припинити    споживачу   електропостачання   (технічне
забезпечення  електропостачання  споживача)  після  оформлення   у
встановленому цими Правилами порядку акта про порушення.
 
     7.7. Відключення   електроустановок   споживача  здійснюється
персоналом  власника  електричних  мереж,  до  яких  приєднані  ці
електроустановки, у   разі   виявлення   порушень,   зазначених  у
пунктах 7.5  та  7.6  цих  Правил,  та/або  на  виконання   вимоги
постачальника   електричної   енергії   чи  на  виконання  припису
відповідного  центрального  органу  виконавчої  влади,   на   який
покладено  відповідні  обов'язки згідно із законодавством України.
Відключення здійснюється в зазначений у вимозі або приписі  термін
із дотриманням процедури, передбаченої цими Правилами.
 
     7.8. Електроустановка        може       бути       відключена
електропередавальною організацією (основним споживачем) за  заявою
власника цієї електроустановки у зазначений заявником термін.
 
     7.9. Споживач, рівень споживання електричної енергії якого за
заборгованість з оплати за електричну енергію  обмежено  до  рівня
аварійної  броні  електропостачання  та  який  не здійснює поточну
оплату  обсягу  електричної  енергії  на  рівні  аварійної  броні,
зобов'язаний  протягом  терміну,  передбаченого актом екологічної,
аварійної та технологічної броні,  обмежити споживання електричної
енергії  на власні потреби до рівня екологічної броні або повністю
припинити споживання електричної енергії у разі відсутності в акті
визначеного у встановленому порядку рівня екологічної броні.
 
     7.10. У  разі припинення або обмеження постачання та передачі
електричної     енергії     підприємствам     житлово-комунального
господарства,  житловим  кооперативам,  об'єднанням  співвласників
багатоквартирних  будинків  тощо   відключенню   в   першу   чергу
підлягають   електроустановки  адміністративного,  виробничого  та
службового призначення.
 
     7.11. Підключення  електроустановок   споживача,   які   були
відключені  на  виконання  вимоги або припису,  здійснюється після
усунення  споживачем  порушень,  яке  підтверджується  відповідним
документом організації, що висунула вимогу або видала припис.
     Підключення електроустановок споживача, у тому числі які були
відключені   за   заявою  споживача,  здійснюється  відповідно  до
договору про відключення та повторне підключення або відповідно до
домовленості  між замовником та електропередавальною організацією,
факт  якої  підтверджується  заявою  замовника  та  розрахунковими
документами, що підтверджують оплату послуги.
 
     7.12. Електропередавальна   організація  (основний  споживач)
підключає електроустановку протягом 5 робочих днів  з  дня  оплати
власником   електроустановки  вартості  послуг  з  відключення  та
підключення електроустановок споживача.
 
     7.13. У разі  відсутності  резервного  джерела  живлення  для
проведення  планових робіт,  пов'язаних з ремонтом устаткування та
підключенням електроустановок нових  споживачів,  у  договорі  про
постачання  електричної  енергії  обумовлюються  умови  та порядок
відключень споживачів з цією метою.
     Електропередавальна організація  має попередити споживача про
очікуване відключення не пізніше ніж за 10 днів для  узгодження  з
ним  точної  дати  (дня  і  години) перерви постачання електричної
енергії.  Якщо в п'ятиденний термін після  одержання  попередження
споживач  не узгодить дату перерви постачання електричної енергії,
електропередавальна організація зобов'язана самостійно  встановити
цей  час з повторним попередженням споживача про це не пізніше ніж
за 24 години до відключення.
 
     7.14. У  разі  перевищення  споживачем  договірної  граничної
величини  електричної  потужності  протягом  30  хвилин і більше в
години  максимуму  навантаження  Об'єднаної  енергетичної  системи
України   електропередавальна   організація  або  Держенергонагляд
зобов'язані  вимагати  від  споживача  зниження  навантаження   до
встановленої договірної граничної величини електричної потужності.
     Вимога електропередавальної        організації         та/або
Держенергонагляду  щодо  зниження  навантаження  до  встановленого
договором рівня  або  до  заданого  обмеження  має  бути  виконана
споживачем   негайно.  У  разі  невиконання  вимог  щодо  зниження
навантаження    протягом    10    хвилин    після     попередження
електропередавальна  організація  може  самостійно  або  на вимогу
Держенергонагляду  провести  часткове  відключення  споживача  від
мережі  на  період  максимуму  навантаження  (у  разі неможливості
часткового  відключення  застосовується  обмеження   до   величини
аварійної або екологічної броні електропостачання).
 
     7.15. Після  одержання  повідомлення про відключення споживач
зобов'язаний ужити комплекс заходів,  спрямованих  на  запобігання
травматизму,  загибелі тварин,  пошкодженню обладнання, негативним
екологічним та іншим наслідкам.
 
     7.16. У разі недостатності виробничої потужності,  виникнення
аварійної   ситуації   відповідно   до  нормативно-правових  актів
законодавства України застосовуються графіки обмеження  споживання
електричної енергії,  обмеження споживання електричної потужності,
аварійних відключень споживачів електричної  енергії,  спеціальних
графіків  аварійних  відключень.  Порядок введення і тривалість їх
дії, величини зниження зазначаються в договорі.
 
     7.17. Заходи з припинення або обмеження постачання (передачі)
електричної  енергії споживачеві мають здійснюватися відповідно до
акта  екологічної,  аварійної  та  технологічної   броні,   шляхом
поетапного  обмеження  для  можливості  завершення  технологічного
циклу виробництва та поступового розвантаження струмоприймачів  до
рівня аварійної та/або екологічної броні.
     Початок виведення з технологічної до аварійної  (екологічної)
броні визначається датою одержання попередження про обмеження.
 
 
             8. Права, обов'язки та відповідальність
                постачальника електричної енергії
                     за регульованим тарифом
 
     8.1. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом
має право:
     1) на отримання від споживача своєчасної оплати за електричну
енергію  та  інших  платежів  відповідно  до  умов   договору   та
законодавства України;
     2) на всі види забезпечення виконання зобов'язань  споживачем
щодо  оплати  договірних  обсягів споживання електричної енергії у
формі і видах, передбачених законодавством України;
     3) на  відшкодування  у  передбаченому законодавством України
порядку  несплаченої  споживачем  частини   вартості   електричної
енергії,   що   постачається   йому  на  рівні  екологічної  броні
електропостачання;
     4) на  безперешкодний  доступ  (за  пред'явленням  службового
посвідчення) до розрахункових засобів обліку електричної  енергії,
що   встановлені  на  об'єктах  споживачів,  для  візуального  або
автоматизованого зняття показів розрахункових засобів обліку;
     5) на  безперешкодний  доступ  (за  пред'явленням  службового
посвідчення) до електричних  установок  споживача  для  проведення
технічної перевірки засобів обліку,  контролю за рівнем споживання
електричної енергії,  контрольного огляду  електричних  мереж  від
межі  балансової належності до точки обліку та технічної перевірки
засобів обліку споживача відповідно до умов укладених договорів, а
також для виконання відключення та обмеження споживання відповідно
до  встановленого  цими  Правилами  порядку  та   умов   договору,
виконання інших робіт відповідно до договору;
     6) на  отримання   інформації   з   бази   даних   локального
устаткування збору і обробки даних споживачів для контролю обсягів
споживання електричної енергії та величини потужності;
     7) на отримання від споживача підвищеної оплати за електричну
енергію  за  обсяг  перевищення  споживачем   договірних   величин
споживання   електричної   енергії   та   величини  потужності  за
розрахунковий період відповідно до  актів  законодавства  та  умов
договору;
     8) на  стягнення  пені  та  застосування  інших  санкцій   за
несвоєчасну оплату спожитої електричної енергії;
     9) на   відшкодування   збитків,    завданих    постачальнику
електричної  енергії  за  регульованим тарифом діями споживача або
постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом;
     10) надавати  вимоги  щодо  приведення розрахункових приладів
обліку   і   схем   підключення   засобів    обліку    до    вимог
нормативно-технічних документів;
     11) за власний рахунок здійснювати заміну та повірку  засобів
обліку споживача;
     12) вимагати від  споживача  дотримання  на  належному  рівні
показників   якості   електричної   енергії   на  межі  балансової
належності електричних мереж відповідно до умов договору;
     13) припиняти   постачання,   обмежувати   обсяг   постачання
електричної енергії споживачу у випадках та порядку,  передбачених
положеннями законодавства України та цих Правил;
     14) перевіряти схеми  приєднання  струмоприймачів  споживача,
які  беруть  участь у регулюванні навантаження в електромережі,  а
також перевіряти працездатність установлених у споживача пристроїв
протиаварійної  автоматики  та  інших  пристроїв,  що забезпечують
регулювання навантаження в енергосистемі;
     15) контролювати  додержання  споживачами  та  субспоживачами
вимог цих Правил відповідно до умов укладених договорів;
     16) складати  акти  про  невідповідність  дій (бездіяльності)
споживача умовам договору про постачання  електричної  енергії  та
порушення вимог законодавства України в електроенергетиці;
     17) організовувати роботу консультаційних  центрів  з  питань
постачання електричної енергії та енергозбуту.
 
     8.2. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом
зобов'язаний:
     1) укладати  договори  про  постачання  електричної енергії з
усіма споживачами,  які розташовані на території його діяльності і
заявили про бажання купувати електричну енергію;
     2) забезпечувати  постачання  електричної   енергії,   якісні
характеристики якої відповідають параметрам, визначеним державними
стандартами, та зазначені в договорі;
     3) розглядати   та   коригувати   договірні  величини  обсягу
споживання електричної енергії та величини потужності протягом дії
договору у порядку,  передбаченому нормативно-правовими актами,  у
тому числі цими Правилами;
     4) не   протидіяти   постачальникам  електричної  енергії  за
нерегульованим   тарифом   у   постачанні   електричної    енергії
споживачам;
     5) відповідно до  умов  договору  повідомляти  споживачів  та
постачальників  електричної  енергії за нерегульованим тарифом про
застосування графіків обмеження  споживання  електричної  енергії,
обмеження споживання електричної потужності,  аварійних відключень
споживачів електричної енергії,  час  їх  початку  та  закінчення,
величину  зниження  споживання  електричної енергії та потужності,
планові ремонтні роботи  в  електричних  мережах,  що  спричиняють
перерву в електропостачанні споживачів;
     6) забезпечувати безперешкодний доступ  до  власних  об'єктів
уповноважених  представників  відповідних органів виконавчої влади
(за їх  службовим  посвідченням),  яким  згідно  з  законодавством
України  надано  відповідні  повноваження,  а  також виконувати їх
приписи та надавати інформацію,  передбачену  нормативно-правовими
актами;
     7) на вимогу споживача надавати інформацію щодо цін і тарифів
на електричну енергію,  якості електричної енергії, порядку оплати
та режимів споживання електричної енергії;
     8) проводити у межах компетенції методологічно-консультаційну
роботу із споживачами;
     9) забезпечувати   розвиток   електричних   мереж   з   метою
задоволення потреб споживачів в електричній енергії;
     10) повідомляти споживача про величину розрахованих граничних
величин  споживання  електричної  потужності  відповідно  до  умов
договору.
 
     8.3. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом
несе  відповідальність  у  порядку,  передбаченому  законодавством
України,  за завдані споживачу збитки внаслідок порушення ним умов
договору про постачання електричної енергії та Правил користування
електричною енергією.
 
     8.4. У разі переривання електропостачання, спричиненого діями
(бездіяльністю) постачальника електричної енергії за  регульованим
тарифом,  він  несе  відповідальність перед споживачем електричної
енергії згідно з законом.
     Збитки споживача  внаслідок  перерви  в  електропостачанні та
недотримання порядку переведення на аварійну (екологічну) броню  з
вини  постачальника  електричної  енергії  за регульованим тарифом
відшкодовуються останнім відповідно до законодавства України.
     Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом несе
відповідальність за дотримання умов договору та  цих  Правил  щодо
припинення або часткового обмеження електропостачання.
 
     8.5. У разі постачання електричної енергії,  параметри якості
якої перебувають поза межами показників, зазначених у договорі про
постачання  електричної енергії,  постачальник електричної енергії
за регульованим тарифом несе відповідальність перед  споживачем  у
розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості обсягу такої енергії.
     Постачальник електричної енергії за регульованим  тарифом  не
несе  відповідальності  перед споживачем за постачання електричної
енергії,  яка не відповідає показникам якості електричної  енергії
за той час,  протягом якого споживач не дотримувався встановленого
договором   режиму   електроспоживання,    допускав    перевищення
встановленої  договірної граничної величини електричної потужності
та не виконував інші умови договору,  що підтверджено відповідними
документами.
 
     8.6. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом
не несе відповідальності за майнову шкоду, заподіяну споживачу або
третім особам внаслідок обмеження у постачанні електричної енергії
та матеріальні збитки, які викликані:
     1) протиправними діями третіх осіб;
     2) форс-мажорними   обставинами    (наслідки    форс-мажорних
обставин підтверджуються відповідним актом);
     3) некваліфікованими діями персоналу споживача;
     4) внаслідок   припинення  або  обмеження  електропостачання,
здійсненого  у  порядку,  встановленому  цими  Правилами,   та/або
застосованого відповідно до законодавства України;
     5) пошкодженням   устаткування   споживача,   що   спричинило
автоматичне відключення лінії живлення;
     6) недотриманням споживачем  встановленого  договором  режиму
електроспоживання  та  перевищення  договірної  граничної величини
електричної потужності;
     7) перервами  в  електропостачанні  споживача при спрацюванні
пристроїв  протиаварійної  автоматики   автоматичного   частотного
розвантаження   (далі   -  АЧР),  а  також  системи  автоматичного
відключення навантаження (далі - САВН),  яка  має  автоматичний  і
ручний запуск,  на час, передбачений нормативними документами, для
забезпечення сталої роботи енергосистеми та на час,  що необхідний
для стабілізації режиму роботи енергосистеми.
     Сторони можуть передбачити в умовах договору,  які саме умови
мають бути підтверджені документально.
 
 
             9. Права, обов'язки та відповідальність
                постачальника електричної енергії
                    за нерегульованим тарифом
 
     9.1. Постачальник   електричної   енергії  за  нерегульованим
тарифом має право:
     1) пропонувати  послуги  з  електропостачання всім споживачам
електричної енергії;
     2) укладати  договір  купівлі-продажу  електричної енергії із
споживачем  за  умови  відсутності  заборгованості  споживача   за
електричну  енергію  перед  постачальником  електричної енергії за
регульованим тарифом;
     3) отримувати  від  споживача  своєчасну  оплату  електричної
енергії відповідно до умов  договору  купівлі-продажу  електричної
енергії;
     4) на забезпечення виконання зобов'язань споживачем у формі і
видах,  передбачених законодавством України. Обраний сторонами вид
забезпечення виконання зобов'язань зазначається в договорі;
     5) на  безперешкодний  доступ до розрахункових засобів обліку
електричної  енергії,  розташованих  на  об'єктах  споживачів   та
електропередавальної  організації виключно для контролю за обсягом
споживання електричної енергії;
     6) на  повну  і  достовірну інформацію від споживача,  з яким
укладено договір  про  купівлю-продаж  електричної  енергії,  щодо
режимів споживання електричної енергії;
     7) припиняти  постачання  електричної  енергії  споживачам  у
випадках,   визначених   договором   купівлі-продажу   електричної
енергії,  відповідно  до  порядку,   передбаченого   договором   з
електропередавальною організацією та цими Правилами.
 
     9.2. Постачальник   електричної   енергії  за  нерегульованим
тарифом зобов'язаний:
     1) укласти   відповідний   договір   з   електропередавальною
організацією,  а за необхідності  і  з  основним  споживачем  щодо
передачі  електричної енергії до мереж споживача,  з яким укладено
договір про купівлю-продаж електричної енергії;
     2) здійснювати  оплату  послуг з передачі електричної енергії
мережами електропередавальної організації та основного  споживача,
а  також  інших  послуг  в  обсязі  та  в  строки,  що  обумовлені
відповідним договором;
     3) узгодити   з   постачальниками   електричної   енергії  за
регульованим тарифом графіки добового  навантаження  споживача,  з
яким укладено договір про купівлю-продаж електричної енергії.
 
     9.3. Постачальник   електричної   енергії  за  нерегульованим
тарифом  за  порушення  ним  договірних  умов   несе   матеріальну
відповідальність    перед    споживачем   і   електропередавальною
організацією в обсягах,  передбачених договорами між сторонами  та
законодавством України.
 
     9.4. Постачальник   електричної   енергії  за  нерегульованим
тарифом  не  несе  відповідальності  за  недовідпущену   споживачу
електричну  енергію у разі перерви електропостачання внаслідок дій
або бездіяльності електропередавальної організації.
 
     9.5. Постачальник  електричної  енергії   за   нерегульованим
тарифом  не  несе  відповідальності  за  майнову шкоду,  заподіяну
споживачу або третім особам  внаслідок  припинення  або  обмеження
електропостачання,   здійсненого  у  порядку,  встановленому  цими
Правилами.
 
 
             10. Права, обов'язки та відповідальність
                    споживачів (субспоживачів)
                       електричної енергії
 
     10.1. Споживачі електричної енергії мають право на:
     1) приєднання     власних     електроустановок    до    мереж
електропередавальної організації або іншого власника  електромереж
у порядку, передбаченому законодавством України;
     2) вибір постачальника електричної енергії;
     3) отримання електричної енергії,  якісні характеристики якої
зазначені в договорі;
     4) вибір    виду    тарифу    із    переліку,   передбаченого
нормативно-правовими актами НКРЕ,  відповідно до  групи  та  класу
споживача.  Вибір  виду тарифу обмежується технічними можливостями
встановленого засобу (засобів) обліку;
     5) отримання  інформації  щодо  якості  електричної  енергії,
тарифів,  порядку оплати,  умов та режимів її споживання,  цін  на
послуги  постачальника  електричної  енергії (електропередавальної
організації);
     6) відшкодування  згідно  з  законодавством  України збитків,
завданих унаслідок порушення його прав;
     7) передачу  функцій  експлуатації  своїх електроустановок на
підставі окремого договору іншій організації,  яка  має  право  на
здійснення такої діяльності;
     8) приєднання до власних мереж субспоживачів у межах величини
потужності,  дозволеної  до  використання відповідно до договору з
постачальником електричної енергії;
     9) отримання  відшкодування  в  межах обґрунтованих витрат на
утримання  технологічних  електричних  мереж,   які   спільно   із
споживачем використовуються іншим суб'єктом господарювання;
     10) звернення до постачальника електричної енергії з  питання
змін договірних умов у порядку, передбаченому цими Правилами;
     11) доступ  до  розрахункових  засобів  обліку   субспоживача
відповідно до договору;
     12) повернення від постачальника  електричної  енергії,  який
постачає  електричну  енергію субспоживачу коштів за недовраховану
засобами обліку субспоживача електричну енергію або на  постачання
цим   постачальником   електричної  енергії  споживачу  (основному
споживачу) електричної енергії на відповідний обсяг коштів.
 
     10.2. Споживач електричної енергії зобов'язаний:
     1) користуватися  електричною  енергією  виключно на підставі
договору (договорів);
     2) оплачувати  обсяг  спожитої  електричної енергії,  а також
здійснювати інші платежі відповідно до умов договору  та  рахунків
виставлених  на  підставі  актів  про порушення цих Правил та умов
договору;
     3) за  умови  неповної  оплати  за спожиту електричну енергію
обмежити власне електроспоживання до рівня екологічної  броні  або
повністю його припинити у разі відсутності такої;
     4) додержуватись  вимог  нормативно-технічних  документів  та
умов договорів;
     5) забезпечувати  належний   технічний   стан   та   безпечну
експлуатацію    своїх    електроустановок    згідно   з   вимогами
нормативно-технічних  документів  та   нормативно-правових   актів
законодавства України;
     6) раціонально   використовувати   електричну   енергію,   не
допускати  марнотратного  (неефективного) використання електричної
енергії;
     7) підтримувати  параметри якості електричної енергії у своїх
мережах   відповідно   до   параметрів,   визначених    державними
стандартами та умовами договору;
     8) здійснювати компенсацію перетікань реактивної  електричної
енергії  з  метою енергозбереження та дотримання показників якості
електричної енергії;
     9) забезпечувати функціонування власних розрахункових засобів
обліку     електричної     енергії     відповідно     до     вимог
нормативно-технічних     документів     та     паспортних    даних
заводу-виробника відповідних засобів обліку;
     10) не  перешкоджати  заміні засобів обліку у разі здійснення
такої заміни за  рахунок  постачальника  електричної  енергії  або
електропередавальної організації;
     11) забезпечити    безперешкодний    доступ     постачальника
електричної  енергії  та/або  електропередавальної  організації до
розрахункових засобів обліку електричної енергії,  що  встановлені
на  об'єктах споживача для візуального або автоматизованого зняття
показів розрахункових засобів обліку;
     12) забезпечити     безперешкодний    доступ    постачальника
електричної енергії  та/або  електропередавальної  організації  до
бази  даних  локального  устаткування  збору  і  обробки даних для
отримання та передачі інформації про обсяг  та  параметри  потоків
електричної енергії та величини споживаної потужності;
     13) уживати протиаварійні, протипожежні заходи та заходи щодо
безпечної експлуатації електроустановок;
     14) забезпечувати   безперешкодний    доступ    до    власних
електричних   установок  уповноважених  представників  відповідних
органів виконавчої влади  (за  їх  службовим  посвідченням),  яким
згідно з законодавством України надано відповідні повноваження,  а
також виконувати їх приписи;
     15) забезпечити    безперешкодний    доступ   (за   службовим
посвідченням)    відповідальних    представників     постачальника
електричної    енергії    та/або    відповідальних   представників
підприємства, що здійснює передачу електричної енергії, до власних
електричних  установок  для проведення технічної перевірки засобів
обліку, контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також
для   виконання  відключення  та  обмеження  споживання  споживачу
(субспоживачу) відповідно до встановленого цими Правилами порядку.
     16) узгоджувати     з    електропередавальною    організацією
(постачальником електричної енергії за регульованим тарифом) зміну
категорії  надійності  електропостачання  та  розміщення пристроїв
автоматичного  включення   резерву   (АВР),   застосування   схеми
автоматичного   включення  резерву  (АВР)  та  схем  автоматичного
частотного розвантаження (АЧР);
     17) у  встановлені  договором  терміни надавати постачальнику
електричної енергії  графіки  споживання  електричної  енергії  та
величини потужності;
     18) у  разі  вибору  споживачем   тарифу,   який   передбачає
розрахунки  за  тарифами,  диференційованими  за періодами часу (у
тому числі за  годинами  доби),  застосовувати  відповідні  засоби
диференційного (погодинного) обліку електричної енергії;
     19) у разі передачі електричної енергії в  електричні  мережі
інших   суб'єктів  господарювання  забезпечити  складення  балансу
електричної енергії у власних  технологічних  електричних  мережах
для проведення комерційних розрахунків;
     20) своєчасно  вживати  відповідних  заходів   для   усунення
виявлених порушень;
     21) забезпечувати     виконання     встановлених      режимів
електроспоживання,   виконання   заданого   обсягу   обмеження  та
аварійних відключень,  зазначених у договорі про постачання та/або
купівлю-продаж електричної енергії;
     22) підключати  на  вимогу  електропередавальної  організації
свої струмоприймачі під дію автоматичного частотного розвантаження
(АЧР) та системи автоматичного відключення навантаження (САВН).
 
     10.3. Споживач  зобов'язаний  оперативно  повідомляти  органи
Держенергонагляду,  Держнаглядохоронпраці  України,  постачальника
електричної енергії та електропередавальну організацію  відповідно
до їх повноважень про:
     1) порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії,
несправності    в   роботі   автоматизованих   систем   обліку   і
розрахункових засобів обліку,  що належать  споживачу  за  ознакою
права власності,  користування, повного господарського відання або
встановлені на території споживача;
     2) порушення,  які  пов'язані  з відключенням ліній живлення,
пошкодженням основного устаткування, ураженням електричним струмом
людей   і   тварин,   а   також   пожежі,  викликані  несправністю
електроустановок споживача або електроустановок,  розташованих  на
території споживача;
     3) випадки несправності  устаткування  і  пристроїв  релейної
захисної  автоматики  (РЗА)  та пристроїв автоматичного частотного
розвантаження (АЧР), які належать електропередавальній організації
та розташовані в приміщенні або в електроустановках споживача;
     4) порушення умов використання договірного обсягу  споживання
електричної  енергії,  графіків  обмеження  споживання електричної
енергії,  обмеження споживання електричної  потужності,  аварійних
відключень  споживачів  електричної енергії,  спеціальних графіків
аварійних відключень.
 
     10.4. Виведення в  ремонт,  а  також  уведення  в  дію  після
ремонту   технологічних   електричних   мереж   споживача,   якими
передається  електроенергія  субспоживачам,  виконується  лише  за
узгодженням    електропередавальної   організації   (постачальника
електричної енергії за регульованим тарифом).  Порядок  узгодження
визначається   електропередавальною  організацією  (постачальником
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом)   і   може   бути
зазначений в договорі. Строки, тривалість, умови та інші вимоги до
проведення вказаних робіт передбачаються у договорі про постачання
електричної  енергії  між  постачальником  електричної  енергії та
основним  споживачем  та  у  відповідному  договорі  між  основним
споживачем та субспоживачем (за необхідності).
 
     10.5. Споживач     має     забезпечити    доступ    персоналу
електропередавальної   організації   (постачальника    електричної
енергії   за   регульованим  тарифом)  для  виконання  оперативних
перемикань,   відключень   електроустановок   електропередавальної
організації  (постачальника  електричної  енергії  за регульованим
тарифом),  обслуговування розрахункових засобів обліку електричної
енергії,  протиаварійної  системної  автоматики,  виконання робіт,
пов'язаних  із   спорудженням   і   ремонтом   електричних   мереж
електропередавальної    організації   (постачальника   еклектичної
енергії за регульованим  тарифом),  що  розташовані  на  території
споживача.
 
     10.6. У  разі перешкоди у доступі уповноважених представників
відповідних органів виконавчої влади,  уповноважених представників
постачальника електричної енергії та/або підприємства, що здійснює
передачу електричної енергії до електричних  установок  споживача,
посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно
до законодавства України.
 
     10.7. Споживач   несе   відповідальність    за    недовідпуск
електричної енергії іншим споживачам (субспоживачам) відповідно до
умов договору.
 
     10.8. У   разі   порушення   схеми   розрахункового    обліку
електроенергії,  пошкодження  або викрадення розрахункових засобів
обліку електричної енергії внаслідок дій (бездіяльності) споживача
їх  ремонт,  заміна  і  технічна  перевірка  здійснюють за рахунок
споживача.
 
     10.9. Споживачі,  які  мають  у  власності  резервне  джерело
живлення  (електроустановку,  яка  призначена  для виробництва або
перетворення та розподілу електричної енергії),  про що  має  бути
зазначено в договорі з постачальником електричної енергії,  несуть
повну відповідальність за його  технічний  стан  і  готовність  до
своєчасного пуску.
     Збитки та   негативні   наслідки   від   несвоєчасного    або
несанкціонованого  пуску резервних джерел живлення відшкодовуються
за рахунок їх власників.
 
     10.10. Споживач не несе відповідальності  за  майнову  шкоду,
заподіяну   постачальнику   електричної  енергії  за  регульованим
тарифом (електропередавальній організації) або третім  особам,  та
матеріальні збитки, які викликані:
     1) форс-мажорними   обставинами    (наслідки    форс-мажорних
обставин підтверджуються відповідним актом);
     2) некваліфікованими  діями  персоналу   електропередавальної
організації, постачальника електричної енергії або субспоживача.
 
 
             11. Права, обов'язки та відповідальність
                 електропередавальної організації
 
     11.1. Електропередавальна організація має право:
     1) отримувати  від постачальника електричної енергії плату за
передачу  електричної  енергії  та   за   надання   пов'язаних   з
ліцензованою  діяльністю  послуг  та  виконання  додаткових  робіт
відповідно до договору;
     2) отримувати  від  споживача  плату  за надання пов'язаних з
ліцензованою  діяльністю  послуг  та  виконання  додаткових  робіт
відповідно до договору;
     3) на доступ  до  розрахункових  засобів  обліку  електричної
енергії,  що  встановлені  на об'єктах споживачів,  для проведення
технічної  перевірки,  зняття  показів,  виконання   інших   робіт
відповідно до договору;
     4) за  власний  рахунок  здійснювати  заміну  засобів  обліку
споживача;
     5) вимагати  від  споживача  дотримання   показників   якості
електричної  енергії  на  межі  балансового розподілу електромереж
відповідно до умов договору;
     6) припиняти   передачу   або   обмежувати   обсяг   передачі
електричної енергії споживачу у випадках та порядку,  передбачених
цими Правилами;
     7) перевіряти схеми приєднання струмоприймачів споживача, які
беруть участь у регулюванні навантаження в електромережі,  а також
перевіряти  працездатність  установлених  у  споживача   пристроїв
протиаварійної  автоматики  та  інших  пристроїв,  що забезпечують
регулювання навантаження в енергосистемі;
     8) перевіряти  схему приєднання електроустановки споживача на
відповідність категорії з надійності  електропостачання  згідно  з
ПУЕ;
     9) отримувати від суб'єктів господарювання, електричні мережі
яких приєднані до мереж електропередавальної організації, плату за
перетікання реактивної електричної енергії;
     10) вимагати  від  споживача  приведення  розрахункових  схем
обліку  електричної  енергії  до   стану   відповідно   до   вимог
нормативних документів.
 
     11.2. Електропередавальна організація зобов'язана:
     1) у разі  відсутності  ліцензії  на  постачання  електричної
енергії   за   регульованим   тарифом   укладати  із  споживачами,
електроустановки   яких    приєднані    до    електричних    мереж
електропередавальної    організації,    договір    про    технічне
забезпечення електропостачання;
     2) не   протидіяти   постачальникам   електричної  енергії  у
постачанні електричної енергії споживачам;
     3) приєднувати  до  своїх  електричних мереж електроустановки
споживачів з дотриманням вимог законодавства України;
     4) удосконалювати   схему  та  режими  електропостачання  для
зменшення технологічних витрат електричної енергії;
     5) здійснювати  контроль  за  показниками  якості  та вживати
заходів  щодо  поліпшення  якості  електричної  енергії  у   своїх
мережах;
     6) забезпечувати розрахунковий облік електричної  енергії  та
величини потужності,  який є необхідним і достатнім для визначення
обсягу постачання електричної енергії постачальниками  електричної
енергії;
     7) надавати постачальнику електроенергії та споживачу  доступ
до показів засобів обліку електричної енергії,  які встановлені на
території електропередавальної організації та обліковують  належну
постачальнику електроенергії електричну енергію, яка передається в
електроустановки споживача;
     8) припиняти   передачу   або   обмежувати   обсяг   передачі
електричної енергії споживачу за вимогою постачальника електричної
енергії  відповідно  до  законодавства  України,  в тому числі цих
Правил та умов договору;
     9) перевіряти  стан  розрахункових засобів обліку електричної
енергії і величини потужності та  здійснювати  вибіркову  технічну
перевірку  розрахункових засобів обліку на місці згідно з графіком
постачальника  електричної   енергії   із   дотриманням   терміну,
передбаченого цими Правилами;
     10) здійснювати планову повірку, технічну перевірку та заміну
своїх  розрахункових  засобів обліку електричної енергії у термін,
встановлений  Державним  комітетом  України  з  питань  технічного
регулювання та споживчої політики;
     11) забезпечувати    доступ    персоналу    споживача     для
обслуговування  та ремонту його електроустановок,  розташованих на
території або у приміщенні  електроустановок  електропередавальної
організації.  Споживач  за  свій  рахунок  приводить  територію  і
приміщення,  де  проводились  роботи,  у   належний   стан   після
закінчення робіт.
     Під час   проведення    робіт    на    території    споживача
електропередавальна  організація  має  виконувати  встановлені для
цієї  території  норми  та   правила.   Після   закінчення   робіт
електропередавальна   організація  за  свій  рахунок  приводить  у
належний стан територію і приміщення, де проводились роботи;
     12) забезпечувати  безперешкодний  доступ до власних об'єктів
уповноважених представників відповідних органів  виконавчої  влади
(за  їх  службовим  посвідченням),  яким  згідно  з законодавством
України надано відповідні  повноваження,  а  також  виконувати  їх
приписи;
     13) оперативно  повідомляти   споживачів   та   постачальника
електричної енергії про:
     порушення схеми розрахункового  обліку  електричної  енергії,
пошкодження  розрахункових  засобів  обліку електричної енергії на
відхідних до споживача лініях електропередачі та струмопроводах;
     порушення, що пов'язані з перериванням електропостачання,  їх
причини і терміни відновлення режиму електропостачання;
     пошкодження устаткування,    пристроїв    релейного   захисту
автоматики (РЗА),  живильних та розподільних ліній споживача,  які
розміщуються     в     приміщенні    або    в    електроустановках
електропередавальної організації.
 
     11.3. Електропередавальна організація несе відповідальність у
порядку,   передбаченому   законодавством   України,   за  завдані
споживачу  збитки  у  разі  порушення   нею   умов   договору   та
законодавства України, у тому числі цих Правил.
 
     11.4. Збитки  споживача  через перерву в електропостачанні та
недотримання  порядку  переведення  на  аварійну  (екологічну)  та
технологічну  броню через дії (бездіяльність) електропередавальної
організації відшкодовуються останньою відповідно до  законодавства
України.
 
     11.5. Електропередавальна       організація      не      несе
відповідальності за майнову шкоду,  заподіяну споживачу або третім
особам,   внаслідок  переривання  або  обмеження  обсягу  передачі
електричної енергії, які викликані:
     1) протиправними діями третіх осіб;
     2) форс-мажорними обставинами, які не передбачені в проектній
та іншій нормативній документації, наслідки форс-мажорних обставин
підтверджуються відповідним актом;
     3) некваліфікованими діями персоналу споживача;
     4) унаслідок  припинення  або   обмеження   обсягу   передачі
електричної  енергії,  здійсненого  у  порядку  встановленому цими
Правилами та/або введеними відповідно до законодавства України;
     5) пошкодженням   устаткування   споживача,   що   спричинило
автоматичне відключення лінії живлення;
     6) недотриманням  споживачем  установленого  договором режиму
електроспоживання та перевищенням  договірної  граничної  величини
електричної потужності;
     7) перервами в передачі електричної енергії споживачу в  разі
спрацювання   пристроїв  протиаварійної  автоматики  автоматичного
частотного розвантаження  (АЧР),  а  також  системи  автоматичного
відключення  навантаження  (САВН),  яка  має автоматичний і ручний
запуск,  на час,  передбачений нормативними документами,  за  умов
нормальної   роботи  енергосистеми,  та  на  час,  необхідний  для
стабілізації режиму в умовах  надзвичайного  стану  в  енергетиці,
який вводиться в установленому законом порядку.
     8) перервами в передачі  електричної  енергії  на  час,  який
встановлений   ПУЕ   для   відповідної   категорії   з  надійності
електропостачання   струмоприймачів   споживача,   зазначеної    в
договорі.
 
              12. Особливості постачання електричної
                  енергії для населених пунктів
 
     12.1. Електрична енергія постачається  населеному  пункту  на
підставі договору про постачання електричної енергії.
 
     12.2. Точка  продажу  електричної  енергії  населеному пункту
встановлюється  на  межі  балансової  належності  електроустановок
цього населеного пункту.
 
     12.3. Населений  пункт  на  підставі  договору про постачання
електричної  енергії  здійснює  закупівлю  електричної  енергії  у
постачальника   електричної   енергії   з   метою   її  подальшого
використання  споживачами  населеного   пункту   для   задоволення
комунально-побутових  потреб  споживачів  населеного  пункту,  для
технічних цілей  та  інших  потреб  населеного  пункту.  За  обсяг
закупленої   електричної   енергії  з  постачальником  електричної
енергії  розраховується  населений  пункт   відповідно   до   умов
договору.
 
     12.4. Закупівля   електричної   енергії  у  постачальника  за
рахунок коштів споживачів населеного  пункту,  умови  використання
електричної   енергії,   розрахунків   за  неї,  умови  технічного
забезпечення   електропостачання    електроустановок    споживачів
населеного   пункту,  утримання  та  обслуговування  технологічних
електричних  мереж  населеного  пункту   регулюються   установчими
документами  населеного  пункту  та/або укладеними у встановленому
законодавством  порядку  договорами  між  споживачами   населеного
пункту  та  населеним  пунктом  щодо  обслуговування технологічних
електричних мереж населеного пункту.
 
     12.5. У разі виходу із складу населеного пункту або прийняття
відповідного рішення органом управління населеного пункту споживач
населеного  пункту  або  фізична  особа,   електроустановки   якої
приєднані  до  технологічних  електричних  мереж населеного пункту
(далі - споживач на території населеного пункту), для користування
електричною енергією має право:
     змінити у встановленому порядку  схему  електропостачання  та
приєднати  належну  йому  електроустановку  до  електричних  мереж
електропередавальної організації;
     укласти тристоронній  договір  про  користування  електричною
енергією  на  території   населеного   пункту   з   постачальником
електричної  енергії  та  населеним  пунктом  на  основі  типового
договору (додаток  5)  та  договір  про  користування  електричною
енергією  відповідно  до  Правил користування електричною енергією
для населення,  затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1999 року N 1357 ( 1357-99-п ) (із змінами).
     У разі укладення  тристороннього  договору  про  користування
електричною  енергією  на території населеного пункту постачальник
електричної енергії та населений  пункт  вносять  у  встановленому
законодавством  України порядку зміни в укладений між ними договір
про постачання електричної енергії щодо визначення обсягу спожитої
населеним  пунктом  електричної  енергії  та  умов  припинення або
обмеження електропостачання населеного пункту,  які  пов'язані  та
витікають   з   умов   тристороннього  договору  про  користування
електричною енергією на території населеного пункту.
 
     12.6. Точка  продажу   електричної   енергії   споживачу   на
території   населеного   пункту   збігається   з   точкою  продажу
електричної енергії  населеному  пункту.  Відносини  постачальника
електричної   енергії   та  населеного  пункту  із  споживачем  на
території населеного пункту регулюються законодавством України,  у
тому числі нормами цих Правил.
     Договір про користування електричною  енергією  на  території
населеного пункту може бути укладений у разі виконання таких умов:
     1) особа,  яка має намір набути статус споживача на території
населеного   пункту,   та  населений  пункт  не  мають  боргів  за
електричну  енергію  перед  населеним  пунктом  та  постачальником
електричної енергії відповідно;
     2) технічний  стан   розрахункового   засобу   обліку,   яким
обладнана  електроустановка  особи,  яка  має намір набути статусу
споживача  на  території  населеного  пункту,  відповідає  вимогам
нормативно-технічних документів;
     3) особою, яка має намір набути статус споживача на території
населеного пункту,  створені технічні можливості щодо забезпечення
безперешкодного доступу  представників  постачальника  електричної
енергії,  підприємства,  що здійснює передачу електричної енергії,
до власних електричних установок для контролю за рівнем споживання
електричної   енергії,   а  також  для  виконання  відключення  та
обмеження споживання відповідно до  встановленого  цими  Правилами
порядку.
 
     12.7. Для   забезпечення   проведення  повних  та  своєчасних
розрахунків населений пункт забезпечує  складення  балансу  обсягу
електричної енергії у власних технологічних електричних мережах та
надає його постачальнику електричної енергії в термін, обумовлений
договором  про  користування  електричною  енергією  на  території
населеного пункту.
 
     12.8. Споживач на території населеного пункту  розраховується
з  постачальником  електричної енергії за тарифом для населення за
обсяг електричної енергії,  визначений за показами його лічильника
згідно з умовами договору про користування електричною енергією.
 
     12.9. Споживач   на   території   населеного  пункту  оплачує
населеному  пункту  вартість  послуг  з  утримання   технологічних
електричних    мереж    населеного   пункту   згідно   з   умовами
тристороннього договору про користування електричною  енергією  на
території населеного пункту.
     Споживач на  території  населеного  пункту  за  тарифом   для
населеного  пункту  відшкодовує  населеному пункту вартість частки
обсягу  електричної  енергії,  спожитої  на  технічні   цілі,   та
електричної   енергії,   втраченої   внаслідок   її   передачі  до
електроустановки  споживача,  згідно  з   умовами   тристороннього
договору   про  користування  електричною  енергією  на  території
населеного пункту.
     Частка обсягу   електричної  енергії,  яку  має  відшкодувати
споживач на території населеного пункту,  визначається пропорційно
обсягу використаної ним електричної енергії.
 
     12.10. Електроустановки   споживачів   населеного  пункту  та
споживачів на території населеного  пункту,  які  не  дотримуються
умов   договорів,   укладених  згідно  з  вимогами  цих  Правил  з
постачальником  електричної   енергії   або   населеним   пунктом,
підлягають відключенню від електричних мереж населеного пункту.
     На вимогу постачальника електричної енергії  населений  пункт
зобов'язаний  відключити  електроустановки  споживача на території
населеного пункту у порядку,  встановленому Правилами користування
електричною   енергією  для  населення,  затвердженими  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  26  липня  1999  року   N   1357
( 1357-99-п ).
 
     12.11. Постачальник     електричної     енергії    не    несе
відповідальність  за  припинення  електропостачання  споживача  на
території  населеного  пункту у разі відключення населеного пункту
за порушення останнім умов  договору  про  постачання  електричної
енергії,  укладеного  між  постачальником  електричної  енергії та
населеним пунктом.
     У цьому   разі   населений  пункт  зобов'язаний  відшкодувати
споживачу  на  території  населеного  пункту  збитки  та  вартість
недовідпущеної  електричної  енергії  відповідно  до законодавства
України.
 
     12.12. Відповідальність  за  технічний   стан   та   безпечну
експлуатацію електроустановок несе власник цих електроустановок.
 
     12.13. Відповідальність    за    збереження    і   цілісність
розрахункових засобів обліку, встановлених на території населеного
пункту,  та  пломб  на  засобах  обліку  покладається на населений
пункт.
     Пломбування і   передача   на  збереження  населеному  пункту
розрахункових засобів обліку,  що йому не належать,  та  пломб  на
усіх засобах обліку,  установлених на території населеного пункту,
здійснюється відповідно до цих Правил та оформляється двостороннім
актом.
 
     12.14. Електроустановки    населених   пунктів   мають   бути
забезпечені засобами обліку,  які враховують електричну енергію на
технічні цілі.
     У разі   здійснення   населеним    пунктом    підприємницької
діяльності   у   встановленому   законодавством   України  порядку
населений пункт має забезпечити окремий облік електричної енергії,
спожитої для забезпечення цієї діяльності.
 
     12.15. Населений   пункт   розраховується   з  постачальником
електричної енергії за обсяги електричної  енергії,  спожитої  для
потреб  населеного  пункту,  у  тому  числі  на технічні цілі,  за
тарифами для населених пунктів, що встановлені НКРЕ.
     За електричну     енергію,     спожиту    для    забезпечення
підприємницької   діяльності   населеного    пункту,    розрахунки
здійснюються   за   тарифом   (ціною),   установленим   згідно   з
нормативно-правовими актами НКРЕ, відповідно до групи споживача та
класу напруги.
 
     12.16. До   населення   та   населених   пунктів   у  частині
використання електричної енергії на комунально-побутові потреби не
застосовується   нарахування   підвищеної   вартості  різниці  між
фактично  спожитою  і  договірною  величиною  обсягу   електричної
енергії  та  між  найбільшою величиною потужності,  що зафіксована
протягом   розрахункового   періоду,   та   договірною   величиною
потужності.
 
     12.17. Електроустановки   (технологічні   електричні  мережі)
населеного  пункту,  технічний  стан   яких   відповідає   вимогам
нормативно-технічних   документів,  можуть  бути  у  встановленому
законодавством України порядку  передані  в  господарське  відання
іншому суб'єкту господарювання,  у тому числі електропередавальній
організації.
 
     12.18. У разі зміни потреб використання електричної  енергії,
які належать до іншої тарифної групи, населений пункт зобов'язаний
не пізніше ніж за 20 робочих днів повідомити про це  постачальника
електричної  енергії  та розраховуватись за використану електричну
енергію за відповідними тарифами.
 
( Правила  в  редакції  Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 910 ( z1399-05 ) від 17.10.2005 )
 
 Начальник управління
 технічної політики НКРЕ                               Л.Симоненко
 
                                      Додаток 1
                                      до Правил користування
                                      електричною енергією
 
 
                         ТИПОВИЙ ДОГОВІР
                    про технічне забезпечення
                   електропостачання споживача
                         N ______________
 
 
     _________________                ________________
     (місце укладення)                     (дата)
 
 ________________________________________________________________,
          (найменування електропередавальної організації
                       або власника мереж)
 яка здійснює діяльність на підставі ліцензії ____________________
 (далі - Власник мереж), в особі ________________________________,
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 що діє на підставі _____________________________________________,
             (довіреність або установчі документи Власника мереж)
 та _____________________________________________________________,
      (найменування, організаційно-правова форма споживача)
 що здійснює діяльність на підставі ______________________________
                                  (установчі документи споживача)
 (далі - Споживач),
 в особі ________________________________________________________,
                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 що діє на підставі ______________________________________________
                   (довіреність або установчі документи Споживача)
__________________________________________________________________
 
(далі -  Сторони),  уклали  цей  договір про технічне забезпечення
електропостачання споживача (далі - Договір).
 
     Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх
питань,  що  не  обумовлені цим Договором,  Сторони зобов'язуються
керуватися  законодавством  України  та   Правилами   користування
електричною енергією (далі - ПКЕЕ).
 
                       1. Предмет Договору
 
     1.1. Власник  мереж  забезпечує  технічну можливість передачі
електричної енергії Споживачу в обсягах  згідно  з  договором  про
постачання   або   про   купівлю-продаж   електричної  енергії,  з
показниками допустимих  відхилень  від  стандартних  умов  надання
обсягу  електричної  енергії  та  рівня  дозволеної  потужності за
класами напруги,  а  Споживач  дотримується  установленого  режиму
споживання  електричної  енергії  та своєчасно сплачує за отримані
послуги, визначені пунктом 4.1 цього Договору.
 
     1.2. Передача електричної енергії  забезпечується  відповідно
до однолінійної схеми, наведеної в додатку "Однолінійна схема".
     Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії в точку
продажу,  визначену  згідно  з  відповідним  договором Споживача з
постачальником електричної енергії
_________________________________________________________________.
     (вказати позначення точки продажу на однолінійній схемі)
 
     1.3. Приєднана    потужність    електроустановок    Споживача
__________  кВт,  дозволена  потужність електроустановок Споживача
__________ кВт.
 
                   2. Обов'язки Власника мереж
 
     2.1. Власник мереж зобов'язаний:
     2.1.1. Забезпечувати   технічну   можливість   для   передачі
Споживачу електричної енергії в межах _________ кВт потужності  на
_____ класі  напруги  (ступінь  напруги  _________  кВ) в обсягах,
визначених відповідно до  договору  з  постачальником  електричної
енергії,   шляхом   формування   електричної   схеми   відповідної
пропускної здатності;
     2.1.2. Забезпечувати    на    межі    балансової   належності
електромереж  підтримання  параметрів  якості  електроенергії   та
узгодженого   рівня  надійності  електропостачання  відповідно  до
категорії струмоприймачів Споживача згідно з "Правилами устройства
электроустановок" (далі - ПУЕ).
 
                     3. Права Власника мереж
 
     3.1. Власник мереж має право:
     3.1.1. На доступ до розрахункових засобів  та  систем  обліку
електричної  енергії,  що  встановлені на об'єктах Споживача,  для
проведення технічної перевірки, зняття показів, замірів потужності
в  години  максимуму  навантаження  енергосистеми та для виконання
інших робіт відповідно до цього Договору;
     3.1.2. Вимагати  від  Споживача дотримання на належному рівні
показників  якості  електричної  енергії   на   межі   балансового
розподілу електромереж відповідно до умов цього Договору;
     3.1.3. На припинення передачі, обмеження обсягів використання
електричної енергії Споживачем у випадках та порядку, передбачених
розділом 6 цього Договору;
     3.1.4. На    перевірку    схем   приєднання   струмоприймачів
Споживача,  які  беруть  участь  у  регулюванні   навантаження   в
електромережі,  а  також  перевірку  працездатності встановлених у
Споживача пристроїв протиаварійної автоматики та інших  пристроїв,
що забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі.
     3.1.5. На  нарахування   Споживачу   плати   за   перетікання
реактивної електричної енергії.
 
                      4. Обов'язки Споживача
 
     4.1. Споживач зобов'язується:
     4.1.1. Здійснювати   оплату   за    перетікання    реактивної
електричної  енергії  на  межі  балансової належності електромереж
згідно з додатком "Порядок розрахунків за  перетікання  реактивної
електричної  енергії"  та  за  технічне обслуговування електричних
установок  Споживача   (якщо   таке   обслуговування   передбачене
договором)  відповідно  до  додатка  "Виконання додаткових робіт з
технічного обслуговування електричних установок споживача";
     4.1.2. Забезпечувати  безперешкодний  доступ  у  робочий  час
уповноважених  працівників   Власника   мереж   та   постачальника
електричної  енергії  (за  їх службовим посвідченням) до систем та
засобів  обліку  і   засобів   контролю   потужності   та   якості
електроенергії,   а   також   для  контролю  встановлених  режимів
споживання електроенергії;
     4.1.3. У   разі  припинення  споживання  електричної  енергії
внаслідок  звільнення  Споживачем   займаного   об'єкта   останній
повідомляє  про  це  Власника  мереж  за 20 днів і здійснює повний
розрахунок згідно з умовами цього Договору до дня виїзду  включно,
після чого Власник мереж припиняє передачу електричної енергії.
 
                        5. Права Споживача
 
     5.1. Споживач має право:
     5.1.1. На    отримання    електричної     енергії,     якісні
характеристики  якої  зазначені в договорі відповідно до державних
стандартів;
     5.1.2. На  отримання  інформації  щодо  тарифів  на  передачу
електроенергії,  коефіцієнтів  витрат  та,  у  разі  необхідності,
інформації  щодо  виконання технічних умов,  необхідних додаткових
робіт, вимог до обліку електроенергії, обробки інформації;
     5.1.3. На  відшкодування,  згідно  з  законодавством України,
збитків, завданих унаслідок порушення його прав;
     5.1.4. На     передачу     функцій     експлуатації     своїх
електроустановок Власнику мереж іншій спеціалізованій організації,
яка  несе  відповідальність  за  дотримання ПУЕ,  Правил безпечної
експлуатації     електроустановок     споживачів     та      інших
нормативно-технічних  документів.  При  цьому  Споживач  сам  несе
відповідальність за дотримання умов цього Договору;
     5.1.5. Повідомляти НКРЕ про порушення Власником мереж Умов та
Правил   здійснення   підприємницької   діяльності   з    передачі
електричної  енергії  місцевими (локальними) електричними мережами
та/або ПКЕЕ.
 
                6. Порядок обмеження та припинення
                        електропостачання
 
     6.1. Постачання   електричної  енергії  Споживачу  може  бути
припинено або обмежено Власником мереж:
     6.1.1. Без    попередження,    з    дотриманням    процедури,
передбаченої ПКЕЕ, у разі:
     виникнення аварійних  ситуацій  в  електроустановках Власника
мереж на час,  що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів
Споживача відповідної категорії;
     споживання електроенергії Споживачем після закінчення  строку
дії цього Договору;
     приєднання Споживачем     власних     струмоприймачів     або
струмоприймачів   третіх   осіб   до  мереж  Власника  мереж  поза
розрахунковими засобами обліку;
     самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії.
     6.1.2. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за 10  хвилин
у   разі  перевищення  Споживачем  граничної  величини  споживання
електричної потужності в години  максимуму  навантаження  протягом
30 хвилин і довше.
     6.1.3. З повідомленням Споживача не пізніше ніж за 3  робочих
дні у разі:
     непризначення Споживачем   персоналу    для    обслуговування
електроустановок   або   відсутності  договору  на  обслуговування
електроустановок;
     зниження показників якості електроенергії з вини Споживача до
величин,  які порушують нормальне функціонування  електроустановок
Власника мереж та/або інших суб'єктів господарської діяльності;
     недопущення Споживачем  посадових  осіб  органів,   на   яких
покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством,  до
власних  електроустановок   або   розрахункових   засобів   обліку
електроенергії.
     6.1.4. У  разі  несплати  за  спожиту  електричну  енергію  у
терміни,    встановлені    постачальником    електричної   енергії
(припинення  або  обмеження  споживання  електричної  енергії  має
здійснюватися   лише   за   дорученням  постачальника  електричної
енергії).
     6.1.5. У    разі    незадовільного   стану   електроустановок
Споживача,  що загрожує виникненню аварії, пожежі, створює загрозу
життю,  а також у разі невиконання вимог щодо усунення недоліків в
електроустановках Споживача - за приписом (поданням) представників
органів  виконавчої  влади,  на які покладені відповідні обов'язки
згідно з законодавством України.
     6.1.6. З   повідомленням  не  пізніше  ніж  за  10  днів  для
проведення планових ремонтних робіт в  електроустановках  Власника
мереж  або  для  приєднання  нових споживачів,  у разі відсутності
резервного живлення Споживача.
 
                   7. Облік електричної енергії
                      та порядок розрахунків
 
     7.1. Облік   активної  та  реактивної  енергії  у  Споживача,
струмоприймачі  якого  приєднані  до  електричних  мереж  Власника
мереж, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ.
 
     7.2. Якщо     середньомісячне    споживання    електроенергії
Споживачем за  будь-якою  точкою  обліку  протягом  2  послідовних
розрахункових   періодів  нижче,  визначеного  пунктом  3.4  ПКЕЕ,
Споживач  протягом  10  днів  наступного   розрахункового   місяця
звертається   до  Власника  мереж  щодо  приведення  стану  обліку
відповідно до вимог нормативно-технічних документів.
 
     7.3. У разі застосування для обліку  спожитої  електроенергії
багатотарифних  засобів  обліку,  зміна  тарифних  зон електронних
багатофункціональних засобів обліку здійснюється  Власником  мереж
(електропередавальною    організацією)   або   організацією,   яка
уповноважена Власником мереж  (електропередавальною  організацією)
на виконання таких робіт у присутності:
__________________________________________________________________
   (представники постачальника електричної енергії і Споживача)
та оформлюється відповідним актом за підписом Сторін.
 
     7.4. На підставі показів засобів обліку електричної енергії у
терміни,  передбачені  додатком  "Графік  зняття  показів  засобів
обліку  електричної  енергії",  Споживачем  та   Власником   мереж
оформлюються такі документи:
     акт про обсяг переданої Споживачу електричної енергії;
     акт результатів замірів електричної потужності.
     За наявності вводів на  різних  ступенях  напруги  та  різних
системах обліку значення показів надаються окремо за кожною точкою
обліку.
 
     7.5. У разі встановлення розрахункових засобів обліку  не  на
межі  балансової  належності  електричних  мереж Власника мереж та
Споживача  обсяг  спожитої  електроенергії   визначається   шляхом
збільшення  (зменшення)  обсягів  електричної енергії,  визначених
відповідно до показів розрахункових засобів  обліку,  на  величину
обсягу  розрахункових  втрат  електроенергії у ділянці електричної
мережі  (з  урахуванням  трансформаторів)  від   межі   балансової
належності  до  місця  встановлення  розрахункових засобів обліку.
Розрахунки    втрат    виконуються    на    підставі     галузевих
нормативно-технічних    документів    та   оформлюються   додатком
"Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача".
 
     7.6. У  разі  необхідності  проведення  робіт,  пов'язаних  з
порушенням  або  зміною схеми обліку електричної енергії,  заміною
типу розрахункового засобу обліку електричної енергії,  ці  роботи
проводяться  Споживачем  за  погодженням з Власником мереж та,  за
необхідності,  електропередавальною організацією та постачальником
електричної    енергії,    у    присутності   представників   усіх
заінтересованих Сторін та оформлюються відповідним актом.
 
     7.7. Оплата  Споживачем  за  обслуговування  Власником  мереж
електроустановок   Споживача  здійснюється  згідно  із  узгодженим
Сторонами кошторисом.
 
     7.8. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати за
спожиту  електричну  енергію,  Сторони  за  взаємною  згодою  та у
порядку,  передбаченому законодавством України,  укладають договір
щодо   реструктуризації  заборгованості.  При  цьому  оформлюється
графік  погашення  заборгованості,  який  є  додатком   до   цього
договору.
     У разі відсутності графіка погашення  заборгованості  та  при
відсутності у платіжному документі у реквізиті призначення платежу
посилань на період,  за який здійснюється оплата  або  перевищення
суми платежу, необхідної для цього періоду, ці кошти, перераховані
споживачем,  Власник  мереж  має  право  зарахувати  як  погашення
існуючої  заборгованості цього Споживача з найдавнішим терміном її
виникнення.
     Укладення Сторонами   та  дотримання  споживачем  узгодженого
графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від  оплати
поточного споживання електричної енергії.
 
                    8. Відповідальність Сторін
 
     8.1. Відповідальність Власника мереж.
     8.1.1. Власник мереж  несе  відповідальність  за  безперервну
передачу електричної енергії Споживачу:
     із забезпеченням  договірних  величин,  визначених  згідно  з
умовами договору про постачання електричної енергії;
     із дотриманням вимог щодо категорії струмоприймачів Споживача
та  гарантованим  рівнем  надійності  електропостачання  згідно  з
додатком "Акт розмежування балансової належності  електромереж  та
експлуатаційної відповідальності сторін";
     із дотриманням  граничних   показників   якості   електричної
енергії на межі балансової належності Сторін.
     8.1.2. Власник мереж не  несе  матеріальної  відповідальності
перед  Споживачем за обмеження (припинення) постачання електричної
енергії, яке викликане:
     некваліфікованими діями персоналу Споживача;
     умовами обмеження або припинення постачання електроенергії  у
випадках,    передбачених   Правилами   користування   електричною
енергією;
     автоматичним відключенням     лінії     живлення    внаслідок
пошкодження  устаткування  або  діями  Споживача,  які   викликали
спрацювання  автоматики  за умови справності системи автоматичного
відключення.
 
     8.2. Відповідальність Споживача.
     У разі  внесення  платежів,  передбачених  пунктом  4.1 цього
Договору,  з порушенням термінів,  Споживач сплачує Власнику мереж
пеню  в розмірі ___________%  за кожний день прострочення платежу,
враховуючи  день  фактичної  оплати.  Сума  пені  зазначається   в
розрахунковому документі окремим рядком.
 
     8.3. Форс-мажорні обставини.
     8.3.1. Сторони  не  несуть  відповідальності  за  повне   або
часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно
є  результатом  дії  обставин  непереборної  сили.   До   обставин
непереборної сили належать: ______________________________________
__________________________________________________________________
_______________________,  що  перешкоджають  виконанню  договірних
зобов'язань у цілому або частково. Термін виконання зобов'язань за
цим  Договором  у  такому разі відкладається на строк дії обставин
непереборної сили.
     8.3.2. Сторона,   для   якої   виконання   зобов'язань  стало
неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили,  має протягом
п'яти  календарних  днів  письмово  повідомити  іншу  сторону  про
початок,  можливу тривалість  та  вірогідну  дату  припинення  дії
обставин непереборної сили.
 
     8.4. У  разі  виявлення  однією  із  Сторін Договору порушень
іншою стороною умов Договору,  за які  законодавством  передбачене
застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки,  недоотриману
продукцію,  вигоду тощо,  на місці оформлюється  двосторонній  акт
порушень.  Акт складається у присутності представників обох Сторін
Договору в двох примірниках.  Сторона,  дії або бездіяльність якої
стала  причиною  складання  акта,  має  право  внести до акта свої
зауваження.
     Сторона, яка   виявила   порушення  своїх  прав,  зобов'язана
письмово попередити іншу сторону про необхідність складання  акта.
Інша сторона не може без поважних причин відмовитись від складання
та підписання акта.
     У разі  відмови  відповідальної сторони від підписання акта в
акті робиться запис про  відмову.  У  цьому  разі  акт  вважається
дійсним,  якщо  його  на  місці складання підписали не менше трьох
представників Сторони Договору, що складала акт.
 
                  9. Відносини з постачальником
                       електричної енергії
 
     9.1. Відносини  між  Споживачем та постачальником електричної
енергії регулюються умовами договору  про  постачання  електричної
енергії.
     Додатки до цього  договору  "Графік  зняття  показів  засобів
обліку  електричної енергії",  "Порядок розрахунків за перетікання
реактивної електричної  енергії",  "Розрахунок  втрат  електричної
енергії   в   мережах  споживача"  дійсні  у  разі  їх  погодження
постачальником електричної  енергії  у  частині,  що  належить  до
компетенції постачальника електричної енергії.
 
     9.2. У  разі  заборгованості  Споживача за спожиту електричну
енергію  Власник  мереж  відключає  електроустановки  Споживача  у
терміни   і  на  строк,  установлені  та  доведені  постачальником
електричної енергії.
 
     9.3. Сторони  Договору  забезпечують   доступ   постачальника
електричної  енергії  до  розрахункових засобів обліку електричної
енергії Споживача.
 
     9.4. Для    підтримання    працездатності    та     стійкості
енергосистеми  при  виникненні  аварійного  дефіциту  енергії  або
потужності Споживач уводить за вказівкою Постачальника електричної
енергії обмеження споживання електричної енергії та потужності, що
передбачено   спеціальними   графіками   обмежень   та   аварійних
відключень.
 
     9.5. Про всі обмеження та відключення Споживача,  передбачені
розділом  шостим  цього   Договору,   Власник   мереж   повідомляє
постачальника   електричної   енергії  та/або  електропередавальну
організацію.
 
                          10. Інші умови
 
     10.1. У  разі  розташування  розрахункових   засобів   обліку
електричної енергії,  які перебувають на балансі однієї із Сторін,
на  території  іншої  сторони,  Сторони  зобов'язуються  допускати
представників  іншої сторони на свою територію кожного разу в разі
потреби доступу до засобів обліку.
 
     10.2. Межа  відповідальності  за   стан   та   обслуговування
електроустановок   визначається   актом   розмежування  балансової
належності  електромереж   та   експлуатаційної   відповідальності
сторін,   визначеної   в   додатку  "Акт  розмежування  балансової
належності  електромереж   та   експлуатаційної   відповідальності
сторін".
 
     10.3. Строки  проведення  ремонтів  в електромережах Власника
мереж,  під час яких Споживач буде відключений, обмежений або буде
знижена надійність електропостачання інших споживачів,  доводяться
письмовим   повідомленням    Власника    мереж,    узгодженим    з
постачальником електричної енергії.
 
     10.4. Додатки до цього договору:
__________________________________________________________________
                   (надається перелік додатків)
є невід'ємними частинами цього Договору.
     Усі зміни   та  доповнення  до  цього  Договору  оформлюються
письмово,  підписуються  уповноваженими  особами  та  скріплюються
печатками обох Сторін.
 
     10.5. Усі   майнові   суперечки   з   питань  цього  Договору
вирішуються відповідно до законодавства України.
     Розбіжності щодо   технічних  питань  розв'язуються  органами
Державного енергетичного  нагляду  згідно  з  діючими  ПКЕЕ,  ПУЕ,
Правилами   техніки   безпеки,  Правилами  технічної  експлуатації
установок споживачів.
 
     10.6. Цей Договір укладається  на  строк  до  ______________,
набирає  чинності  з дня його підписання та вважається продовженим
на наступний календарний рік,  якщо за місяць до закінчення строку
не  буде  заявлено однією із Сторін про відмову від цього Договору
або його перегляд. Договір може бути розірвано і в іншій термін за
ініціативою   будь-якої   із   Сторін   у   порядку,   визначеному
законодавством України.
 
     10.7. Цей Договір укладено  у  двох  примірниках,  які  мають
однакову юридичну силу,  один з них зберігається у Власника мереж,
другий - у Споживача.
     Сторони зобов'язуються   письмово   повідомляти   про   зміну
реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової
форми,  банківських  реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів
після настання таких змін.
 
                11. Місцезнаходження та банківські
                         реквізити Сторін
 
 Власник мереж:                     Споживач:
 ______________________________     ______________________________
 ______________________________     ______________________________
 ______________________________     ______________________________
 ______________________________     ______________________________
 ______________________________     ______________________________
 ______________________________     ______________________________
 ______________________________     ______________________________
 
 тел:__________________________     тел:__________________________
 
 М.П.                               М.П.
 ______________________________     ______________________________
     (підпис, П.І.Б.)                  (підпис, П.І.Б.)
 
 _________________ 200 ___ року     _________________ 200 ___ року
 
(  Додаток 1 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 910 ( z1399-05 ) від 17.10.2005 )
 
 
                                      Додаток 2
                                      до Правил користування
                                      електричною енергією
 
 
                         ТИПОВИЙ ДОГОВІР
           про спільне використання технологічних мереж
                         N ______________
 
 
     ___________________              ________________
      (місце укладення)                   (дата)
 
 ________________________________________________________________,
          (найменування електропередавальної організації
                       або власника мереж)
 що здійснює діяльність на підставі ______________________________
                                   (ліцензія, установчі документи)
 (далі - Власник мереж),
 в особі ________________________________________________________,
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 що діє на підставі _____________________________________________,
             (довіреність або установчі документи Власника мереж)
 та _____________________________________________________________,
      (найменування, організаційно-правова форма споживача)
 що здійснює діяльність на підставі ______________________________
                                        (установчі документи)
 (далі - Користувач), в особі ___________________________________,
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 що діє на підставі ______________________________________________
                 (довіреність або установчі документи Користувача)
 _________________________________________________________________
 
(далі- Сторони),  уклали цей  договір  про  спільне  використання
мереж (далі - Договір).
 
     Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх
питань,  що не обумовлені цим  Договором,  Сторони  зобов'язуються
керуватися чинним законодавством України та Правилами користування
електричною енергією (далі - ПКЕЕ).
 
                       1. Предмет Договору
 
     1.1. Власник  мереж   зобов'язується   забезпечити   передачу
електричної  енергії  в  межах величин,  дозволених Користувачу до
використання,  а Користувач - своєчасно сплачувати за використання
електричної мережі,  отримані послуги, в тому числі за перетікання
реактивної електричної енергії.
 
     1.2. Передача електричної енергії  забезпечується  відповідно
до однолінійної схеми, наведеної в додатку "Однолінійна схема".
     Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії до межі
балансової    належності    належних   йому   електричних   мереж,
_________________________________________________________________.
          (вказати позначення межі балансової належності
                      на однолінійній схемі)
 
     1.3. Приєднана потужність електроустановок в точці приєднання
на межі балансової належності __________ кВт, дозволена потужність
електроустановок в точці приєднання на межі балансової  належності
__________ кВт.
 
                   2. Обов'язки Власника мереж
 
     Власник мереж зобов'язаний:
 
     2.1. Забезпечувати    технічну    можливість   для   передачі
Користувачу електричної енергії в межах _________  кВт  потужності
на _____  класі  напруги (ступінь напруги _________ кВ) в обсягах,
визначених відповідно до  договору  з  постачальником  електричної
енергії,   шляхом   формування   електричної   схеми   відповідної
пропускної здатності.
 
     2.2. Забезпечувати на межі балансової належності електромереж
підтримання  параметрів якості електроенергії та узгодженого рівня
надійності    електропостачання    відповідно     до     категорії
струмоприймачів Користувача згідно з ПУЕ.
     У разі, якщо Власник є основним споживачем, рівень надійності
електропостачання    відповідно   до   категорії   струмоприймачів
Користувача не може бути вищим,  ніж існуюча категорія  надійності
електропостачання Власника.
 
                     3. Права Власника мереж
 
     Власник мереж має право:
 
     3.1. На відшкодування частини (відповідно до обсягу переданої
Користувачу електричної енергії) витрат на  утримання  електричних
мереж,    якими    здійснюється   передача   електричної   енергії
Користувачу,  згідно з кошторисом,  наведеним у  додатку  "Порядок
розрахунку  оплати  обґрунтованих  витрат  споживача  на  передачу
електричної енергії".
 
     3.2. На доступ до  розрахункових  засобів  та  систем  обліку
електричної  енергії,  що  розташовані на об'єктах Користувача для
зняття показів.
 
     3.3. Вимагати від Користувача дотримання на  належному  рівні
показників   якості   електричної   енергії  на  межі  балансового
розподілу електромереж відповідно до умов цього Договору.
 
     3.4. На  припинення   передачі   та/або   обмеження   обсягів
використання   електричної  енергії  Користувачем  у  випадках  та
порядку, передбачених розділом 6 цього Договору.
 
     3.5. На  отримання  від  Користувача  плати  за   перетікання
реактивної електричної енергії.
 
                     4. Обов'язки Користувача
 
     Користувач зобов'язується:
 
     4.1. Здійснювати  оплату  за  використання  електричних мереж
Власника  мереж  за  розрахунковий  період.  Розрахунок  плати  за
використання  електричних мереж Власника мереж здійснюється згідно
з  додатком  "Порядок  розрахунку  оплати   обґрунтованих   витрат
споживача на передачу електричної енергії".
     Плата за  використання  електричних  мереж   Власника   мереж
вноситься   Користувачем   на  підставі  рахунка,  одержаного  від
Власника мереж.  Тривалість періоду для оплати отриманого  рахунка
становить   ______   днів   (тривалість   періоду  оплати  має  не
перевищувати 5 днів для суб'єктів господарювання,  які  здійснюють
плату  самостійно,  і 10 днів - для суб'єктів господарювання,  які
здійснюють  розрахунки  через  свою   територіально   відокремлену
головну організацію).
     За час,  протягом якого Власником мереж припинялась  передача
електричної  енергії  з  вини  Користувача,  плата за використання
електричних мереж Власника мереж корегується відповідно  до  вимог
ПКЕЕ.
 
     4.2. У  разі віддачі електричної енергії в мережі Користувача
здійснювати оплату  за  перетікання  реактивної  енергії  на  межі
балансової  належності електромереж відповідно до додатка "Порядок
розрахунків за перетікання реактивної електроенергії".
 
     4.3. Забезпечувати безперешкодний доступ  уповноважених  осіб
Власника  мереж  до  систем  та  засобів обліку і засобів контролю
потужності  та  якості  електроенергії,  а  також   для   контролю
встановлених режимів споживання електроенергії.
 
     4.4. У   разі   припинення   споживання  електричної  енергії
внаслідок  звільнення  Користувачем  займаного  об'єкта   останній
повідомляє  про  це  Власника  мереж  за 20 днів і здійснює повний
розрахунок  за  використання  електричних  мереж  до  дня   виїзду
включно.  Власник  мереж  припиняє  передачу електричної енергії в
день звільнення об'єкта.
 
                       5. Права Користувача
 
     Користувач має право:
 
     5.1. Не сплачувати за використання електричних мереж  за  час
перерви  в  електропостачанні,  якщо  перерва  відбулася не з вини
Користувача.
 
     5.2. На отримання від Власника мереж інформації  щодо  якості
електричної  енергії,  порядку  визначення  плати  за використання
електричних  мереж  Власника  мереж,  умов  та  режимів   передачі
електричної енергії.
 
     5.3. На   відшкодування   згідно   з  законодавством  України
збитків, заподіяних унаслідок порушення його прав.
 
                6. Порядок обмеження та припинення
                        електропостачання
 
     Електропостачання Користувача   може   бути   припинено   або
обмежено Власником мереж:
 
     6.1. Без попередження у разі:
     виникнення аварійних  ситуацій  в  електроустановках Власника
мереж на час,  що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів
відповідної категорії Користувача;
     споживання електроенергії   Користувачем   після   закінчення
строку  дії цього Договору або договору про постачання електричної
енергії;
     приєднання Користувачем     власних    струмоприймачів    або
струмоприймачів третіх осіб поза розрахунковими засобами обліку;
     самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії.
 
     6.2. З  повідомленням Користувача не пізніше ніж за 10 хвилин
у  разі  перевищення  Користувача  договірної  граничної  величини
електричної потужності в години максимуму навантаження протягом 30
хвилин і більше.
 
     6.3. З  повідомленням  Користувача  не  пізніше  ніж  за  три
робочих дні у разі:
     відсутності у  Користувача   персоналу   для   обслуговування
електроустановок або договору на обслуговування електроустановок;
     зниження показників якості електроенергії з вини  Користувача
до     величин,    які    порушують    нормальне    функціонування
електроустановок   електропередавальної   організації   та   інших
споживачів;
     недопущення Користувачем  уповноважених   посадових   органів
виконавчої  влади,  на які покладено відповідні обов'язки згідно з
чинним   законодавством,   до   власних    електроустановок    або
розрахункових засобів обліку електроенергії;
     несплати Користувачем  за  використання   електричних   мереж
Власника  мереж  у  встановлений  термін  з дотриманням процедури,
передбаченої ПКЕЕ.
 
     6.4. У    разі    незадовільного    стану    електроустановок
Користувача,  що загрожує аварією, пожежею, створює загрозу життю,
а  також  при  невиконанні  вимог  щодо   усунення   недоліків   в
електроустановках   Користувача   -   за   поданням  представників
державних органів,  на які покладені відповідні обов'язки згідно з
чинним законодавством.
 
     6.5. У  разі  відсутності резервного живлення з повідомленням
не пізніше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних  робіт
в      електроустановках      електропередавальної     організації
(постачальника  електричної  енергії),  Власника  мереж  або   для
приєднання нових споживачів.
 
     6.6. На  вимогу  постачальника  електричної  енергії  у  разі
заборгованості Користувача за спожиту електричну енергію.
 
                   7. Облік електричної енергії
                      та порядок розрахунків
 
     7.1. Облік   електроенергії,  отриманої  Власником  мереж  та
Користувачем,  приєднаним до  електричних  мереж  Власника  мереж,
здійснюється  згідно  з  вимогами  ПУЕ  та ПКЕЕ.  У разі порушення
Користувачем   вимог    нормативно-технічних    документів    щодо
встановлення   та   експлуатації   засобів  обліку  їх  покази  не
використовуються при  розрахунках  за  спожиту  електроенергію,  а
обсяг   спожитої   електроенергії   визначається  Власником  мереж
розрахунковим шляхом згідно з вимогами додатка "Порядок розрахунку
оплати  обґрунтованих  витрат  споживача  на  передачу електричної
енергії" та "Графік  зняття  показів  засобів  обліку  електричної
енергії".
 
     7.2. У  разі  встановлення розрахункових засобів обліку не на
межі балансової належності електричних  мереж  Власника  мереж  та
Користувача обсяг спожитої електричної енергії визначається шляхом
збільшення (зменшення) показів  розрахункових  засобів  обліку  на
величину розрахункових втрат електроенергії на ділянці електричної
мережі  (з  урахуванням  трансформаторів)  від   межі   балансової
належності до місця встановлення розрахункових засобів обліку.
     Розрахунки втрат  виконуються  Власником  мереж  на  підставі
галузевих   нормативно-технічних  документів  та  оформлюються  за
формою додатка "Розрахунок втрат  електричної  енергії  в  мережах
споживача".
 
     7.3. Якщо     середньомісячне    споживання    електроенергії
Користувачем за будь-якою точкою  обліку  протягом  2  послідовних
місяців нижче  визначеного  пунктом 3.4 ПКЕЕ,  Користувач протягом
10 днів наступного розрахункового місяця звертається  до  Власника
мереж   щодо   приведення   стану   обліку   відповідно  до  вимог
нормативно-технічних документів.
 
     7.4. На підставі показів засобів обліку  електричної  енергії
оформлюються такі документи:
     акт про обсяг переданої електричної енергії;
     акт про результати замірів електричної потужності.
     Порядок надання  зазначених  документів  визначений  додатком
"Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії".
     За наявності вводів на  різних  ступенях  напруги  та  різних
системах обліку покази надаються окремо за кожною точкою обліку.
 
                    8. Відповідальність Сторін
 
     8.1. Відповідальність Власника мереж:
     8.1.1. Власник  мереж  несе  відповідальність   за   передачу
електричної енергії Користувачу:
     із забезпеченням рівня договірних величин,  визначених згідно
з вимогами розділу 5 цього Договору;
     із дотриманням вимог щодо категорії струмоприймачів Споживача
та гарантованим рівнем надійності електропостачання;
     із дотриманням    граничнодопустимих    показників     якості
електричної енергії на межі балансової належності Сторін.
     8.1.2. Власник   мереж   не   несе   відповідальності   перед
Користувачем  за  порушення вимог пункту 8.1 цього Договору у разі
порушення Користувачем вимог розділу 4 цього Договору.
     8.1.3. Власник  мереж  не  несе матеріальної відповідальності
перед Користувачем за обмеження (припинення) передачі  електричної
енергії, яке викликане:
     1) некваліфікованими діями персоналу Користувача;
     2) умовами обмеження або припинення постачання електроенергії
у випадках, передбачених ПКЕЕ;
     3) автоматичним   відключенням   лінії   живлення   внаслідок
пошкодження  устаткування  або  дій  Користувача,  які   викликали
спрацювання  автоматики  за умови справності системи автоматичного
відключення;
     4) діями постачальника електричної енергії.
 
     8.2. Відповідальність Користувача:
     8.2.1. За внесення платежів,  передбачених пунктом 4.1  цього
Договору,  з порушенням терміну,  визначеного відповідним додатком
до цього  Договору,  Користувач  сплачує  Власнику  мереж  пеню  у
розмірі _________% за кожний день прострочення платежу, враховуючи
день фактичної оплати.  Сума пені  зазначається  у  розрахунковому
документі окремим рядком.
     8.2.2. Власник мереж  має  право  визначити  для  Користувача
обсяг переданої електроенергії,  виходячи із приєднаної потужності
струмоприймачів та кількості годин їх використання  відповідно  до
Методики  обчислення  обсягу  електричної енергії,  недоврахованої
унаслідок  порушення  споживачем   -   юридичною   особою   Правил
користування  електричною  енергією,  затвердженої постановою НКРЕ
від 5 грудня 2001 року N 1197,  за  тарифами,  що  діяли  протягом
споживання електричної  енергії з порушенням (далі - Методика),  у
разі таких дій споживача:
     самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;
     пошкодження засобів обліку  електроенергії,  втручання  в  їх
роботу, зняття пломб з засобів обліку;
     споживання електроенергії поза засобами обліку;
     інших умов, визначених Методикою,
та надати відповідну інформацію постачальнику електричної енергії.
 
     8.3. Форс-мажорні обставини
     8.3.1. Сторони   не  несуть  відповідальності  за  повне  або
часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно
є   результатом   дії  обставин  непереборної  сили.  До  обставин
непереборної сили належать: ______________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
що  перешкоджають  виконанню  договірних  зобов'язань у цілому або
частково.
     Термін виконання  зобов'язань  за цим Договором у такому разі
відкладається на строк дії обставин непереборної сили.
     8.3.2. Сторона,   для   якої   виконання   зобов'язань  стало
неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили,  має письмово
повідомити  іншу сторону про початок,  тривалість та ймовірну дату
припинення дії обставин непереборної сили.
 
                  9. Відносини з постачальником
                       електричної енергії
 
     9.1. У  разі заборгованості Користувача за спожиту електричну
енергію Власник мереж  відключає  електроустановки  Користувача  у
термін і на строк, установлені постачальником електричної енергії.
 
     9.2. Сторони   Договору   забезпечують  доступ  постачальника
електричної енергії до розрахункових  засобів  обліку  електричної
енергії   Користувача   у   термін,   встановлений  договором  про
постачання електричної енергії,  укладеним між  постачальником  та
Користувачем.
 
     9.3. Відносини  Власника  мереж  та постачальника електричної
енергії  у  частині  передачі  електричної   енергії   Користувачу
регулюються  договором  про  постачання електричної енергії,  який
укладений між  постачальником  електричної  енергії  та  Власником
мереж.
 
                          10. Інші умови
 
     10.1. Межа   відповідальності   за   стан  та  обслуговування
електроустановок  визначається   актом   розмежування   балансової
належності   електромереж   та   експлуатаційної  відповідальності
сторін,  визначеної   у   додатку "Акт   розмежування   балансової
належності   електромереж   та   експлуатаційної  відповідальності
сторін".
 
     10.2. Строки проведення ремонтів  в  електромережах  Власника
мереж, під час яких електроустановки Користувача будуть відключені
або буде знижена надійність  електропостачання  інших  споживачів,
доводяться    до    відома    заінтересованих   сторін   письмовим
повідомленням Власника   мереж,   узгодженим   з    постачальником
електричної енергії.
 
     10.3. Усі   майнові   суперечки   з   питань  цього  Договору
вирішуються відповідно до законодавства України.
 
     10.4. Цей Договір укладається на строк до  _________________,
набирає  чинності  з дня його підписання та вважається продовженим
на наступний календарний рік,  якщо за місяць до закінчення  цього
терміну  не  буде  заявлено однією із Сторін про відмову від цього
Договору або його перегляд.  Договір може бути розірвано і в іншій
термін  за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку,  визначеному
законодавством.
 
     10.5. Додатки  до  цього  Договору  "Графік  зняття   показів
засобів  обліку електричної енергії",  "Порядок участі споживача в
графіках  обмеження  електроспоживання  та  графіках  відключень",
"Порядок   розрахунків   за   перетікання  реактивної  електричної
енергії",  "Розрахунок  втрат  електричної   енергії   в   мережах
споживача"  дійсні у разі їх погодження постачальником електричної
енергії  у  частині,  що  належить  до  компетенції  постачальника
електричної енергії.
 
     10.6. Сторони  зобов'язуються  письмово повідомляти про зміну
реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової
форми,  банківських  реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів
після настання таких змін.
 
     10.7. Цей Договір укладений у  двох  примірниках,  які  мають
однакову юридичну силу, один з них зберігається у Власника мереж,
другий - у Користувача.
 
                11. Місцезнаходження та банківські
                         реквізити Сторін
 
 Власник мереж:                     Користувач:
 _____________________________      ______________________________
 _____________________________      ______________________________
 _____________________________      ______________________________
 _____________________________      ______________________________
 _____________________________      ______________________________
 _____________________________      ______________________________
 _____________________________      ______________________________
 
 тел:_________________________      тел:__________________________
 
 М.П.                               М.П.
 ______________________________     ______________________________
     (підпис, П.І.Б.)                   (підпис, П.І.Б.)
 
 ________________ 200 ____ року     ________________ 200 ____ року
 
(  Додаток 2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 910 ( z1399-05 ) від 17.10.2005 )
 
 
                                      Додаток 3
                                      до Правил користування
                                      електричною енергією
 
 
                         ТИПОВИЙ ДОГОВІР
                про постачання електричної енергії
                          N ____________
 
 
     ___________________              ________________
      (місце укладення)                    (дата)
 
 ________________________________________________________________,
         (найменування суб'єкта господарської діяльності)
 
 що здійснює діяльність на підставі ліцензії _____________________
 (далі - Постачальник),
 в особі ________________________________________________________,
                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 що діє на підставі _____________________________________________,
              (довіреність або установчі документи Постачальника)
 та _____________________________________________________________,
      (найменування, організаційно-правова форма споживача)
 що здійснює діяльність на підставі ______________________________
                                   (установчі документи споживача)
 (далі - Споживач), в особі _____________________________________,
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 що діє на підставі ______________________________________________
                   (довіреність або установчі документи Споживача)
__________________________________________________________________
 
(далі -  Сторони),  уклали  цей договір про постачання електричної
енергії (далі - Договір).
 
                       1. Предмет Договору
 
     Постачальник продає   електричну   енергію   Споживачу    для
забезпечення   потреб   електроустановок  Споживача  з  приєднаною
потужністю  __________  кВт,  а  Споживач  оплачує   Постачальнику
вартість  використаної  (купленої) електричної енергії та здійснює
інші платежі згідно з умовами цього Договору.
     Точка продажу електричної енергії: __________________________
__________________________________________________________________
 
                      2. Зобов'язання Сторін
 
     2.1. Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення
всіх   питань,   що   не   обумовлені   цим   Договором,   Сторони
зобов'язуються  керуватися  чинним   законодавством   України   та
Правилами користування електричною енергією (далі - ПКЕЕ).
 
     2.2. Постачальник зобов'язується:
     2.2.1. Виконувати умови цього Договору.
     2.2.2. Постачати   Споживачу   електроенергію,   як  різновид
товару:
     в обсягах,   визначених   відповідно   до  розділу  5,  та  з
урахуванням  умов  розділу  6  цього  Договору  (додаток   "Обсяги
постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу");
     згідно з категорією струмоприймачів Споживача  відповідно  до
ПУЕ  та  гарантованого  рівня  надійності  електропостачання  схем
електропостачання,   визначених   додатком    "Акт    розмежування
балансової     належності    електромереж    та    експлуатаційної
відповідальності сторін";
     із дотриманням   граничних   показників   якості  електричної
енергії, визначених державними стандартами;
     забезпечити отримання Споживачем електричної енергії на рівні
дозволеної потужності __________ кВт.
     2.2.3. Повідомляти   Споживача   про  всі  зміни  тарифів  на
електричну енергію письмово або через засоби масової інформації за
п'ять днів до введення їх у дію.
 
     2.3. Споживач зобов'язується:
     2.3.1. Виконувати умови цього Договору.
     2.3.2. Дотримуватися  режиму  споживання  електричної енергії
згідно з  умовами  розділу  5  цього  Договору  та  режиму  роботи
електроустановки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
     2.3.3. Оплачувати Постачальнику вартість електричної  енергії
згідно  з умовами додатків "Порядок розрахунків" та "Графік зняття
показів засобів обліку електричної енергії".
     2.3.4. Здійснювати    оплату   за   послуги   з   компенсації
перетікання  реактивної  електричної  енергії  між  електромережею
Постачальника  та  електроустановками  Споживача згідно з додатком
"Порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії".
     2.3.5. Забезпечувати   безперешкодний   доступ  уповноважених
представників   Постачальника    за    пред'явленням    службового
посвідчення до засобів (систем) обліку електроенергії, вимірювання
потужності та контролю показників якості електроенергії.
     2.3.6. Уживати  комплекс заходів,  спрямованих на запобігання
виникненню загрози життю або травматизму,  пошкодженню  обладнання
та   продукції,  негативним  екологічним  наслідкам  тощо  у  разі
отримання     повідомлення     про     припинення      (обмеження)
електропостачання згідно з умовами розділу 6 цього Договору.
 
     2.4. Сторони   зобов'язуються   укласти  додатково  договори,
передбачені  чинним  законодавством  та   Правилами   користування
електричною  енергією,  у разі обґрунтованої присутності у процесі
забезпечення  Споживача  електричною  енергією   третьої   сторони
(основного споживача, електропередавальної організації).
 
     2.5. У   разі  звільнення  Споживачем  займаного  приміщення,
реорганізації,  ліквідації  (у  тому  числі  шляхом  банкрутства),
відчуження   в  будь-якій  спосіб  займаного  приміщення  Споживач
зобов'язаний повідомити Постачальника  за  20  діб  до  дня  зміни
власника  приміщення  і  в  цей самий термін здійснити сплату усіх
видів платежів,  передбачених цим Договором до дня зміни  власника
приміщення   включно,   а   Постачальник   зобов'язаний  припинити
постачання  електричної  енергії  з  дня   звільнення   Споживачем
приміщення.
 
                         3. Права Сторін
 
     3.1. Постачальник має право:
     3.1.1. Отримувати   від   Споживача   плату   за   поставлену
електричну енергію за роздрібними тарифами, розрахованими згідно з
Умовами  та  правилами  здійснення  підприємницької  діяльності  з
постачання  електричної  енергії за регульованим тарифом,  та інші
платежі, обумовлені цим Договором.
     3.1.2. Обмежувати   або   припиняти   постачання  електричної
енергії Споживачу  згідно  з  умовами  розділу  6  цього  Договору
відповідно до порядку, передбаченого ПКЕЕ.
     3.1.3. Визначати у порядку,  передбаченому розділом  5  цього
Договору, величини споживання електричної енергії та потужності.
     3.1.4. Вимагати відшкодування збитків, завданих Постачальнику
внаслідок порушення Споживачем умов цього Договору.
     3.1.5. Доступу до належних Споживачу засобів (систем)  обліку
електричної енергії,  вимірювання потужності,  контролю показників
якості електричної енергії для  контролю  дотримання  встановлених
режимів споживання енергії.
 
     3.2. Споживач має право:
     3.2.1. На зміну (коригування) договірних  величин  споживання
електричної енергії у порядку, визначеному умовами розділу 5 цього
Договору.
     3.2.2. Вимагати  відшкодування  збитків,  завданих  Споживачу
внаслідок порушення Постачальником умов цього Договору.
     3.2.3. Вимагати  поновлення  постачання електричної енергії в
установленому порядку після  усунення  порушень,  якщо  припинення
електропостачання відбулося без розірвання цього Договору.
     3.2.4. Одержувати від  Постачальника  плату  за  використання
мереж Споживача.
 
                    4. Відповідальність Сторін
 
     4.1. Відповідальність Постачальника.
     4.1.1. Постачальник  несе  відповідальність   за   постачання
електричної енергії Споживачу:
     в обсягах та із забезпеченням договірної величини потужності,
визначеними згідно з вимогами розділу 5 цього Договору;
     із дотриманням вимог щодо фактичної категорії струмоприймачів
Споживача та гарантованим рівнем надійності електропостачання;
     із дотриманням  граничних   показників   якості   електричної
енергії   на  межі  балансової  належності  електромереж  в  точці
продажу.
     4.1.2. У   разі  перерви  в  постачанні  електричної  енергії
Споживачу   з   вини   Постачальника   понад    встановлені    для
струмоприймачів  відповідної  категорії строки,  Постачальник несе
відповідальність перед Споживачем у  розмірі  двократної  вартості
недовідпущеної електричної енергії.
     4.1.3. У разі відпуску електричної енергії,  параметри якості
якої  перебувають  поза  межами показників,  визначених державними
стандартами, Постачальник несе відповідальність перед Споживачем у
розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості такої електроенергії.
     4.1.4. Постачальник  не  несе  відповідальності  за   майнову
шкоду,  заподіяну Споживачу або третім особам внаслідок припинення
або обмеження електропостачання,  здійсненого у встановленому ПКЕЕ
порядку.
     Постачальник не несе  відповідальності  перед  Споживачем  за
порушення  вимог  пункту  4.1.1  цього Договору,  якщо доведе,  що
порушення виникли з вини  Споживача  або  внаслідок  дії  обставин
непереборної сили.
 
     4.2. Відповідальність Споживача
     4.2.1. За       внесення        платежів,        передбачених
пунктами 2.2.3-2.2.4   цього   Договору,  з  порушенням  термінів,
визначених відповідним додатком,  Споживач  сплачує  Постачальнику
пеню у розмірі ____________%  за кожний день прострочення платежу,
враховуючи  день  фактичної  оплати.  Сума  пені  зазначається   у
розрахунковому документі окремим рядком.
     4.2.2. За   перевищення   договірних    величин    споживання
електричної  енергії та потужності,  визначених згідно із вимогами
розділу 5 цього Договору, Споживач сплачує Постачальнику двократну
вартість  різниці  фактично  спожитої  та договірної величин.  При
цьому  плата  за  перевищення   договірної   величини   потужності
стягується  із споживачів з приєднаною потужністю 150 кВт і більше
та середньомісячним споживанням 50 000 кВт.год і більше.
     4.2.3. Споживач сплачує Постачальнику вартість недоврахованої
електроенергії,  розраховану  виходячи  із  приєднаної  потужності
струмоприймачів  та  кількості годин їх використання відповідно до
Методики обчислення  обсягу  електричної  енергії,  недоврахованої
унаслідок   порушення   споживачем   -   юридичною  особою  Правил
користування електричною енергією,  затвердженої  постановою  НКРЕ
від  5  грудня  2001 року N 1197,  за тарифами,  що діяли протягом
споживання електричної енергії з порушенням (далі -  Методика),  у
разі таких дій Споживача:
     самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;
     пошкодження засобів  обліку  електроенергії,  втручання  в їх
роботу, зняття пломб з засобів обліку;
     споживання електроенергії поза засобами обліку;
     інших умов, визначених Методикою.
     4.2.4. Споживач не несе відповідальності перед Постачальником
відповідно до  вимог  пунктів  4.2.1-4.2.3  цього  Договору,  якщо
доведе,  що  порушення  виникли з вини Постачальника або внаслідок
дії обставин непереборної сили.
 
     4.3. Форс-мажорні обставини
     4.3.1. Сторони   не  несуть  відповідальності  за  повне  або
часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно
є   результатом   дії  обставин  непереборної  сили.  До  обставин
непереборної сили належать: ______________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
що перешкоджають  виконанню  договірних  зобов'язань  у цілому або
частково.
     Термін виконання  зобов'язань  за цим Договором у такому разі
відкладається на строк дії обставин непереборної сили.
     4.3.2. Сторона,   для   якої   виконання   зобов'язань  стало
неможливим  унаслідок  дії  обставин  непереборної  сили,  має  не
пізніше  ніж через п'ять календарних днів письмово повідомити іншу
сторону про початок,  тривалість та вірогідну дату припинення  дії
обставин непереборної сили.
 
     4.4. У разі виявлення однією із Сторін порушень умов Договору
іншою стороною,  за які  законодавством  передбачене  застосування
санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або
вигоду тощо,  на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт
складається  у  присутності  представників  обох Сторін Договору в
двох  примірниках.  Сторона,  дії  або  бездіяльність  якої  стала
причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження.
     Сторона, яка  виявила  порушення  своїх   прав,   зобов'язана
попередити  іншу  сторону  про  необхідність складання акта.  Інша
сторона не може без поважних причин відмовитись від  складання  та
підписання акта.
     У разі відмови відповідальної сторони від підписання  акта  в
акті  робиться  запис  про  відмову.  У  цьому разі акт вважається
дійсним,  якщо його на місці складання  підписали  не  менше  двох
уповноважених представників сторони договору, що складала акт.
 
               5. Порядок визначення та узгодження
                  договірних величин споживання
                електричної енергії та потужності
 
     5.1. Для визначення договірних величин споживання електричної
енергії та потужності на наступний рік Споживач не  пізніше  _____
___________  поточного  року  надає  Постачальнику  відомості  про
розмір очікуваного споживання електричної енергії (додаток "Обсяги
постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу").
     Споживачі, які  розраховуються  за  електричну   енергію   за
тарифами   диференційованими   за  періодами  часу,  та  споживачі
постачальників за нерегульованим  тарифом,  електроустановки  яких
обладнані засобами диференційного (погодинного) обліку електричної
енергії,  додатково  подають   відомості   про   заявку   величини
споживання  електричної потужності у години контролю максимального
навантаження енергосистеми на відповідні розрахункові періоди.
     У разі потреби постачальник електричної енергії може вимагати
від Споживача надання обґрунтування очікуваного обсягу споживання.
     У разі   ненадання   Споживачем   зазначених   відомостей   у
встановлений  термін  розмір  очікуваного  споживання  електричної
енергії    (потужності)    на    наступний    рік   установлюється
Постачальником на рівні відповідних періодів поточного року.
 
     5.2. Договірні  величини   споживання   електричної   енергії
визначаються  на  рівнях заявлених Споживачем згідно з пунктом 5.1
цього Договору обсягів.
 
     5.3. Договірні величини споживання електричної потужності  на
розрахунковий   період   визначаються   для  Споживача  на  години
максимуму навантажень енергосистеми  окремо  для  кожної  площадки
вимірювання   з   приєднаною   потужністю  150  кВт  і  більше  та
середньомісячним споживанням 50 000 кВт.год і більше,  виходячи із
установленого  енергосистемою  завдання щодо граничного споживання
електричної потужності.
     Для споживачів,  які  розраховуються за електричну енергію за
тарифами  дифернційованими  за  періодами   часу,   та   споживачі
постачальників  за  нерегульованим тарифом,  електроустановки яких
обладнані засобами диференційного (погодинного) обліку електричної
енергії,  договірні  величини  споживання  електричної  потужності
визначаються на рівнях заявлених Споживачем згідно з  пунктом  5.1
цього Договору.
     У разі,  якщо Споживач на підставі  двостороннього  акта  має
погоджену технологічну броню електропостачання, договірна величина
споживання електричної потужності в години максимуму  навантаження
має  бути  не  нижче  обумовленої  відповідним  актом екологічної,
аварійної та технологічної броні електропостачання.
 
     5.4. Години  контролю  максимуму  навантажень   енергосистеми
(межі  тарифних  зон)  установлюються державним підприємством,  що
здійснює  централізоване  диспетчерське   (оперативно-технологічне
управління  об'єднаною енергетичною системою України) і доводяться
Постачальником до відома Споживача письмовими повідомленнями.
 
     5.5. Звернення Споживача щодо коригування протягом  поточного
розрахункового    періоду    договірних    величин   розглядаються
Постачальником відповідно до передбаченої ПКЕЕ процедури.
 
                6. Порядок обмеження та припинення
                        електропостачання
 
     6.1.Електропостачання Споживача   може   бути   обмежено  або
припинено Постачальником:
     6.1.1. Без попередження у разі:
     виникнення аварійних     ситуацій     в     електроустановках
Постачальника -  на  час,  що  не  перевищує  визначеного  ПУЕ для
струмоприймачів Споживача відповідної категорії;
     споживання електроенергії  Споживачем після закінчення строку
дії цього Договору;
     приєднання Споживачем     власних     струмоприймачів     або
струмоприймачів  третіх   осіб   до   мереж   Постачальника   поза
розрахунковими засобами обліку;
     самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії.
     6.1.2. З  повідомленням Споживача не пізніше ніж за 10 хвилин
у разі перевищення  Споживачем  граничної  величини  потужності  в
години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і більше.
     6.1.3. З  повідомленням  Споживача  не  пізніше  ніж  за  три
робочих дні у разі:
     відсутності у   Споживача   персоналу   для    обслуговування
електроустановок або договору на обслуговування електроустановок;
     зниження показників якості електроенергії з вини Споживача до
величин,  які  порушують нормальне функціонування електроустановок
електропередавальної організації та інших споживачів;
     недопущення Споживачем   посадових   осіб  органів,  на  яких
покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством,  до
власних   електроустановок   або   розрахункових   засобів  обліку
електроенергії;
     несплати Споживачем    відповідних    платежів   у   терміни,
встановлені додатком "Порядок розрахунків".
     6.1.4. У    разі    незадовільного   стану   електроустановок
Споживача,  що загрожує аварією, пожежею, створює загрозу життю, а
також   при   невиконанні   вимог   щодо   усунення   недоліків  в
електроустановках Споживача - за приписом представників  державних
органів,  на  які  покладені  відповідні обов'язки згідно з чинним
законодавством.
     6.1.5. У  разі  введення  в  установленому  порядку  графіків
обмежень та відключень унаслідок недостатності електричної енергії
та  (або)  потужності  в  енергетичній системі - згідно з додатком
"Порядок участі споживача в графіках  обмеження  електроспоживання
та графіках відключень".
     6.1.6. З повідомленням не менше ніж за 10 днів для проведення
планових ремонтних робіт в електроустановках Постачальника або для
приєднання  нових  споживачів,  у  разі   відсутності   резервного
живлення Споживача.
 
                   7. Облік електричної енергії
                      та порядок розрахунків
 
     7.1. Облік  електроенергії,  спожитої  Споживачем  та   (або)
субспоживачами,   приєднаними   до  електричних  мереж  Споживача,
здійснюється згідно з вимогами  ПУЕ  та  ПКЕЕ.  У  разі  порушення
Споживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення
та експлуатації засобів обліку,  їх покази не використовуються при
розрахунках   за   спожиту   електроенергію,   а  обсяги  спожитої
електроенергії визначаються Постачальником розрахунково  згідно  з
вимогами додатка "Порядок розрахунків".
 
     7.2. У  разі  встановлення розрахункових засобів обліку не на
межі балансової належності електричних мереж  Електропередавальної
організації    та    Споживача   обсяг   спожитої   електроенергії
визначається шляхом  збільшення  (зменшення)  обсягів  електричної
енергії,  визначених  відповідно  до показів розрахункових засобів
обліку,  на величину обсягу розрахункових втрат  електроенергії  у
ділянці  електричної  мережі  (з  урахуванням трансформаторів) від
межі балансової належності  до  місця  встановлення  розрахункових
засобів обліку. Розрахунки втрат виконуються на підставі галузевих
нормативно-технічних   документів   та    оформлюються    додатком
"Розрахунок втрат електричної енергії в мережах споживача".
 
     7.3. Якщо     середньомісячне    споживання    електроенергії
Споживачем за  будь-якою  точкою  обліку  протягом  2  послідовних
місяців нижче визначеного пунктом 3.4 ПКЕЕ,  Постачальник протягом
10 днів наступного розрахункового місяця звертається  до  власника
відповідних засобів обліку щодо приведення стану обліку відповідно
до вимог нормативно-технічних документів.
 
     7.4. Заміна,   ремонт,   перепрограмування   засобів   обліку
електричної  енергії  здійснюються за рахунок власника цих засобів
обліку.
 
     7.5. На підставі показів засобів обліку  електричної  енергії
та  умов додатка "Графік зняття показів засобів обліку електричної
енергії" оформлюються такі документи:
     акт про використану електричну енергію;
     акт про прийняття-передавання товарної продукції;
     акт результатів замірів електричної потужності.
     За наявності вводів на  різних  ступенях  напруги  та  різних
системах обліку покази надаються окремо за кожною точкою обліку.
 
     7.6. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати за
спожиту електричну  енергію,  Сторони  за  взаємною  згодою  та  у
порядку,  передбаченому законодавством України,  укладають договір
щодо  реструктуризації  заборгованості.  При  цьому,  оформлюється
графік   погашення   заборгованості,  який  є  додатком  до  цього
договору.
     У разі  відсутності  графіка  погашення заборгованості та при
відсутності у платіжному документі у реквізиті призначення платежу
посилань  на  період,  за який здійснюється оплата або перевищення
суми платежу необхідної для цього періоду,  ці кошти, перераховані
Споживачем за електричну енергію, Постачальник електричної енергії
має  право  зарахувати  як   погашення   існуючої   заборгованості
Споживача з найдавнішим терміном її виникнення.
     Укладення Сторонами  та  дотримання  Споживачем   узгодженого
графіка  погашення заборгованості не звільняє Споживача від оплати
поточного споживання електричної енергії.
     У разі  порушення Споживачем графіка погашення заборгованості
Постачальник має право у порядку,  визначеному пунктом  6.3  цього
Договору,  припинити  постачання  електричної енергії Споживачу до
повного погашення заборгованості.
 
     7.7. Розмір  платежу  за  резервування   обсягу   електричної
енергії,  необхідного  для  забезпечення  електричною  енергією на
термін дії  аварійної  броні  до  повного  відключення  Споживача,
визначається   відповідно   до   актів  екологічної,  аварійної  і
технологічної броні.
 
           8. Відносини із третьою стороною, об'єктивно
           присутньою у процесі забезпечення Споживача
                       електричною енергією
 
     8.1. Стосунки із субспоживачами (для  споживачів,  які  мають
приєднаних до їхніх мереж субспоживачів)
     8.1.1. Якщо   до   електромереж   Споживача    приєднані    в
установленому  порядку  електроустановки  інших споживачів (далі -
субспоживачі),  відносини  між  ними  регулюються  Договором   про
спільне  використання  технологічних мереж основного споживача або
Договором про технічне забезпечення електропостачання споживача.
     8.1.2. Споживач  передає  електричну  енергію  субспоживачам,
перелік яких визначений у додатку "Дані про відпуск електроенергії
субспоживачам",  у  межах  договірної  величини  потужності  та  в
обсягах, визначених відповідно до розділу 5, та з урахуванням умов
розділу  6  цього Договору (додаток "Обсяги постачання електричної
енергії споживачу та субспоживачу").
     8.1.3. Споживач   передає   Постачальнику   дані  про  обсяги
споживання   електричної   енергії   субспоживачами   у   порядку,
визначеному відповідно до розділу 5,  а також звіт про використану
субспоживачами електричну енергію.
     8.1.4. Відключення  (крім  аварійних),  виведення в ремонт та
ввімкнення після ремонту електроустановок Споживачів,  які  беруть
участь у передачі електричної енергії субспоживачам,  здійснюється
Споживачем лише за погодженням з Постачальником.
     8.1.5. Споживач має право приєднувати у встановленому порядку
нових субспоживачів до власних електричних мереж.
     8.1.6. У   разі  заборгованості  субспоживача  за  електричну
енергію    на    вимогу    Постачальника    Споживач     відключає
електроустановки  цього  субспоживача  у  терміни,  які доводяться
Споживачеві Постачальником відповідним розпорядженням,  або  після
складання   відповідного   акта   надає  можливість  Постачальнику
відключити електроустановки цього субспоживача.
     8.1.7. Споживач    забезпечує    доступ    Постачальника   до
розрахункових засобів обліку  електричної  енергії  субспоживачів,
які  встановлені  на  його  території,  у  порядку  та  у терміни,
встановлені  договором   про   постачання   електричної   енергії,
укладеним між Постачальником та відповідним субспоживачем.
 
     8.2. Відносини   між   Споживачем   та   електропередавальною
організацією   (для   споживачів,   які   приєднані    до    мереж
електропередавальної організації, що не має ліцензії на постачання
електричної енергії) регулюються  умовами  договору  про  технічне
забезпечення  електропостачання  споживача,  який  укладається між
ними.
 
     8.3. Додатки до цього договору "Графік зняття показів засобів
обліку  електричної енергії",  "Порядок розрахунків за перетікання
реактивної електричної енергії",  "Розрахунок втрат електроенергії
в   мережах   споживача"   дійсні   у   разі   їх   погодження  із
електропередавальною організацією.
 
     8.4. Відносини із основним споживачем (для субспоживачів)
     8.4.1. Якщо  обґрунтовані  витрати на утримання технологічних
електричних мереж основного споживача оплачуються  Постачальником,
який  постачає  Споживачу  (як  субспоживачу)  електричну енергію,
відносини між Постачальником  та  основним  споживачем  у  частині
передачі  електричної енергії Споживачу (субспоживачу) регулюються
договором про спільне використання технологічних електричних мереж
основного споживача.
     8.4.2. Якщо обґрунтовані витрати на  утримання  технологічних
електричних  мереж  основного  споживача  оплачуються  Споживачем,
відносини  між  Споживачем,  який  є  субспоживачем,  та  основним
споживачем  регулюються  умовами договору про спільне використання
технологічних електричних мереж основного споживача.
     8.4.3. Додатки   до   цього   договору   "Обсяги   постачання
електричної енергії споживачу  та  субспоживачу",  "Графік  зняття
показів  засобів  обліку  електричної енергії",  "Розрахунок втрат
електроенергії в мережах споживача" дійсні у разі їх доведення  до
відома основного споживача.
 
                          9. Інші умови
 
     9.1. Додатки до цього Договору:
_________________________________________________________________,
                (надається перелік назв додатків)
а також   повідомлення   про   встановлення   договірних   величин
споживання  електричної  потужності є невід'ємними частинами цього
Договору.
     Усі зміни   та  доповнення  до  цього  Договору  оформлюються
письмово,  підписуються  уповноваженими  особами  та  скріплюються
печатками обох Сторін.
 
     9.2. Межа   відповідальності   за   стан   та  обслуговування
електроустановок   визначаються   відповідно   до   додатка   "Акт
розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної
відповідальності сторін" (крім випадків, передбачених пунктами 8.2
і 8.4).
 
     9.3. Спірні  питання та розбіжності щодо виконання умов цього
Договору, щодо яких Сторонами не буде досягнуто згоди, вирішуються
у порядку, встановленому законодавством України.
 
     9.4. Цей  Договір  набирає  чинності  з дня його підписання і
укладається  на   строк   до   ___________.   Договір   вважається
продовженим  на  наступний  календарний  рік,  якщо  за  місяць до
закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде  заявлено
про припинення його дії або перегляд його умов.
     Договір може бути розірвано і в інший термін  за  ініціативою
будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України.
     Сторони зобов'язуються   письмово   повідомляти   про   зміну
реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової
форми,  банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10  днів
після настання таких змін.
 
     9.5. Цей  Договір  укладено  у  двох  примірниках,  які мають
однакову юридичну силу,  один з них зберігається у  Постачальника,
другий - у Споживача.
 
                10. Місцезнаходження та банківські
                         реквізити Сторін
 
 Постачальник:                      Споживач:
 _____________________________      ______________________________
 _____________________________      ______________________________
 _____________________________      ______________________________
 _____________________________      ______________________________
 _____________________________      ______________________________
 _____________________________      ______________________________
 _____________________________      ______________________________
 
 тел:_________________________      тел:__________________________
 
 М.П.                               М.П.
 
 _____________________________      ______________________________
     (підпис, П.І.Б.)                   (підпис, П.І.Б.)
 
 _______________ 200 ____ року      _______________ 200 ____ року
 
 
(  Додаток 3 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 910 ( z1399-05 ) від 17.10.2005 )
 
 
                                      Додаток 4
                                      до Правил користування
                                      електричною енергією
 
 
                           ТИПОВИЙ ДОГОВІР
               про тимчасове постачання електричної
                    енергії без засобів обліку
                          N ____________
 
 
     ___________________              ________________
      (місце укладення)                    (дата)
 
 ________________________________________________________________,
         (найменування суб'єкта господарської діяльності)
 що здійснює діяльність на підставі ліцензії _____________________
 (далі - Постачальник),
 в особі ________________________________________________________,
                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 що діє на підставі _____________________________________________,
              (довіреність або установчі документи Постачальника)
 та _____________________________________________________________,
      (найменування, організаційно-правова форма споживача)
 що здійснює діяльність на підставі ______________________________
                                   (установчі документи споживача)
 (далі - Споживач), в особі _____________________________________,
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 що діє на підставі ______________________________________________
                   (довіреність або установчі документи Споживача)
 _________________________________________________________________
 
(далі -  Сторони),  уклали  цей  договір  про тимчасове постачання
електричної енергії без засобів обліку (далі -  Договір)  з  метою
забезпечення   електричною   енергією  струмоприймачів  Споживача,
встановлених:_____________________________________________________
_________________________________________________________________,
        (місцезнаходження Споживача та місце встановлення
                    струмоприймачів Споживача)
 
     Точка продажу електричної енергії встановлюється на: ________
_________________________________________________________________.
 
                       1. Предмет Договору
 
     Постачальник постачає   електричну   енергію   Споживачу,   а
Споживач  оплачує Постачальнику електричної енергії її вартість та
здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору та додатками
до нього, що є його невід'ємними частинами.
 
                      2. Зобов'язання Сторін
 
     Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх
питань,  що не обумовлені цим  Договором,  Сторони  зобов'язуються
керуватися чинним законодавством України та Правилами користування
електричною енергією (далі - ПКЕЕ).
 
     2.1. Постачальник електричної енергії зобов'язується:
     2.1.1. Виконувати умови цього Договору.
     2.1.2. Поставити Споживачу електроенергію як різновид  товару
протягом ___________ діб в обсязі _______ кВт.год,  при потужності
згідно з технічними  даними  та  режимом  роботи  електроустановок
Споживача.
 
            Технічні дані та режим роботи електроустановок
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Назва     |Номінальна |   Категорія      |Режим роботи: |
|з/п|струмоприймача|потужність |   надійності     |  год.; дні   |
|   |              |    (за    |електропостачання |    тижня     |
|   |              |паспортом),|                  |              |
|   |              |    кВт    |                  |              |
|---+--------------+-----------+------------------+--------------|
|   |              |           |                  |              |
|---+--------------+-----------+------------------+--------------|
|   |              |           |                  |              |
|---+--------------+-----------+------------------+--------------|
|   |              |           |                  |              |
|---+--------------+-----------+------------------+--------------|
|   |              |           |                  |              |
|---+--------------+-----------+------------------+--------------|
|   |              |           |                  |              |
------------------------------------------------------------------
 
     2.2. Споживач зобов'язується:
     2.2.1. Виконувати умови цього Договору;
     2.2.2. Дотримуватися режиму споживання електричної енергії на
рівні, що не перевищує _____________ кВт потужності.
     2.2.3. Здійснити  попередню  оплату вартості електроенергії в
сумі ___________ за __________ кВт.год за тарифом  ___________  на
поточний    рахунок    із    спеціальним    режимом   використання
Постачальника.
     2.2.4. Здійснювати  попередню  оплату  за  надання  послуг  з
тимчасового підключення електроустановок Споживача до  електричної
мережі  та інших додаткових послуг,  визначену згідно з кошторисом
Постачальника або основного споживача, узгодженим Споживачем.
     2.2.5. Уживати  комплекс заходів,  спрямованих на запобігання
загрозі  життю  або   травматизму,   пошкодженню   обладнання   та
продукції, негативним екологічним наслідкам тощо, у разі отримання
повідомлення про припинення (обмеження) електропостачання.
     2.2.6. Забезпечити  письмове  звернення  до  Постачальника за
1 робочий  день  до  закінчення  терміну  дії  Договору   у   разі
виникнення необхідності продовжити дію Договору. Строк продовження
терміну дії Договору не може перевищувати 30 діб.
     2.2.7. При   закінченні   терміну   дії   Договору   Споживач
відключається від електромережі без попередження.
     2.2.8. Представити      електропередавальній      організації
(основному споживачу)  протокол  вимірювання  тимчасового  контуру
заземлення (у випадках підключення електроустановок, які вимагають
захисного  заземлення  відповідно   до   умов   експлуатації   цих
електроустановок).
     2.2.9. Забезпечувати допуск  представників  Постачальника  до
перевірки  потужності  електрообладнання  та  режиму його роботи в
будь-який час доби на відповідність зазначеним у договорі даним.
 
     2.3. Сторони  зобов'язуються  укласти   додатково   договори,
передбачені   законодавством  України  та  Правилами  користування
електричною енергією,  у разі обґрунтованої присутності у  процесі
забезпечення   Споживача   електричною  енергією  третьої  сторони
(основного споживача, електропередавальної організації).
 
                  3. Умови підключення до діючої
                        електричної мережі
 
     3.1. Точка   підключення   електрообладнання  до  електричної
мережі:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
     3.2. Для підключення необхідно
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
           (монтаж комутаційного апарата, кабелю тощо)
 
     3.3. Відповідальною  особою  за  стан  електрообладнання   та
безпеки  праці  при використанні електроенергії в електроустановці
Споживача є ______________________________________________________
__________________________________________________________________
згідно з _________________ Споживача від "____" _______ 20 __ року
      (назва та реквізити розпорядчого документа Споживача)
 
     3.4. Монтажні роботи виконані відповідно до пункту 3.2 згідно
з наведеною схемою:
     межа балансової належності Сторін встановлюється на
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
     межа експлуатаційної відповідальності  Сторін  встановлюється
на:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Власник електромережі:
 
 Погоджено _______________________________________________________
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
     М.П.
 
     3.5. Електроустановки допущені в експлуатацію
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові інженера-інспектора)
 
     3.6. Документ про проведену попередню оплату:
_________________________________________________________________.
 
     3.7. У разі порушення Споживачем пунктів 3.1-3.2 Постачальник
має право відключити Споживача від електромережі без попередження.
 
                4. Обов'язкові додатки до Договору
 
     4.1. Рішення  місцевих органів самоврядування щодо проведення
Споживачем певного виду діяльності на певній території (у  певному
місці);
 
     4.2. Копія   свідоцтва   про   державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності (за наявності);
 
     4.3. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (за наявністю);
 
     4.4. Технічний  паспорт на електрообладнання,  яке планується
підключити до електричної мережі;
 
     4.5. Технічні умови на електропостачання (у разі необхідності
приєднання  струмоприймачів  з  сумарною потужністю в кожній точці
приєднання (5 кВт);
 
     4.6. Протоколи  вимірів  згідно   з   "Правилами   устройства
электроустановок";
 
     4.7. Кошторис вартості послуг, які надаються Споживачу.
 
                      5. Строк дії Договору
 
     Цей Договір діє до ________________________.
 
------------------------------------------------------------------
|Термін дії |Заява      |Споживачем проведену    |Повідомлення   |
|Договору   |Споживача  |попередню оплату        |про оплату     |
|продовжено |           |електричної енергії     |               |
|до         |-----------+------------------------+---------------|
|           |дата |  N  |сума, |   за   | тариф  |дата |   N     |
|           |     |     |грн.  | обсяг, |        |     |         |
|           |     |     |      |кВт.год |        |     |         |
|-----------+-----+-----+------+--------+--------+-----+---------|
|           |     |     |      |        |        |     |         |
|-----------+-----+-----+------+--------+--------+-----+---------|
|           |     |     |      |        |        |     |         |
|-----------+-----+-----+------+--------+--------+-----+---------|
|           |     |     |      |        |        |     |         |
|-----------+-----+-----+------+--------+--------+-----+---------|
|           |     |     |      |        |        |     |         |
|-----------+-----+-----+------+--------+--------+-----+---------|
|           |     |     |      |        |        |     |         |
|-----------+-----+-----+------+--------+--------+-----+---------|
|           |     |     |      |        |        |     |         |
------------------------------------------------------------------
     (продовження терміну     дії      засвідчується      печаткою
Постачальника,  сума  проведеної  попередньої оплати засвідчується
печаткою Споживача)
 
                6. Місцезнаходження та банківські
                         реквізити Сторін
 
 Постачальник:                      Споживач:
 ______________________________     ______________________________
 ______________________________     ______________________________
 ______________________________     ______________________________
 ______________________________     ______________________________
 ______________________________     ______________________________
 ______________________________     ______________________________
 
 ______________________________     ______________________________
      (підпис, П.І.Б.)                    (підпис, П.І.Б.)
 
 ________________ 200 ____ року     __________________ 200___ року
 
     М.П.                                М.П.
 
(  Додаток 4 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 910 ( z1399-05 ) від 17.10.2005 )
 
 
                                      Додаток 5
                                      до Правил користування
                                      електричною енергією
 
 
                         ТИПОВИЙ ДОГОВІР
              про користування електричною енергією
                  на території населеного пункту
                          N ____________
 
 
     ___________________              ________________
      (місце укладення)                    (дата)
 
 ________________________________________________________________,
         (найменування суб'єкта господарської діяльності)
 що здійснює діяльність на підставі ліцензії _____________________
 (далі - Постачальник),
 в особі ________________________________________________________,
                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 що діє на підставі _____________________________________________,
              (довіреність або установчі документи Постачальника)
 та _____________________________________________________________,
    (найменування, організаційно-правова форма населеного пункту)
 що здійснює діяльність на підставі _____________________________
                          (установчі документи населеного пункту)
 (далі - Власник мереж), в особі ________________________________,
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 що діє на підставі _____________________________________________,
          (довіреність або установчі документи населеного пункту)
 ________________________________________________________________,
 споживач на території населеного пункту, в особі ________________
 ________________________________________________________________,
         (посада, прізвище, ім'я та по батькові, паспорт)
 (далі  - Споживач),
 
     уклали цей тристоронній договір про користування  електричною
енергією на території населеного пункту (далі - Договір).
 
     Об'єкт споживача:
_________________________________________________________________,
                    (назва об'єкта Споживача)
 
     що розташовується:
_________________________________________________________________,
               (місцезнаходження об'єкта Споживача)
 
     потужність електроустановки: _______________________ кВт.
 
     Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх
питань,  що не обумовлені цим  Договором,  сторони  зобов'язуються
керуватися чинним законодавством України та Правилами користування
електричною енергією.
 
                       1. Предмет Договору
 
     1.1. Предметом  Договору  є  постачання  електричної  енергії
Постачальником,  використання  електричної  енергії Споживачем для
потреб електроустановки,  яка встановлена на об'єкті Споживача, та
обслуговування   і   утримання   Власником   мереж   технологічних
електричних мереж населеного пункту, до яких приєднана встановлена
на об'єкті Споживача електроустановка.
 
     1.2. Постачальник  електричної  енергії  постачає  електричну
енергію Споживачу згідно з Договором про користування  електричної
енергії,   що   укладається   між   Споживачем  та  Постачальником
відповідно  до  Правил  користування  електричною   енергією   для
населення.
 
     1.3. Власник   мереж  обслуговує  належні  йому  технологічні
електричні  мережі  населеного  пункту,  чим  забезпечує  технічну
можливість отримання Споживачем електричної енергії.
 
     1.4. Споживач  дотримується  встановленого  режиму споживання
електричної енергії та своєчасно сплачує за використану електричну
енергію  та  послуги  з  обслуговування та утримання технологічних
електричних мереж населеного пункту.
 
     1.5. Сторони зобов'язуються виконувати інші умови,  визначені
цим  Договором  та  додатками  до  нього,  які є його невід'ємними
частинами.
 
                         2. Права сторін
 
     2.1. Постачальник електричної енергії має право:
     2.1.1. Одержувати  оплату  від  Споживача  за поставлену йому
електричну енергію.
     2.1.2. Припиняти     або     обмежувати    у    встановленому
законодавством України порядку електропостачання Споживача у  разі
відсутності оплати, передбаченої пунктом 4.2 цього Договору.
     2.1.3. Доступу до засобів обліку Споживача для зняття показів
засобу обліку та проведення технічної перевірки.
     2.1.4. Отримувати  від  Власника  мереж  баланс   електричної
енергії  в  технологічних  електричних мережах населеного пункту в
термін, визначений пунктом 2.2.3 цих Правил.
 
     2.2. Власник мереж має право:
     2.2.1. Одержувати   від   Споживача   за   надання  послуг  з
обслуговування  та  утримання  технологічних   електричних   мереж
населеного пункту.
     2.2.2. Припиняти    або    обмежувати     у     встановленому
законодавством  України порядку електропостачання Споживача у разі
відсутності оплати, передбаченої пунктом 4.3 цього Договору.
     2.2.3. Доступу до засобів обліку Споживача для зняття показів
засобу обліку та проведення технічної перевірки.
 
     2.3. Споживач має право:
     2.3.1. Отримувати  електричну енергію,  показники якості якої
відповідають   державним   стандартам   України   за    категорією
надійності, визначеною пунктом 2.1.2 цього Договору.
     2.3.2. Отримувати   інформацію   від   Власника   мереж    та
Постачальника  щодо  ціни,  якості  та  порядку продажу товарів та
послуг відповідно до цього Договору.
 
                       3. Обов'язки сторін
 
     3.1. Постачальник електричної енергії зобов'язаний:
     3.1.1. Постачати електричну енергію згідно з умовами ліцензій
та Договором про користування електричною енергією (додаток  _____
до цього Договору).
     3.1.2. Забезпечити на межі балансової належності електромереж
Власника   та   електропередавальної  організації  (Постачальника)
підтримання  параметрів  якості   електроенергії   відповідно   до
державних   стандартів   якості  електричної  енергії  та  _______
категорії надійності електропостачання електроустановки  Споживача
відповідно до "Правил устройства электроустановок" (далі - ПУЕ).
 
     3.2. Власник мереж зобов'язаний:
     3.2.1. Обслуговувати та  утримувати  в  належному  технічному
стані  технологічні електричні мережі населеного пункту відповідно
до  схеми  інженерного  забезпечення  електропостачання   належної
Споживачу  електроустановки  згідно  додатком  "Однолінійна схема"
(додаток _____ до цього Договору).
     3.2.2. Забезпечувати    на    межі    балансової   належності
електромереж Власника мереж та  Споживача  підтримання  параметрів
якості   електроенергії  відповідно  до  державних  стандартів  та
узгодженої пунктом 2.1.2 категорії надійності електропостачання.
     3.2.3. Складати  баланс  електричної  енергії в технологічних
електричних мережах населеного пункту та надавати його до ________
числа кожного місяця Постачальнику.
     3.2.4. На   вимогу   Постачальника   на    підставі    Правил
користування   електричною   енергією   для  населення  відключати
електроустановки Споживача у встановлені Постачальником терміни.
 
     3.3. Споживач зобов'язаний:
     3.3.1. Своєчасно   здійснювати   розрахунки   згідно   з  цим
Договором та додатками до нього.
     3.3.2. Забезпечити  доступ  представників  Власника  мереж та
Постачальника до  засобів  обліку  Споживача  для  зняття  показів
засобу обліку, проведення технічної перевірки.
 
                  4. Ціна та порядок розрахунків
 
     4.1. Ціна  Договору  для  Споживача  складається  з  вартості
використаної електричної енергії, вартості послуг Власника мереж з
обслуговування   та   утримання  технологічних  електричних  мереж
населеного пункту та вартості частки обсягу  електричної  енергії,
спожитої  на  технічні  цілі,  та  електричної енергії,  втраченої
внаслідок її передачі до електроустановки Споживача.
 
     4.2. Вартість використаної електричної  енергії  визначається
та  вноситься  Споживачем  на  рахунок  Постачальника  у  порядку,
встановленому Договором про користування електричною енергією.
 
     4.3. Вартість   послуг   з   обслуговування   та    утримання
технологічних  електричних  мереж  населеного  пункту визначається
згідно з узгодженим Споживачем та Власником мереж кошторисом, який
складається   на   підставі   установчих   документів  Власника  з
урахуванням вимог законодавства України,  та є додатком  до  цього
Договору.
     Вартість частки  обсягу  електричної  енергії,  спожитої   на
технічні    цілі   та   втраченої   внаслідок   її   передачі   до
електроустановки Споживача,  визначається за тарифом для населених
пунктів.
     Частка обсягу електричної енергії, спожитої на технічні цілі,
та   електричної  енергії,  втраченої  внаслідок  її  передачі  до
електроустановки  Споживача,  узгоджується  сторонами  в   додатку
"Порядок   визначення   обсягу  електричної  енергії  спожитої  на
технічні цілі та технологічних втрат електричної енергії",  який є
невід'ємною частиною цього Договору.
 
     4.4. Кошти   за  обслуговування  та  утримання  технологічних
електричних мереж населеного пункту  та  на  відшкодування  частки
обсягу   електричної   енергії,  спожитої  на  технічні  цілі,  та
електричної  енергії,   втраченої   внаслідок   її   передачі   до
електроустановки Споживача,  сплачуються Споживачем Власнику мереж
на підставі рахунка,  одержаного від нього. Тривалість періоду для
оплати  отриманого  рахунка  становить  ______  днів  з  дня  його
отримання.
 
                    5. Відповідальність сторін
 
     5.1. Сторони  несуть  відповідальність  за  невиконання   або
неналежне  виконання  умов  цього  Договору  та  додатків до нього
відповідно до законодавства України.
 
     5.2. У  разі  виявлення  однією  із  сторін  порушення  іншою
стороною умов Договору, за яке цим Договором та/або законодавством
встановлена відповідальність,  на місці оформлюється акт порушень.
Акт складається у присутності Постачальника, Власника та Споживача
у трьох примірниках.  Сторона,  дії або бездіяльність  якої  стала
причиною складення акта, має право внести до акта свої зауваження.
 
     5.3. У  разі  відмови  сторони  від  підписання  акта в ньому
робиться запис про відмову.  У цьому разі акт вважається  дійсним,
якщо   його   на   місці   складення   підписали  не  менше  трьох
представників інших сторін Договору.
 
                    6. Форс-мажорні обставини
 
     6.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове
невиконання  своїх  зобов'язань  за  цим  Договором,  якщо  воно є
результатом  дії   обставин   непереборної   сили.   До   обставин
непереборної сили належать: ______________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
що перешкоджають виконанню договірних  зобов'язань  у  цілому  або
частково.  Термін  виконання зобов'язань за цим Договором у такому
разі відкладається на строк дії обставин непереборної сили.
 
     6.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим
унаслідок  дії  обставин  непереборної  сили,  має  протягом п'яти
календарних днів письмово повідомити  іншу  сторону  про  початок,
можливу  тривалість  та  вірогідну  дату  припинення  дії обставин
непереборної сили.
 
                    7. Порядок розгляду спорів
 
     Усі спірні  питання,   що   виникають   з   цього   Договору,
вирішуються відповідно до законодавства України.
 
                   8. Унесення змін до Договору
 
     8.1. Усі  зміни  та доповнення до цього Договору вносяться за
згодою усіх  трьох  сторін  та  оформлюються  письмово  додатковою
угодою до Договору.
 
     8.2. У   разі   зміни  умов,  якими  сторона  цього  Договору
керувалась під час його укладення,  відповідна сторона зобов'язана
повідомити  про це інші сторони Договору у 10-денний строк від дня
настання таких змін.
 
                      9. Термін дії Договору
 
     Цей Договір укладається до ______________, набирає чинності з
дня   його  підписання  та  вважається  продовженим  на  наступний
календарний рік,  якщо за місяць до закінчення строку дії Договору
жодною  із  сторін не буде заявлено про відмову від цього Договору
або його перегляд.  Договір може бути змінено або  розірвано  і  в
іншій  термін  за  ініціативою  будь-якої  із  сторін  у  порядку,
визначеному законодавством України.
 
                          10. Інші умови
 
     10.1. Межа  відповідальності  за   стан   та   обслуговування
електроустановок   визначається   актом   розмежування  балансової
належності  електромереж   та   експлуатаційної   відповідальності
сторін, визначеної   у   додатку   "Акт   розмежування  балансової
належності  електромереж   та   експлуатаційної   відповідальності
сторін" (додаток _____ до цього Договору).
 
     10.2. Строки     проведення    ремонту    в    електромережах
Постачальника або Власника мереж,  під час  яких  електроустановки
Власника  та/або  Споживача  будуть  відключені  або  буде знижена
надійність електропостачання, доводяться до відома заінтересованих
сторін письмовим повідомленням Постачальника або Власника мереж не
менше ніж за 10 робочих днів до початку відповідних робіт.
 
     10.3. Цей Договір укладений у трьох  примірниках,  які  мають
однакову юридичну силу для Постачальника, Власника та Споживача.
 
                  11. Адреси та реквізити сторін
 
 Постачальник:         Власник мереж:         Споживач:
 ____________________  ____________________   ____________________
 ____________________  ____________________   ____________________
 ____________________  ____________________   ____________________
 ____________________  ____________________   ____________________
 
 тел:________________  тел:________________   тел:________________
 
 М.П.                  М.П.
 
 ___________________   ___________________    ___________________
  (підпис, П.І.Б.)      (підпис, П.І.Б.)       (підпис, П.І.Б.)
 
 _______ 200 __ року   _______ 200 __ року    _______ 200 __ року
 
(  Правила  доповнено  додатком 5 згідно з Постановою Національної
комісії  регулювання  електроенергетики  N  910  (  z1399-05 ) від
17.10.2005 )
 
 
                                      Додаток 1
                                      до типового договору
                                      про приєднання до
                                      електричних мереж
                                      "____" ___________ року
                                      N ________________
 
 
        Форма технічних умов, що видаються фізичним особам
                           (населенню)
 
 
     Дата видачі "____" _____________ 20 ___ року, дійсні протягом
двох років з дня видачі.
 
 
                          ТЕХНІЧНІ УМОВИ
 
 
на підключення
__________________________________________________________________
            (назва споруди - житловий будинок, гараж,
                       дачний будинок тощо)
 
1. Місцезнаходження об'єкта споживача
__________________________________________________________________
      (назва населеного пункту, вулиці, N ділянки у кварталі
                     індивідуальної забудови)
 
2. Дозволена приєднана потужність _____ кВт,
у тому числі для:
стаціонарної електричної плити    ______ кВт,
електричний підігрів води         ______ кВт,
опалення приміщень                ______ кВт.
 
3. Напруга ___________ В.
            (220, 380)
 
4. Джерело електропостачання: ____________________________________
                                 (ТП, власник ТП, блок-станція)
5. Точка підключення ____________________, опора N _______________
                  (диспетчерська назва ЛЕП)
 
6. Для підключення до електромережі замовнику необхідно:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(обсяги робіт, необхідні для підключення до діючої електромережі)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
7. Розрахунковий облік електричної енергії: ______________________
__________________________________________________________________
     (рекомендації до влаштування обліку - розташування, тип
        засобу обліку, монтаж до облікового автомата тощо)
 
8. Влаштування захисту  від  пошкоджень  та  обмеження  дозволеної
потужності _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(тип  дооблікового  та  післяоблікових  автоматів  з   зазначенням
допустимих величин струмів вимкнення пристроїв, пристрій захисного
вимкнення,   монтаж   контуру   заземлення,   виконання    силової
електропроводки в 3-провідному виконанні тощо)
 
9. Перелік документів, які необхідно надати для підключення
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (протоколи випробування електропроводки та заміру контуру
    заземлення, акти скритих робіт, сертифікат на опори тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
10. Інші вимоги, передбачені законодавством України:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
11. Дозвіл  на  використання  електроенергії  для  електрообігріву
отримати в _______________________________________________________
 
12. Дозвіл на підключення оформити в
__________________________________________________________________
 
Головний інженер (інженер РЕМ) ___________  ______________________
                                 (підпис)   (прізвище та ініціали)
Виконавець ________ тел. ____________  ________  _________________
           (посада)                    (підпис)      (прізвище
                                                   та ініціали)
 
 
           Замовник:                         Виконавець:
 
М.П.                               М.П.
 
___________ /_________________/    ___________ /_________________/
 (підпис,          П.І.Б.)          (підпис,          П.І.Б.)
 
"____"______________ 200 __ р.     "____"______________ 200 __ р.
 
 
 
 
                                      Додаток 2
                                      до типового договору
                                      про приєднання до
                                      електричних мереж
                                      ______________року N_____
 
 
                      Форма технічних умов,
            що видаються юридичним особам та фізичним
          особам - суб'єктам підприємницької діяльності
 
 
     Дата видачі "____"_____________ 20 ___ року,  дійсні протягом
двох років з дня видачі
 
 
                          ТЕХНІЧНІ УМОВИ
 
 
на електропостачання
__________________________________________________________________
                    (назва об'єкта споживача)
 
1. Місцезнаходження об'єкта
споживача:________________________________________________________
 
2. Встановлена потужність __________ кВт,
у тому числі:
 
I категорія                       ______ кВт,
у тому числі:
для електроопалення     ______ кВт,
аварійної броні         ______ кВт,
технологічної броні     ______ кВт;
 
II категорія                      ______ кВт,
у тому числі:
для електроопалення     ______ кВт,
аварійної броні         ______ кВт,
технологічної броні     ______ кВт.
 
III категорія                     ______ кВт,
у тому числі:
для електроопалення     ______ кВт,
аварійної броні         ______ кВт,
технологічної броні     ______ кВт.
 
3. Рік будівництва _______________________________________________
 
4. Категорія надійності електропостачання ________________________
 
5. Джерело електропостачання _____________________________________
                                (ТП, власник ТП, блок-станція)
 
6. Точка підключення _______________________, опора N ____________
                    (диспетчерська назва ЛЕП)
 
7. Струмоприймачі споживача можуть бути підключені після виконання
замовником цих технічних умов,  але не раніше укладення споживачем
договору про постачання електричної енергії  та  інших  договорів,
укладення  яких  передбачено  Правилами  користування  електричною
енергією.
 
 
8. Для одержання потужності замовнику необхідно:
 
8.1) _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________
8.2) _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________
8.3) _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________
     _____________________________________________________________
 
8.4) лінії основного живлення ____________________________________
__________________________________________________________________
 
8.5) лінії резервного живлення ___________________________________
__________________________________________________________________
 
8.6) реконструкція джерела живлення ______________________________
__________________________________________________________________
 
9. Розрахунковий облік електроенергії ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
10. Релейний захист і автоматика,  захист від коротких замикань та
перевантажень ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
11. Телемеханізація ______________________________________________
__________________________________________________________________
 
12. Організація зв'язку __________________________________________
__________________________________________________________________
 
13. Компенсація реактивної потужності ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
14. Плани траси ЛЕП-0,4 кВ і місце посадки ТП 6-10/0,4 кВ погодити
з    усіма    заінтересованими    організаціями,   землевласниками
(землекористувачами) та __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
15. Прогнозовані межі  балансової  належності  та  експлуатаційної
відповідальності: ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
16. Резервна потужність для споживачів,  які будуть  підключені  в
перспективі на договірних умовах *: ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
17. До початку будівництва проект погодити з _____________________
__________________________________________________________________
 
18. Додаткові технічні умови одержати ____________________________
__________________________________________________________________
 
19. Оформити дозвіл на підключення об'єкта під напругу ___________
__________________________________________________________________
 
20. Додаткові вимоги
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
21. Примітки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Головний інженер __________________ _________________
 
Вик. інженер _____________________ тел. ______________
 
 
---------------
     * Заповнюються за згодою споживача.
 
 
           Замовник:                         Виконавець:
 
М.П.                               М.П.
 
___________ /_________________/    ___________ /_________________/
 (підпис,          П.І.Б.)          (підпис,          П.І.Б.)
 
"____"______________ 200 __ р.     "____"______________ 200 __ р.
 
 
(  Правила  в  редакції  Постанови  НКРЕ  N  928  ( z0903-02 ) від
22.08.2002 )